**配方：模拟翻面件-001**

一盘一件：**第一面 A→B，翻面放回后第二面 C→D，模拟结果为 OK，最后返回下料位 `(0,0)`。**

**1．初始化、人工上料**

上位机初始化完成：

PC_System_Ready：0 → 1

```

PLC准备完成：

`

PLC_Ready_State：0 → 1

```

就绪及设备状态检查通过，人工在 `(0,0)` 上料位放好料盘，点击开始。

全程保持心跳，包括12秒模拟等待期间：

PLC_Heartbeat_Req：0 → 1 → 0 → 1……

PC_Heartbeat_Resp：PC读到什么值，就回复相同值。

```

**2．移动到 3D 检测位**

PC先发送：

Camera_Target_X = 25

Camera_Target_Y = 80

```

随后启动：

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

Machine_Current_Pos_X = 25

Machine_Current_Pos_Y = 80

```

PC核对本次到位和实际位置后复位：

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

PC等待 **12秒**，模拟3D拍照与检测完成，采用模拟结果：

原槽P1有料，姿态正常。

F料盘码位置为(65,50)。

```

**3．移动到 F 相机扫码位**

PC先发送：

Camera_Target_X = 65

Camera_Target_Y = 50

```

随后启动：

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

Machine_Current_Pos_X = 65

Machine_Current_Pos_Y = 50

```

PC确认后复位：

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

PC等待 **12秒**，模拟F扫码完成，模拟读码匹配“模拟翻面件-001”，冻结本轮配方参数。

**按本协议，F扫码只进行XY定位，不发送扫码Z动作。**

**4．移动到 A 相机位，检测第一面**

PC先发送：

Camera_Target_X = 15

Camera_Target_Y = 20

```

随后启动：

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

Machine_Current_Pos_X = 15

Machine_Current_Pos_Y = 20

```

PC确认后复位：

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

随后PC发送检测Z目标并启动：

Camera_Target_Z = 5

Z_Camera_Move_Start：0 → 1

```

PLC移动检测Z，到位后返回：

```text

Z_Camera_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Machine_Current_Pos_Z = 5

```

PC确认后复位：

```text

Z_Camera_Move_Start：1 → 0

```

PC等待 **12秒**，记录“A相机第一面模拟拍照检测完成”。

**5．移动到 B 相机位，检测第一面**

PC先发送：

```text

Camera_Target_X = 35

Camera_Target_Y = 20

```

随后启动：

```text

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

```text

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

```text

Machine_Current_Pos_X = 35

Machine_Current_Pos_Y = 20

```

PC确认后复位：

```text

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

随后PC发送：

```text

Camera_Target_Z = 5

Z_Camera_Move_Start：0 → 1

```

PLC返回本次检测Z状态及实际位置：

```text

Z_Camera_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Machine_Current_Pos_Z = 5

```

PC确认后复位：

```text

Z_Camera_Move_Start：1 → 0

```

PC等待 **12秒**，记录“B相机第一面模拟拍照检测完成”。第一面A、B均完成后，进入翻面。

**6．移动到翻面取料位**

PC先发送：

```text

Flip_Target_Face = 2          （目标为第二面）

Model_Number = M             （现场确认的型号编码）

Camera_Target_X = 10

Camera_Target_Y = 10

```

随后启动：

```text

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

```text

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

```text

Machine_Current_Pos_X = 10

Machine_Current_Pos_Y = 10

```

PC确认后复位：

```text

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

**7．执行真实翻面**

PC发送：

```text

Flip_Sorting：0 → 1           （执行翻面）

```

PLC根据型号和目标面执行内部翻面程序，返回：

```text

Flip_Status：0（空闲）→ 1（执行中）→ 2（翻面完成）

```

PC确认本次翻面完成后，进入放回定位。**此时不清零 `Flip_Sorting`，也不开始第二面拍照。**

**8．移动到放回原槽的位置**

PC先发送：

```text

Camera_Target_X = 10

Camera_Target_Y = 10

```

随后启动：

```text

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC执行本次定位，到位后返回：

```text

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

```text

Machine_Current_Pos_X = 10

Machine_Current_Pos_Y = 10

```

PC确认后复位：

```text

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

取料和放回的模拟坐标相同，仍需确认本次定位，不能直接沿用上一次到位状态。

**9．执行真实放料**

PC发送：

```text

Flip_Sorting：1 → 2           （执行放料）

```

PLC执行放料，返回：

```text

Flip_Unload_Status：1（放料中）→ 2（放料完成）

```

按协议，放料完成时翻面Z已返回安全位置。

PC确认本次放料完成后复位：

```text

Flip_Sorting：2 → 0

```

翻面、放回闭环结束。**整个翻面过程不发送 `Grab_ID`、`Sorting_Cmd`，不额外下发翻面Z动作。**

**10．回到 3D 位，复查翻面后的姿态**

PC先发送：

```text

Camera_Target_X = 25

Camera_Target_Y = 80

```

随后启动：

```text

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

```text

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

```text

Machine_Current_Pos_X = 25

Machine_Current_Pos_Y = 80

```

PC确认后复位：

```text

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

PC等待 **12秒**，模拟3D复查完成，采用模拟结果“第二面姿态正常”。

**不重新执行F扫码，不重新绑定配方。**

**11．移动到 C 相机位，检测第二面**

PC先发送：

```text

Camera_Target_X = 65

Camera_Target_Y = 20

```

随后启动：

```text

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

```text

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

```text

Machine_Current_Pos_X = 65

Machine_Current_Pos_Y = 20

```

PC确认后复位：

```text

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

随后PC发送：

```text

Camera_Target_Z = 5

Z_Camera_Move_Start：0 → 1

```

PLC返回：

```text

Z_Camera_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Machine_Current_Pos_Z = 5

```

PC确认后复位：

```text

Z_Camera_Move_Start：1 → 0

```

PC等待 **12秒**，记录“C相机第二面模拟拍照检测完成”。

**12．移动到 D 相机位，检测第二面**

PC先发送：

```text

Camera_Target_X = 85

Camera_Target_Y = 20

```

随后启动：

```text

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

```text

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

```text

Machine_Current_Pos_X = 85

Machine_Current_Pos_Y = 20

```

PC确认后复位：

```text

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

随后PC发送：

```text

Camera_Target_Z = 5

Z_Camera_Move_Start：0 → 1

```

PLC返回：

```text

Z_Camera_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Machine_Current_Pos_Z = 5

```

PC确认后复位：

```text

Z_Camera_Move_Start：1 → 0

```

PC等待 **12秒**，记录“D相机第二面模拟拍照检测完成”。

PC汇总两面的模拟结果为 **OK**，保存流程测试记录。工件留在原槽，**不发送分拣指令**。

**13．返回下料位 `(0,0)`**

PC先发送：

```text

Camera_Target_X = 0

Camera_Target_Y = 0

```

随后启动：

```text

X_Move_Start：0 → 1

Y_Move_Start：0 → 1

```

PLC开始移动，到位后返回：

```text

X_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

Y_Pos_Confirmed：0（运动中）→ 1（到位）

```

此时实际位置：

```text

Machine_Current_Pos_X = 0

Machine_Current_Pos_Y = 0

```

PC确认后复位：

```text

X_Move_Start：1 → 0

Y_Move_Start：1 → 0

```

界面提示：**“本轮流程测试完成，请人工取走料盘。”**

人工取盘；下一轮人工上料确认后，再点击启动。本次下料不额外发送抓取Z或松夹指令。

**本轮共7次模拟等待，合计84秒，另加实际运动、翻面、放料和人工操作时间。PLC反馈由PLC更新，上位机只读；任何轴反馈超时，或翻面、放料反馈失败，都停止后续步骤，不能靠12秒延时跳过。**