制冷机零件缺陷智能检测设备

# 软件需求规格说明书

Software Requirements Specification

GD-SRS-001  /  V1.0 资料整合评审稿

编制日期：2026年9月20日

167条需求 · 25项待确认 · 73项/组验收

依据当前项目文件编制，供需求、设计、联调和验收评审使用。未定参数、冲突与接口缺口已显式标识，正式基线需经相关责任方确认。

交付文件：本Word说明书、同内容Markdown版、需求追踪与验收Excel矩阵。

# 内容导航

1 编制约定

2 编制依据与系统边界

3 检测场景、产品与工装范围

4 业务流程与状态约束

5 编号需求清单（20个模块）

6 核心数据与一致性要求

7 外部接口需求与已知PLC点位

8 界面与权限建议矩阵

9 性能与质量验收口径

10 异常处理清单

11 交付与责任输入

12 验收计划与需求追踪

13 待确认与冲突清单

附录A 典型物料图示尺寸原文

附录B 来源定位与阅读说明

可使用Word导航窗格按章节定位。各需求ID及验收用例可在随附Excel中筛选。

文档编号：GD-SRS-001　｜　版本：V1.0（资料整合评审稿）　｜　编制日期：2026-09-20

本说明书依据当前工作目录中的项目资料编制，形成全部已提取需求、接口基线、业务规则与验收关联。共167条编号需求、25项待确认问题、59项原资料验收及14项补充验收建议。它是需求评审与后续设计输入；尚未完成双方签署，不代表25项未定内容已获批准。

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-20 | 整合2份Word、1份Excel、1份PPT和11组SVG/PNG，建立需求与验收追踪。 | 待评审 |

# 1 编制约定

## 1.1 目的、对象与边界

用于制冷机密封零件缺陷智能检测设备的软件需求评审、开发、联调、测试、交付及维护。服务对象为1套主体设备及其上位机软件、视觉算法、离线训练工具、PLC协同、数据追溯与MES接口。原文中的“X零件”按当前项目名称统一表述为制冷机零件；未经确认的产品名称不做强制同义合并。

软件需求覆盖所有现有资料中可识别的功能与约束。机械强度、整机供电/气源、机构定位精度、硬件安全回路等保留为外部依赖和联合验证事项。软件不独立保证机构物理性能；但必须实现已明确的安全互锁、到位确认、异常锁定与追溯。

## 1.2 需求状态和优先关系

| 标识 | 含义 | 实施/评审规则 |
| --- | --- | --- |
| 资料明确 | 原文直接提出的功能或约束。 | 纳入已知需求范围；若关联OPEN，先确认受影响细节。 |
| 派生要求 | 为实现原文完整性、安全、追溯等目标而细化的实现行为。 | 作为可评审的软件需求建议，不宣称原文件已逐字承诺；经需求评审形成基线。 |
| 待确认 | 资料存在互斥说法，或执行接口/参数不足。 | 保留范围与冲突，禁止编造最终参数、地址或审批结论。 |
| OPEN-xx | 跨需求待定事项。 | 明确责任角色、需要的决策及最晚冻结阶段；未关闭不能通过所影响条目的最终验收。 |

SRC-01用于功能、质量、交付和验收目标；SRC-02提供PLC接口原始基线；SRC-03/04用于产品场景与设备方案；SRC-05～15补充运行行为。资料未给出正式优先级或签署状态，修订日期更晚不自动推翻另一文件。相互矛盾之处统一进入第13章，不自行选择更宽松指标。除明确可选的OK通道/点位及独立或集成训练工具外，已知要求不擅自降为可选。

本文中的“需方/供方”用于描述业务角色；原文件甲方/乙方及批准主体存在个别不一致，合同主体、权责和审批人见OPEN-21。本文整理原文约定，不代替合同解释。

## 1.3 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| OK / NG / Pending | 合格 / 不合格 / 待人工判定。Pending不等于OK，也不等于流程完成。 |
| 工件ID / 物料码 | 工件ID为内部唯一追溯标识；物料码为外部二维码等标识。来料无外部码仍有内部ID。 |
| Face_ID / Camera_ID | Face_ID表示物理检测面；Camera_ID表示A/B/C/D/E/F/3D设备，二者必须分开。 |
| 配方 | 产品、场景、工装、检测面、采集、算法、运动和分拣规则的受控配置。 |
| 定位版本 | 一次有效扫描、坐标变换与标定关联的版本；翻面/重装后更新。 |
| 动作事务 | 动作意图、下发、应答、执行、结果及数据库记录组成的闭环；“发出”不等于“完成”。 |
| PLC无状态 | PLC不保存生产任务进度和配方业务状态；轴、安全及当前动作反馈仍由PLC维护。 |
| RTO / RPO | 允许的恢复时间目标 / 允许的数据恢复点损失目标；具体值尚未给出。 |
| ICD / SBOM | 接口控制文件 / 软件物料清单。 |

# 2 编制依据与系统边界

| 来源ID | 文件/定位 | 主要依据 |
| --- | --- | --- |
| SRC-01 | 软件算法系统技术规格书及验收标准V1.0 | 功能、性能、可靠性、交付及41项验收；含4幅嵌入图片。正文未见完整签署信息。 |
| SRC-02 | PLC与上位机通信接口协议 | 修订日期2026-09-11；地址字典、控制职责、握手、异常及18项接口验收。 |
| SRC-03 | 检测场景及零件整理(20260313) | 两张工作表、场景/型号/检测面、典型零件图片和图形尺寸标注。 |
| SRC-04 | 制冷机零件缺陷检测设备V0.5 | 13页；场景、缺陷规则、设备方案、硬件建议及存储要求。 |
| SRC-05 | 整体流程图 | 总体运行流程；同名PNG为对应查看版本。 |
| SRC-06 | 总时序图 | 相机与轴组时序、普通及特殊零件、整体取放料动作。 |
| SRC-07 | 上下位机职责边界图 | 上位机与PLC职责；提到4种特殊类型。 |
| SRC-08 | 相机与轴组关系图 | 3D、F、E、A/B/C/D相机与机构关系。 |
| SRC-09 | 采集动作逻辑图 | 3D、料盘码、零件码、普通及特殊缺陷采集分支。 |
| SRC-10 | 单零件检测闭环图 | 当前面批采、结果融合、翻面与扫码。 |
| SRC-11 | 分拣动作单独闭环图 | OK/NG/Pending分支及反馈后更新。 |
| SRC-12 | 安全与实体按钮处理流程图 | 软件启动请求、安全检查、实体启动、夹紧及异常停机。 |
| SRC-13 | 特殊零件类型判断图 | 当前图仅展开类型1分支。 |
| SRC-14 | 特殊零件单个闭环流程 | 类型参数、旋转、相机组选择及按结果放料。 |
| SRC-15 | 特殊零件单个检测闭环图 | 特殊零件完整取料、旋转、双相机、回放/分拣闭环。 |

来源文件完整相对路径与SHA-256在随附《需求追踪与验收矩阵》的“来源文件”页。11组图的SVG与PNG作为同一逻辑来源；.DS_Store为系统元数据，不作为需求依据。Excel的浮动图形尺寸文字和Word内嵌场景表已纳入读取范围。未使用外部资料补充产品参数。

## 2.1 系统组成与责任

| 组成 | 承担职责 | 边界/依赖 |
| --- | --- | --- |
| 上位机HMI/业务调度 | 任务、身份、配方、图像采集、算法、判定、坐标、指令、数据、MES和恢复。 | 生产任务与业务状态持久化在PC侧。 |
| PLC/运动/安全 | 实体按钮、夹紧、XY和各Z轴、翻面/旋转/分拣机构、互锁及反馈。 | 独立硬件安全；不自主选择下一业务步骤。 |
| 视觉设备 | 3D姿态/点云；F料盘码；E零件码；A/B或C/D缺陷成像。 | 相机/光源由PC直接触发；实际型号/SDK需冻结。 |
| 工控机与存储 | 生产软件、算法推理、业务数据库、图像和本地缓存。 | i7-13700/32GB/32TB基线；GPU、OS、数据库等未定。 |
| MES | 接收生产/检测与追溯信息，返回业务回执。 | 外部系统，不假设已提供API或工单下发能力。 |
| 离线学习工具 | 样本标注、训练、验证、模型打包。 | 可独立工具包，生产模型仅经受控发布生效。 |
| 操作及质量人员 | 上下料、实体启动、异常确认、复核及受控变更。 | 操作员不应通过手工选程序绕过自动识别。 |

## 2.2 相机、轴组与采集前置条件

| 任务 | 相机 | 轴/机构 | 采集前置与输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料3D识别 | 3D | XY；图中无Z动作 | 到3D检测位、光源准备后采集点云/深度，输出有无/姿态/位置与料盘码位置。 |
| 料盘码识别 | F | XY；图中无Z动作 | 料盘扫码位到位，输出料盘码并与任务绑定。 |
| 零件二维码 | E | XY + E独立Z | 扫码面可见、XY及E-Z到位后读码；绑定既有工件身份。 |
| 普通/特殊缺陷采集 | A/B或C/D | XY + A/B/C/D公用Z | 每台相机对应位置/高度到位，按光照参数采集，同物理面融合。 |
| 抓取/分拣 | 无直接相机指定 | XY + 取放料Z + 夹爪 | 取/放坐标有效、目标料位可用、互锁满足，完成反馈更新物理位置。 |
| 翻面/旋转 | 由后续采集任务选择 | 翻面机构 / 旋转工位 | 动作完成与实际面/角度匹配；翻面按协议必须重扫3D。 |

SRC-08关系图未完整展示全部Z轴，SRC-06明确三类Z。软件须区分三类轴的目标、当前位置和到位反馈；现PLC点位不足部分见OPEN-08。相机组与物理面映射由配方配置，禁止把相机A/B的图像理解成必然是正反两个面。

# 3 检测场景、产品与工装范围

| 场景 | 机型 | 已知物料及必检面数 | 编码/组合约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料单品检 | A | 大底座(4面)、压缩端盖(1面)、电机外壳(1面)、冷指基座(1面)、冷指保护筒(1面)、阀钉(1面) | 同盘同一种物料；不记录单件外部编码，建立内部单件ID。 |
| 来料单品检 | B/C/D/E | 大底座(4面)、压缩端盖(1面)、转子外罩(1面)、冷指基座(1面)、冷指保护筒(1面)、阀钉(1面) | 同盘同一种物料；不记录单件外部编码，建立内部单件ID。 |
| 来料单品检 | F/G/H/I | 气缸座(1面)、膨胀机底座(1面)、冷指基座(1面)、冷指保护筒(1面)、阀钉(1面) | 同盘同一种物料；不记录单件外部编码，建立内部单件ID。 |
| 装配前打包成组检 | A | 大底座(4面)、压缩端盖(1面)、电机外壳(1面)、阀钉(1面) | 成组绑定；大底座码在两份矩阵中明确。 |
| 装配前打包成组检 | B/C/D/E | 大底座(4面)、压缩端盖(1面)、转子外罩(1面)、阀钉(1面) | 成组绑定；大底座码在两份矩阵中明确。 |
| 装配前打包成组检 | F/G/H/I | 压缩机(2面)、阀钉(1面) | SRC-01附录标压缩机二维码，SRC-03该位置未标；OPEN-03确认。 |
| 入库前半成品检 | A/B/C/D/E | 大底座/半成品(2面)、阀钉(1面) | 大底座码明确；需保持组装关联。 |
| 入库前半成品检 | F/G/H/I | 压缩机(1面)、膨胀机底座(1面)、阀钉(1面) | SRC-01附录标压缩机二维码，SRC-03该位置未标；OPEN-03确认。 |

依据SRC-03“场景及物料”B7:T19及SRC-01内嵌附录。空白只表示该矩阵未列出，不据此新增不支持结论。机型A—I是原资料代号，无真实产品型号映射。装配前/半成品需对同组物料建立关联，扫码对象和组级最终判定见OPEN-02/03。

大底座的典型四侧在SRC-03定义为压缩侧、电机侧、杜瓦侧和阀钉侧；半成品典型图给杜瓦侧和阀钉侧。Face_ID数值1～N与具体侧、图中的A/B/C/D面之间尚未给出正式映射。深孔内表面、ROI和遮挡处理须在具体配方与缺陷图册明确。

| 工装范围 | 原资料数量 | 解释/待确认 |
| --- | --- | --- |
| 来料工装 | 大底座5、压缩端盖5、转子外罩4、电机外壳1、气缸座4、膨胀机底座4、冷指基座7、冷指保护筒7、阀钉3；合计40 | 这是工装种类数，不等同于适用机型行数。 |
| 装配前成组工装 | 9种 | SRC-01附录给出，须建立型号/场景/工装目录。 |
| 入库前半成品工装 | 9种 | SRC-01附录给出。 |
| 总范围 | 58种，每种3套；单盘容量≥15件 | 软件管理类型与实物实例；组与“件”的计数规则、超15槽位接口见OPEN-14。 |

# 4 业务流程与状态约束

## 4.1 标准生产流程

1. 登录并完成自检；核对未完成任务和当前设备物理状态，满足就绪条件。

2. 输入工单/批次与场景，人工上料；点击软件开始，PLC安全检查通过后等待实体按钮。

3. 实体启动后PLC夹紧料盘并反馈，移动至初始识别工位；PC执行3D和料盘码识别，检查有无/姿态并绑定身份。

4. 自动唯一匹配配方，验证型号/场景/检测面、模型、坐标与容量，完成区域配置握手并生成整盘任务。初始扫描与配置顺序依OPEN-09最终冻结。

5. 普通零件按当前物理面进行相机组批采并逐件融合；需要翻面时执行翻面闭环，核验实际面，重扫3D，必要时扫码，再执行后续必检面。

6. 特殊零件按类型取至旋转工位、旋转到位、相机组采集融合，判定后直接回原位/NG/待定区，闭环完成当前件。

7. 核对每件必检项目完整性，汇总OK/NG/Pending；生成尚未完成的普通件分拣任务，执行取放料与可靠完成反馈。

8. 本地保存单件/整盘检测和分拣记录；移动至下料位并解锁，提示取盘及下料确认；MES异步上传/补传，回执状态独立管理。

本节为整合后的逻辑顺序，不能用于掩盖原资料顺序冲突。OPEN-04、OPEN-06、OPEN-09未关闭前，运动调度及PLC接口仍须评审；已明确的安全、身份和数据完整性门禁始终适用。

## 4.2 软件状态与迁移

| 状态 | 允许行为/进入条件 | 退出条件/禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 自检 | 检查设备连接、存储、模型/配方、版本、许可、任务恢复和PLC物理状态。 | 自检通过进入就绪；失败进入报警；不得直接生产运动。 |
| 待机 | 无活动生产任务，可查看历史、建立工单；保持监控和心跳。 | 完成初始化与就绪校验后进入就绪。 |
| 就绪/待实体启动 | 软件就绪、安全条件满足，发起启动请求并等待实体启动。 | 实体按钮与夹紧确认后进入运行；就绪不等于自动动作已授权。 |
| 运行 | 按已冻结任务执行采集、算法、翻面、旋转和分拣。 | 暂停/取消/故障转入相应受控状态；不可热改在途判定基线。 |
| 暂停 | 保留任务及在途动作状态，只允许批准的查看/恢复/处置。 | 检查原因已消除及物理状态后恢复；不自动跳过当前件。 |
| 报警 | 显示故障，阻断受影响动作，保存证据；可有多个并发故障。 | 消除原因并确认恢复条件；消音/确认不等于允许启动。 |
| 安全停机 | PLC执行安全动作，PC锁定新生产指令。 | 人工复位、现场确认及互锁复查后才可恢复。 |
| 人工复核 | 对Pending或未知状态进行身份、图像、结论和实物处置核对。 | 保存审计及物理去向；是否与其它任务并行须验证隔离。 |
| 维护/示教 | 授权人员进行设备诊断和坐标示教；自动运行停止。 | 退出后重新就绪检查；维护入口不能绕过硬件安全。 |

任务状态、设备状态、结果状态、分拣状态与MES状态应分开存储。例如“检测NG、分拣待确认、MES待传”是合法可诊断组合，不能简化为一个“完成”布尔值。此为实现SRC-01事务一致性要求的派生数据约束。

## 4.3 判定与动作门禁

| 条件 | 允许结论/行为 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| 必检面、相机、项目齐全且结果有效合格 | 输出OK，按配方保留原位或进入OK去向。 | 只凭部分相机/部分面合格输出OK。 |
| 至少一项已确认NG，其余均有效 | 输出NG，记录缺陷及目标NG区域。 | 融合为OK。 |
| 存在不确定项、缺面、算法超时、无效测量 | Pending或锁定；具体路径由批准规则决定。 | 把技术失败直接当作合格。 |
| 同时有确认NG和Pending/无效项 | 禁止OK，保存所有原因；最终NG/Pending优先级待确认。 | 无依据丢弃未确定项。 |
| 空槽/缺件 | 记录空位/缺件并按任务允许规则跳过。 | 计入已检OK或掩盖应有件丢失。 |
| 身份/配方冲突，坐标无效，安全不满足 | 锁定受影响流程并报警。 | 仅标Pending后仍发送不安全运动。 |
| 命令已发但未获匹配完成反馈 | 保留执行中/待确认，超时受控恢复。 | 标为已分拣或自动重发不可判定的动作。 |
| MES断线、本地存储可靠 | 继续本地生产并缓存/告警。 | 丢弃记录或虚标MES上传成功。 |

# 5 编号需求清单

每条需求均有唯一ID、说明、来源、状态与验收关联。完整可筛选清单见随附Excel。“派生要求”只表示细化来源，不降低其防错意义；正式采用须纳入评审基线。表中AT-S为原规格验收，AT-P为原PLC协议验收，AT-X为本次补充验收建议。

## 5.1 系统范围与职责

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| SYS-001 完整业务闭环 | 系统应覆盖任务接收、身份识别、自动配方匹配、图像/点云采集、清晰化、缺陷与尺寸检测、多面融合、三态判定、物理分拣、记录归档、MES上传及追溯。 | 资料明确；SRC-01 §1、§2。验证：三类场景端到端运行，逐段对账。 关联：AT-S03, AT-S41 |
| SYS-002 软件组成 | 应交付上位机HMI、流程调度、设备通信、视觉算法、数据与MES、样本标注与离线训练、模型管理、安全和运维功能；训练工具可集成或独立交付。 | 资料明确；SRC-01 §2.1、§2.2；SRC-04 第2页。验证：按功能清单安装并运行全部模块。 关联：AT-S40 |
| SYS-003 上位机职责 | 上位机保存工单、批次、配方、零件身份、任务进度、检测面、坐标库、算法与结果；计算绝对运动目标，编排动作，并直接触发相机、扫码和光源。 | 资料明确；SRC-02 §1.6；SRC-07。验证：对照任务数据库、指令和设备触发日志。 关联：AT-S28 |
| SYS-004 PLC职责 | PLC执行运动、夹紧、翻面、旋转和取放料的机构闭环，处理实体按钮与硬件安全互锁，并反馈到位/异常。PLC不负责产品配方解析、检测判定或生产任务进度保存。 | 资料明确；SRC-02 §1.6、§4.3；SRC-07。验证：断电及动作测试，确认职责边界。 关联：AT-S28, AT-P12 |
| SYS-005 无状态定义 | “PLC无状态”仅指不持有生产任务与配方业务状态；PLC仍须维护当前动作、轴位置、互锁和故障状态。是否暂存坐标表依OPEN-05确认。 | 派生要求；SRC-02 §1.6、§2.4、§2.5。验证：审查接口与PLC状态定义。 关联：AT-S28, AT-P12, AT-X14；OPEN-05 |
| SYS-006 软件与硬件边界 | 软件承担控制请求、互锁校验、监控、报警和记录；运动精度、安全硬接线、夹具与机构性能属于整机依赖，须联合验证。技术规格书“无EHS要求”不取消明确的软硬件安全联锁。 | 派生要求；SRC-01 §3；SRC-02 §1.3、§4.2。验证：软硬件联合验收及故障注入。 关联：AT-S41 |

## 5.2 操作界面与实时监控

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| HMI-001 中文界面 | 全部生产、配置、报警、维护及帮助界面应使用中文，常用操作应适合非技术人员，无需编写代码。 | 资料明确；SRC-04 第4页；SRC-01 §2.2.1。验证：操作员独立完成典型任务。 关联：AT-X01 |
| HMI-002 生产主界面 | 应展示工单、批次、场景、型号、料盘码、零件/组标识、槽位图、当前工步和检测进度，以及OK、NG、Pending、缺件和未完成数量。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.1；SRC-04 第4页；SRC-05。验证：各状态与数据库及实物逐项核对。 关联：AT-X01 |
| HMI-003 图像与结果展示 | 实时展示当前采集图像、检测面、点位、相机、检测项目、设定参数、缺陷位置/类型和三态结果；支持查看原图与标注图，避免仅靠颜色表达状态。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.1、§4.2；SRC-04 第4页。验证：使用正常、NG、Pending样本检查显示及图像归属。 关联：AT-S14, AT-X01 |
| HMI-004 设备监控 | 展示PLC、相机、光源、扫码设备、算法服务、存储和MES状态，轴实时位置、成像高度/对焦信息、料盘锁紧、安全互锁、翻面和旋转反馈。 | 资料明确；SRC-01 表2、表6；SRC-02；SRC-06。验证：逐设备断连、状态变化与报警验证。 关联：AT-S32 |
| HMI-005 操作入口 | 提供任务创建、开始、暂停、受控停止/取消、报警确认、复位恢复、人工复核、配方、样本/模型、查询导出、示教及维护入口；入口随角色与状态启用。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.1、§2.2.5、验收4。验证：验证菜单可见性与实际操作权限。 关联：AT-S02, AT-X01 |
| HMI-006 参数与版本可见 | 生产界面或详情应可查询当前软件、算法、模型、配方、接口、数据库结构和配置版本，明确正在运行的基线。 | 资料明确；SRC-01 §4.3。验证：重启及回滚后核对基线。 关联：AT-S31, AT-X01 |
| HMI-007 诊断与处理提示 | 报警应包含代码、等级、时间、设备/任务位置、原因和允许的处理步骤；等待、失败、完成应有明确提示，锁定时保留查看报警和执行授权恢复的能力。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.1；SRC-02 §1.3。验证：逐项故障注入，验证提示与可执行操作。 关联：AT-S32, AT-X01 |

## 5.3 工单、批次与任务管理

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| TASK-001 三类场景 | 支持来料单品检、装配前打包成组检、入库前半成品检；依据第3章场景矩阵确定零件、检测面和扫码要求。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.1；SRC-03 场景及物料。验证：每类场景不少于10个完整任务。 关联：AT-S03, AT-X13 |
| TASK-002 工单与批次输入 | 上位机应接受工单号、批次号及场景信息，并在人工上料后发起启动请求。MES自动下发任务未在现有接口中定义，按OPEN-19确认。 | 资料明确；SRC-05；SRC-06 步骤1—3。验证：输入、校验和任务生成测试。 关联：AT-S04；OPEN-19 |
| TASK-003 身份层级 | 应唯一关联工单、批次、任务、料盘、槽位、工件、组装组和检测尝试；同一外部编码的复检应保留独立检测记录，不能覆盖历史。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.4、验收4；SRC-04 第3页。验证：20批次各不少于10件，穿插复检/重启。 关联：AT-S04, AT-X13 |
| TASK-004 来料无单件码 | 来料检不要求记录物料外部编码；系统仍应为每件建立内部唯一标识，以任务/料盘/槽位绑定图像、结果和分拣。不得因无单件二维码而阻止合法来料检。 | 派生要求；SRC-04 第3页；SRC-01 §2.2.4。验证：无码来料完整检测及反向追溯。 关联：AT-S05, AT-X13 |
| TASK-005 成组绑定 | 装配前及半成品场景应将识别到的关键物料码与同组其他物料、槽位、检测面和结果关联；已装配与未装配状态须进入配方适用条件。组内关系及整组最终规则依OPEN-02确认。 | 资料明确；SRC-04 第3页；SRC-03。验证：模拟3—4种物料成组及不同装配状态。 关联：AT-S05, AT-X13；OPEN-02 |
| TASK-006 整盘任务生成 | 仅在身份、配方、来料与安全条件有效后生成当前盘的零件/面/点位采集任务、翻面任务与分拣计划；按有效件数执行，不能把空位视为已检OK。 | 资料明确；SRC-05；SRC-10；SRC-01 验收7。验证：空盘、部分装载、满盘及错放测试。 关联：AT-S04, AT-S07 |
| TASK-007 生命周期 | 应保存任务创建、待启动、运行、暂停、异常、人工处理、完成和取消过程；未确认的检测/分拣步骤不得因暂停、取消或重启被标为完成。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.1、§4.2、验收4/33。验证：各阶段暂停、取消、重启测试。 关联：AT-S04, AT-S33 |
| TASK-008 任务完成条件 | 任务完成须以有效工件必检项有可追溯结论、需分拣件取得可靠完成反馈、异常已受控处理及本地记录完整为条件；MES待补传应单独标识，不将MES离线等同任务失败。 | 派生要求；SRC-01 §4.1、§4.2；SRC-02 §4.4；SRC-05。验证：本地完成/MES离线和未分拣两类场景比较。 关联：AT-S21, AT-S33 |
| TASK-009 禁止重入 | 上一任务未闭环、同盘身份冲突或未处理的在途工件存在时，应阻止新的自动任务，防止串批、串盘和重复动作。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.1。验证：重复启动、重复装盘和未闭环换型测试。 关联：AT-S04 |

## 5.4 身份识别与来料检查

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| ID-001 料盘识别 | 通过物理标识、料盘码及认可的特征组合识别料盘类型/标识，并绑定工单和批次；F相机承担料盘码采集。料盘码是否包含唯一序列依OPEN-03确认。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.1；SRC-04 第7/8页；SRC-09。验证：不少于20个托盘码正常/重复/错配/缺失测试。 关联：AT-S06, AT-X13；OPEN-03, OPEN-09 |
| ID-002 零件码识别 | 需扫码的场景使用E相机读取零件二维码，待XY及E独立Z轴到位后由上位机触发；扫码面由配方定义，可在翻面后进行。 | 资料明确；SRC-06 步骤67—73；SRC-09；SRC-10。验证：扫码前置互锁和翻面后绑定测试。 关联：AT-S05, AT-X13；OPEN-03 |
| ID-003 异常编码拦截 | 必需编码缺失、不可读、重复冲突、码制不符、身份无法唯一判定时，应报警并阻止自动检测；不得沿用上一工件或上一盘编码。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.1、验收5；SRC-02 验收6。验证：每类异常不少于10组，核对拦截和日志。 关联：AT-S05, AT-P06 |
| ID-004 有无与计数 | 利用2D/3D识别工件有无、有效数量、缺件、错放、重叠及与配方不一致的来料；空槽记录为缺件/空位，是否允许部分装载须按配方和场景处理。 | 资料明确；SRC-01 表7、验收7；SRC-04 第7页；SRC-05。验证：0/25/50/75/100%装载与错放各5盘。 关联：AT-S07 |
| ID-005 3D姿态与定位 | 采集点云/深度数据，识别倾斜、偏移、反放/翻转等异常，计算各工件检测点绝对X/Y/Z；姿态不合格应拦截并提示重新上料。 | 资料明确；SRC-01 表7、验收8；SRC-02 §3.1.2；SRC-06。验证：正常/异常各不少于20件并覆盖临界位置。 关联：AT-S08 |
| ID-006 坐标有效性 | 定位结果须关联料盘、槽位、检测面、坐标系、标定版本和扫描批次；缺失、非有限数、超限、过期或与身份不符的坐标不得用于动作。 | 派生要求；SRC-02 §1.5、§3.1.5、验收14。验证：注入空值、越界、旧扫描结果并验证阻断。 关联：AT-S08, AT-P14 |
| ID-007 重装重新识别 | 更换料盘、人工改变工件位置、翻面或恢复后现场不确定时，应使受影响的定位/身份映射失效并重新识别，不能静默复用旧映射。 | 派生要求；SRC-01 §4.2；SRC-02 §3.1.5、§4.3。验证：重装/人工介入后验证重新定位和身份保留。 关联：AT-S06 |

## 5.5 配方、参数与换型

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| RCP-001 自动唯一匹配 | 基于产品/料盘身份、工装、场景、检测面及认可特征自动匹配唯一有效配方；普通操作员不依赖人工选程序。 | 资料明确；SRC-01 §1.2、§2.2.1。验证：至少5种产品/场景组合，各10次。 关联：AT-S09 |
| RCP-002 失配阻断 | 配方缺失、重复、过期、版本冲突、产品/场景/面不符或任务未闭环时，禁止启动并报警；不得回退沿用上一配方，普通操作员不得强制放行。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.1、验收10。验证：各5组失配与越权尝试。 关联：AT-S10 |
| RCP-003 配方内容 | 配方应包括产品/场景/工装/料盘、槽位与区域布局、有效件规则、必检面/项目/ROI、扫码规则、相机组、曝光/增益/光源、成像高度与对焦策略、动作坐标/翻面/旋转参数、缺陷阈值、测量公差、融合与分拣规则、模型版本和兼容关系。未明确参数不得擅设生产值。 | 派生要求；SRC-01 表6/7；SRC-02 §2；SRC-06/09/14。验证：完整性、边界值、交叉兼容性校验。 关联：AT-S10, AT-X03 |
| RCP-004 编辑与版本 | 支持授权人员创建、复制、编辑、校验、发布、停用、导入/导出及回滚配方；记录修改人、前后值、原因、版本、审批和生效范围。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.1、§2.2.3、验收31。验证：合法/非法变更合计不少于20次。 关联：AT-S31 |
| RCP-005 运行基线冻结 | 任务启动时应固化所用配方、模型、算法及关键参数快照；在途任务不应被后台修改隐式影响。新版本何时生效须显式控制并记录。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.3、§4.3。验证：运行中修改和重启后核对使用版本。 关联：AT-S30, AT-X03 |
| RCP-006 换型校验 | 换型应完成上一型号安全结束、工装/物料更换、自动识别、配方切换、坐标/区域更新、自检和首件就绪，最大时间≤0.25h；具体人工边界待确认。 | 资料明确；SRC-01 表9；SRC-04 第8页。验证：代表型号切换计时并分解工步。 关联：AT-S09, AT-X09 |
| RCP-007 料盘兼容 | 应管理58种料盘/工装类型的配置及实例，按型识别布局；单盘容量基线≥15件，现协议1—15槽位和NG/待定各5点的上限需扩展确认。 | 资料明确；SRC-01 表1及附录；SRC-02 §2.5.2。验证：逐型号配置核验，超容量配置不得静默截断。 关联：AT-S09, AT-P07；OPEN-14 |
| RCP-008 配方标识下发 | 向PLC的Recipe_ID只用于显示/追踪标识，不作为PLC解析配方或自主选择下一动作的依据；Int16标识与软件版本标识应有受控映射。 | 派生要求；SRC-02 §2.6。验证：检查PLC运行逻辑及版本映射。 关联：AT-X03 |

## 5.6 PLC通信、控制与示教

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| CTL-001 Modbus角色 | PC与PLC采用Modbus TCP，PC主站/客户端，PLC从站/服务端；网络地址、端口、站号、地址基准和功能码须在接口冻结时确认。 | 资料明确；SRC-02 §1.1。验证：连接、读写权限及数据字典逐点测试。 关联：AT-S28；OPEN-08 |
| CTL-002 轮询与心跳 | PLC扫描周期≤10ms，上位机轮询周期≤50ms；读PLC_Heartbeat_Req并响应PC_Heartbeat_Resp，连续3s未收到有效心跳变化视为断联。心跳翻转周期和PC失联检测细节待补齐。 | 资料明确；SRC-02 §1.2、§1.3、§2.1。验证：通信负载下测周期，注入心跳停止与断线。 关联：AT-S28, AT-P02 |
| CTL-003 初始化握手 | PC完成相机、模型、配方、存储、接口及恢复检查后设置PC_System_Ready，并核验PLC_Ready_State、自动模式、故障与安全位置，双方就绪后才可下发生产动作。 | 派生要求；SRC-02 §1.5；SRC-01 §4.3。验证：缺设备、无配方、位置异常时不得就绪运行。 关联：AT-S28 |
| CTL-004 实体启动互锁 | 软件开始仅构成启动请求；PLC安全检查通过后等待实体启动按钮，再锁紧料盘并确认到位。双手启动要求见协议，按钮形式和信号字段依OPEN-10确认。 | 资料明确；SRC-02 §3.1.1；SRC-12；SRC-06。验证：未按实体按钮、单条件不满足、夹紧失败时拒绝运行。 关联：AT-S28；OPEN-10 |
| CTL-005 动作前置条件 | 生产运动须同时满足就绪、自动模式、无阻断故障、无人工占用、正确夹紧/工位互锁及XYZ安全位置校验；PLC对每次动作独立执行安全校验。维护动作另按受控模式处理。 | 资料明确；SRC-02 §1.5、§1.6、§2.3。验证：逐项撤销条件并检查两侧拦截。 关联：AT-S28, AT-P09 |
| CTL-006 绝对坐标运动 | 上位机下发绝对X/Y及对应检测、扫码或抓取Z目标，PLC执行并反馈实际位置/到位；检测类动作须同时确认XY_Pos_Confirmed=1及适用Z轴到位。 | 资料明确；SRC-02 §2.2、§3.1.3。验证：已知坐标、缺Z、超时和位置偏差测试。 关联：AT-S28, AT-P14 |
| CTL-007 动作闭环与超时 | 每条动作须经过下发、接收/执行确认、完成/失败反馈；未确认不得推进。协议验收要求下发运动后模拟不执行时2s内报警且禁止拍照；其他动作超时应可配置并经确认。 | 资料明确；SRC-02 §3、验收1。验证：模拟不执行、忙、失败、过期完成反馈。 关联：AT-S28, AT-P01 |
| CTL-008 防重复与乱序 | 业务命令须关联任务/动作序号，具备应答匹配、清零/边沿约定、重复抑制、超时与重试策略；旧完成位不得被当作新命令完成。现协议未分配序号寄存器，必须在联调前补齐或明确等效方案。 | 派生要求；SRC-01 §4.1、§4.2；SRC-02 §3。验证：重复、乱序、延迟、应答丢失故障注入。 关联：AT-S28, AT-X14；OPEN-24 |
| CTL-009 数据类型 | 坐标/高度采用Float32，占2个16位寄存器；动作、ID和枚举采用Int16；开关量按冻结的Coil/寄存器映射。必须确认字/字节序及地址基准，联合往返验证。 | 资料明确；SRC-02 §1.7、§2、验收17。验证：使用123.456、负值、0及边界值比对Float32编码容差。 关联：AT-S28, AT-P17；OPEN-08 |
| CTL-010 多轴区分 | 应分别管理相机A/B/C/D公用Z轴、E扫码独立Z轴和取放料Z轴；3D及F料盘扫码按图仅需XY运动。现接口单一Z状态/位置不能默认代表三轴均到位。 | 资料明确；SRC-06；SRC-08；SRC-02 §2.2。验证：每类采集/搬运动作验证实际轴与反馈来源。 关联：AT-S28, AT-X14；OPEN-08 |
| CTL-011 动态区域配置 | 识别料盘后下发NG_Zone_Count、Pending_Zone_Count并置Zone_Config_Ready，收到Zone_Config_Ack后才执行依赖该配置的动作。容量/坐标归属和启动先后矛盾依OPEN-05/09确认。 | 资料明确；SRC-02 §2.4、§3.1.1、验收7。验证：NG容量3→5换盘测试，未ACK禁止使用新配置。 关联：AT-S28, AT-P07；OPEN-05, OPEN-09 |
| CTL-012 示教流程 | 工程师进入Teach_Mode_Cmd后停止自动运行；选择Teach_Pos_Select，读取Teach_Pos_X/Y/Z，确认Teach_Confirm后由PC保存。退出示教须重新满足生产就绪条件。手动移动的具体操作载体待确认。 | 资料明确；SRC-02 §2.5、§5.1。验证：逐类点位示教、重启持久化及运行回放。 关联：AT-P15 |
| CTL-013 本地坐标库 | 坐标库保存Point_ID、Point_Type、Pos_X/Y/Z、Recipe_ID、Create_Time、Operator，并增加版本/标定关联以保障变更追溯；运行时由PC读取并下发坐标。 | 派生要求；SRC-02 §2.5.4；SRC-01 §2.2.3。验证：坐标变更记录与实际下发值比对。 关联：AT-P15, AT-X03 |
| CTL-014 示教点范围 | 当前协议抓取点1—15、NG点101—105、待定点201—205、可选OK点301—315；对未定义ID和越界应拒绝。新容量按接口变更扩展。 | 资料明确；SRC-02 §2.5.2。验证：范围边界与无效ID校验。 关联：AT-P15；OPEN-14 |
| CTL-015 安全高度 | 抓取后抬升安全高度由PLC统一设定，PC不擅自配置；PC动作坐标计算、扫描高度与PLC安全抬升须区分。 | 资料明确；SRC-02 §2.2 注。验证：搬运及抓取过程联合验证。 关联：AT-X03 |
| CTL-016 外设连接 | 相机通过GigE等已约定设备接口由PC直接控制，光源/扫码支持设备实际TCP/IP、RS232接口；EtherCAT是否仅用于PLC内部运动网络须确认，不默认PC直控伺服。 | 资料明确；SRC-01 表2/6；SRC-02 §1.6；SRC-04 第4页。验证：按设备清单逐驱动联调。 关联：AT-S28, AT-S29；OPEN-22 |

## 5.7 采集、成像与标定

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| ACQ-001 采集类型 | 应提供3D点云、F料盘码、E零件码、普通缺陷和特殊缺陷五类采集任务，分别配置运动前置条件、光源、相机和输出归属。 | 资料明确；SRC-09。验证：逐类检查触发、反馈、数据与任务绑定。 关联：AT-S29 |
| ACQ-002 触发归属 | PC在对应工位和适用Z轴可靠到位后控制光源与相机，PLC不负责相机/扫码算法触发；不到位、人工占用或安全异常时禁止采集流程继续。 | 资料明确；SRC-02 §1.6、验收11；SRC-06。验证：尝试在未到位/占用时采集，确认阻断。 关联：AT-S29, AT-P01, AT-P11 |
| ACQ-003 相机组顺序 | 按配方选择A/B或C/D组，分别移动到对应采集位置和各自成像高度，完成每台相机的光照与采集，再融合成当前物理检测面结果。相机名不等同于物理面名。 | 资料明确；SRC-06 步骤31—61；SRC-09。验证：两组分别验证数据完整性和当前面归属。 关联：AT-S29 |
| ACQ-004 普通整盘批采 | 普通零件支持同一面先由相机A采完当前面全部有效件，再由B采完并逐件融合；已完成批采应有缓存/完成标记，进入单件逻辑不得重复采集或漏绑定。C/D组批采策略依OPEN-04确认。 | 派生要求；SRC-05；SRC-10。验证：多槽位整盘计数与顺序日志对账。 关联：AT-S29；OPEN-04 |
| ACQ-005 独立采集标识 | 每次采集须具有唯一采集ID，并绑定任务、工件、槽位、物理面、相机、点位、光照、参数、时间和定位版本；重复/迟到帧不得串入其他工件结果。 | 派生要求；SRC-01 验收22/29；SRC-06。验证：各点位500次触发，穿插延迟、重连。 关联：AT-S22, AT-S29 |
| ACQ-006 采集质量 | 应检查采集成功、数据完整性及清晰度/曝光质量；失败或无效图像应进入重采、Pending或锁定流程，不得直接判OK。具体质量阈值和重采次数待确认。 | 资料明确；SRC-01 表6/7/10。验证：失焦、过曝、欠曝、丢帧与不完整点云测试。 关联：AT-S29, AT-S32 |
| ACQ-007 图像处理 | 应支持去噪、增强、畸变/几何校正和ROI裁剪，并保留原图；处理参数及版本应随结果保存。 | 资料明确；SRC-01 表2、表7。验证：对照原图、处理图、ROI与配置。 关联：AT-X04 |
| ACQ-008 成像高度与对焦 | 功能上需满足不同产品清晰成像，并支持3D高度与清晰度评价；原规格要求自动对焦，协议说明人工固定调焦且PC下发Z，二者策略依OPEN-01冻结。已明确的自动Z高度定位与图像质量门禁必须实现。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.2；SRC-02 §2.2；SRC-04 第10页。验证：各型号成像高度、清晰度及对焦失败拦截测试。 关联：AT-S29, AT-X04；OPEN-01 |
| ACQ-009 视觉与坐标标定 | 应管理像素尺寸、镜头校正、相机间关系、3D到设备/料盘坐标转换等必要标定参数和版本，并验证变换后的目标位置；标定方法、周期、容差须确认。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.2；SRC-02 §3.1.2—3.1.5。验证：标准件与已知坐标比对，过期/缺标定阻断。 关联：AT-X04 |
| ACQ-010 断线重连 | 相机/光源连接中断、超时或重连后应报警、确认参数与当前采集状态，避免重复采集、丢图或误用旧帧；恢复范围由未完成任务确定。 | 资料明确；SRC-01 §4.3、验收29。验证：相机掉线和重连后逐帧对账。 关联：AT-S29 |

## 5.8 缺陷、测量与结果融合

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| ALG-001 最小识别能力 | 最小可识别点尺寸应达到0.01mm，须以真实标准样件验证。理论亚像素换算0.00085mm不能代替实际检测能力或测量精度承诺。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.2、验收11；SRC-04 第3页。验证：0.01mm及上下边界各不少于20次采集。 关联：AT-S11；OPEN-17 |
| ALG-002 凹坑阈值 | 点状凹坑直径≥0.1mm判NG，阈值等号归NG；阈值以下仍须检查其他项目，不能仅凭较小尺寸直接判整件OK。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.2、验收12。验证：阈值及上下边界各不少于30件，多方向/位置。 关联：AT-S12 |
| ALG-003 划伤阈值 | 连续点状相连成线的划伤，长度≥0.2mm判NG；未经正式批准不得放宽为0.3mm。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.2、验收13；SRC-04 第3页。验证：0.2mm及上下边界各不少于30件。 关联：AT-S13 |
| ALG-004 加工纹理 | 非以检测面中心为圆心的非圆周加工纹理判NG；正常圆周加工纹路与异常纹理的样本、中心确定和容差需形成受控图册。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.2；SRC-04 第3页。验证：正常/异常纹理样件按图册比对。 关联：AT-S14；OPEN-15 |
| ALG-005 脏污 | 与加工面明显颜色差异的点状或线状物作为脏污缺陷判定依据；色差、面积等量化规则未给出，应通过样件/规则表确认。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.2；SRC-04 第3页。验证：多表面和光照条件对照真值。 关联：AT-S14；OPEN-15 |
| ALG-006 其他缺陷 | 支持磕碰、毛刺/毛边、变形、装配偏移等已列缺陷的检测、分类、定位和分级；无明确阈值的类别须经样件和图册确认，不能以任意阈值投入自动放行。 | 资料明确；SRC-01 表2、表7。验证：各确认类别不少于20件，核对类型/位置/尺寸。 关联：AT-S14；OPEN-15 |
| ALG-007 尺寸测量 | 支持尺寸、距离/间距、半径和平面度等测量，采用适用的亚像素边缘/几何拟合方法；每项需明确量程、公差、精度、重复性、标定和量具溯源，支持比对及必要GR&R验证。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.2、表7。验证：按最终测量表完成标准件/量具比对。 关联：AT-X04；OPEN-15 |
| ALG-008 算法输出 | 每次推理应输出成功/失败状态、项目结果、缺陷类别/位置/尺寸/置信信息、测量值/单位/限值、图像引用、算法/模型版本和耗时；可选字段适用性须明确。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.2、§2.2.4、验收14。验证：缺陷/测量样本逐字段检查。 关联：AT-S14 |
| ALG-009 同面多相机融合 | 只有该面必需相机、ROI和项目完成后才能形成完整面结果；融合规则由配方固化，某相机缺失、超时或结果冲突不得静默判OK。 | 派生要求；SRC-06；SRC-09；SRC-01 表10。验证：缺一相机、迟到结果、相机结论冲突测试。 关联：AT-S17；OPEN-16 |
| ALG-010 多面三态融合 | 最终仅输出OK、NG、Pending。全部必检项有效且均合格才能OK；已确认NG不得融合为OK；缺面、测量无效、算法超时、身份不一致或不确定项不得OK。NG与Pending并存时的最终优先级依OPEN-16确认。 | 资料明确；SRC-01 表7、表10、§4.2、验收17。验证：正/反面各类组合及四面缺失测试。 关联：AT-S17；OPEN-16 |
| ALG-011 准确率与覆盖率 | 在双方批准的适用型号、场景、表面、缺陷及独立盲测集内，OK和NG判定均应100%正确，Pending占比≤2%，自动明确判定占比≥98%；必须同时报告误放、误拒、Pending和漏检，不得通过排除异常件美化统计。 | 派生要求；SRC-01 表9、验收15/16；SRC-04 第3页。验证：不少于200件盲测，输出混淆矩阵和分层统计。 关联：AT-S15, AT-S16 |
| ALG-012 检测完整性 | 每件应核对计划必检面/项目与实际结果，防止漏检面、漏采和错归属；“漏检率0%”包含流程完整性要求，实际缺陷漏检统计口径见第9章。 | 派生要求；SRC-02 §3；SRC-01 §4.1。验证：故意遗漏面/ROI/工件，确保不能完成为OK。 关联：AT-S17 |

## 5.9 翻面与多面检测

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| FLP-001 检测面计划 | 根据型号和场景执行1面、2面或4面等批准的必检面计划，保存面序、实际朝向和完成状态；大底座不同场景面数不能共用固定值。 | 资料明确；SRC-03 场景及物料；SRC-05/10。验证：按第3章面数矩阵逐项验证。 关联：AT-S17, AT-S19, AT-X13；OPEN-02 |
| FLP-002 翻面闭环 | 上位机请求目标Face_ID，PLC执行机构翻面，只有Flip_Status=2且Flip_Current_Face等于目标面时才能推进；失败/超时/面号不符应锁停。 | 资料明确；SRC-02 §2.3、§3.1.5、验收10。验证：目标3/反馈2及超时故障注入。 关联：AT-S19, AT-P10 |
| FLP-003 翻面坐标与取放 | 翻面动作所需取放坐标由PC规划；流程图要求PLC整体执行取料、翻转、放料，现接口仅定义目标面号，取放坐标的字段与动作边界依OPEN-06冻结。 | 资料明确；SRC-06 步骤62—65；SRC-02 §2.3。验证：按冻结接口对照实际翻面动作。 关联：AT-S19, AT-X14；OPEN-06 |
| FLP-004 翻面强制重扫 | 翻面后必须重新采集整盘3D点云并重算受影响零件坐标，严禁沿用旧坐标；重扫失败锁停。所谓“全新一盘”仅表示定位数据更新，不得新建不关联历史的工件身份或丢失已检面结果。 | 派生要求；SRC-02 §3.1.5、验收8/13。验证：模拟翻面偏移、旧坐标复用和扫描失败。 关联：AT-S19, AT-P08, AT-P13 |
| FLP-005 人工翻面 | Manual_Zone_Occupied=1时PC禁止运动，PLC硬件安全同时生效；人工完成后核验门禁/安全条件，再由授权确认Manual_Flip_Complete，并复核面号与新定位。 | 派生要求；SRC-02 §2.3、§3.1.5、验收9。验证：人工介入、门未关闭、确认及重新扫描测试。 关联：AT-S19, AT-P09 |
| FLP-006 扫码与面结果关联 | 翻至配方指定扫码面时执行E相机读码，将新读码绑定原工件，不得重新分配已检图像给其他零件；完成后进入下一面或最终融合。 | 资料明确；SRC-05/10；SRC-06。验证：不少于100次多面过程穿插暂停、报警和重试。 关联：AT-S19 |

## 5.10 特殊零件旋转检测

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| SPC-001 特殊类型路由 | 在3D识别与料盘码/配方确认后识别普通/特殊类型，并按特殊类型加载独立流程。边界图提出4类，现流程只展开类型1；其余类型映射与差异属于待确认范围，不能假定四类完全相同。 | 资料明确；SRC-07；SRC-13/14。验证：未知/未配置类型拦截及已配置类型路由。 关联：AT-X02；OPEN-07 |
| SPC-002 特殊参数 | 类型配方须包含原槽位、取料坐标、旋转工位放料坐标、旋转角度/完成条件、相机组、成像高度、OK回原位及NG/Pending放料坐标。 | 资料明确；SRC-14/15；SRC-06 步骤76—121。验证：检查缺参数时拦截与各类型参数加载。 关联：AT-X02 |
| SPC-003 单件搬运到旋转位 | 保存工件原位和在途身份，PLC取料并移至旋转位放料，收到可靠完成反馈后方可旋转；旋转工位占用冲突、抓取失败或物理状态不明应锁停。 | 派生要求；SRC-15；SRC-01 §4.2。验证：连续多件及工位占用/丢件故障测试。 关联：AT-X02 |
| SPC-004 旋转闭环 | PLC按类型参数转到指定角度，并反馈完成/失败；未完成不得开始缺陷采集，须监控超时。旋转命令、角度、实际位置及状态在现协议中缺失，依OPEN-07补齐。 | 资料明确；SRC-09/14/15；SRC-06。验证：旋转未到位、错误角度、超时测试。 关联：AT-X02, AT-X14；OPEN-07 |
| SPC-005 特殊双相机检测 | 旋转到位后按配方选择A/B或C/D组，逐相机完成XY及公用Z到位、光照、采集和融合，再作缺陷判定。 | 资料明确；SRC-15；SRC-06 步骤83—113。验证：两组各执行正常及缺帧测试。 关联：AT-X02 |
| SPC-006 按结果闭环放料 | OK件由旋转位取回原槽位，NG放NG区，Pending放待定区；PC下发目标，PLC整体执行取放。仅在可靠反馈后更新该工件位置、分拣及完成状态。 | 资料明确；SRC-14/15；SRC-06 步骤114—121。验证：三类结果逐件核对来源、目标和实际落点。 关联：AT-X02 |
| SPC-007 避免二次分拣 | 特殊零件已在单件闭环完成NG/Pending转移后，整盘末分拣计划必须识别其完成状态并排除，避免再次从原位抓取。 | 派生要求；SRC-06；SRC-15；SRC-01 §4.2。验证：混合普通/特殊任务对账分拣次数。 关联：AT-S20, AT-X02 |

## 5.11 分拣、料位与下料

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| SRT-001 结果物理隔离 | NG与Pending应进入各自物理区域并明显区分；普通OK件可留原位或进入批准的OK通道，特殊OK件回原位。实际OK路径由配方和机构方案确认。 | 资料明确；SRC-01 §4.2；SRC-04 第3页；SRC-11/15。验证：三态结果与实物位置逐件对账。 关联：AT-S20 |
| SRT-002 分拣计划 | 上位机依据最终结果、工件实际位置和坐标库生成取/放料目标及顺序，关联任务/工件/动作ID；分拣前检查结果有效性和区域容量。 | 派生要求；SRC-02 §3.1.6；SRC-11。验证：结果变更、错误槽位和坐标缺失测试。 关联：AT-S20, AT-P05 |
| SRT-003 料位状态 | 应管理槽位空闲、预留、占用和异常未知状态；分配目标后预留，可靠放料确认后占用，失败/中断不能自动释放未知槽位。 | 派生要求；SRC-01 §4.2；SRC-02 §2.4。验证：并发请求、失败、断电及人工清盘对账。 关联：AT-S20 |
| SRT-004 分拣执行边界 | 原协议描述分步下发取/放坐标，时序图描述一次下发取/放坐标后由PLC整体执行；两者必须选定同一握手方案，并确保取料完成、放料完成及失败可诊断。 | 待确认；SRC-02 §3.1.6；SRC-06 步骤124—130。验证：按OPEN-06冻结后的接口完成故障注入。 关联：AT-S20, AT-X14；OPEN-06 |
| SRT-005 成功确认 | 只有Sorting_Exec_Status=2或经确认的等效匹配反馈，且工件/目标一致时才记录分拣成功。指令已发送、运动到位或算法完成都不等于分拣完成。 | 资料明确；SRC-02 §3.1.6；SRC-01 §4.2。验证：丢回执、旧成功位、错槽抓取测试。 关联：AT-S20, AT-P04, AT-P05；OPEN-24 |
| SRT-006 满盘处理 | NG/Pending区域满时应禁止继续向该区域分拣并锁定相关流程，等待受控清盘/更换和料位核对；不能因报警等级为“警告”而继续错误放料。整机暂停范围依OPEN-12确认。 | 派生要求；SRC-02 §2.4、§2.7、§3.1.6；SRC-01 §4.2。验证：填满每一区域后发下一件分拣。 关联：AT-S20；OPEN-12 |
| SRT-007 失败与重试 | 抓取空、卡滞、运动超时或部分完成应保存证据并进入受控恢复；Retry_Cmd=1/2/3分别表示重试、跳过/放弃、复位队列。物理状态不明不得盲重试或将跳过记为OK/已分拣。 | 派生要求；SRC-02 §4.1；SRC-01 §4.2。验证：失败前/抓取后/放料前各阶段故障测试。 关联：AT-S20；OPEN-12 |
| SRT-008 分拣一致性 | 判定、目标槽位、指令、实物反馈、数据库和MES结果应可核对，重复/漏发/错发及错分拣零容忍；断电恢复保留未决事务并要求现场确认。 | 资料明确；SRC-01 §4.2、验收20；SRC-02 验收4/5。验证：OK/NG/Pending各不少于50次，加入延迟/重复/满盘。 关联：AT-S20, AT-P04, AT-P05；OPEN-24 |
| SRT-009 下料互锁 | 全部检测/分拣与异常处理闭环后，PLC到下料位，PC请求料盘解锁，提示人工取盘并确认下料完成，再输出整盘结果并转待机/完成灯态。未经安全到位不得解锁。 | 派生要求；SRC-02 §3.1.6；SRC-05/06。验证：未分拣、未到下料位及正常下料测试。 关联：AT-S20 |

## 5.12 人工复核与处置

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| REV-001 Pending队列 | Pending必须进入独立人工复核队列和物理待定区，不计入OK。队列展示工件身份、原图、标注图、疑似类型、参数、模型/配方版本及过程上下文。 | 资料明确；SRC-01 §4.2；SRC-04 第3页。验证：Pending实物、队列和统计核对。 关联：AT-S16, AT-X05 |
| REV-002 复核审计 | 保存原始算法结果、复核后结果、复核人、时间、理由/备注及关联证据；不得覆盖原始判定。复核角色授权和结果更正后的MES通知方式依接口确认。 | 资料明确；SRC-01 §4.2、§2.2.5。验证：复核、更正、权限及前后追溯测试。 关联：AT-X05；OPEN-16 |
| REV-003 复核后去向 | 复核结论与实际处置/重检/报废位置必须有记录；人工改结论不能自动假定实物已重新分拣，必要时执行受控搬运及回执。 | 派生要求；SRC-01 §4.2；SRC-02 §4.3。验证：复核OK/NG及实物未移动场景。 关联：AT-X05 |
| REV-004 复核样本入库 | 复核图像进入样本库前应再次审核，保留来源和审核记录；不可直接将个人复核结果自动投入生产训练。 | 资料明确；SRC-01 §4.2、§2.2.3。验证：未审核和已审核样本入库测试。 关联：AT-X05 |

## 5.13 数据、报告与追溯

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| DAT-001 单件完整记录 | 每件保存任务/批次、产品/型号、内部与外部标识、组关系、场景、托盘/槽位、时间、面/项目、配置、配方/算法/模型版本、原始/最终结果、缺陷/测量、文件引用、分拣位置、设备状态、操作员、MES状态和异常。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.4。验证：不少于200件四方对账：数据库、界面、导出、文件。 关联：AT-S21 |
| DAT-002 原始与结果文件 | 保存实际产生且与判定相关的原始图像、点云/视频、标注图和算法输出；原始文件与结果文件分开，不得以压缩/标注图覆盖原图；不强制未配置的视频采集。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.4；SRC-04 第4页。验证：随机100件从结果到原图、原图到结果双向追溯。 关联：AT-S22 |
| DAT-003 文件组织与命名 | 检测记录自动写入设备数据盘，按统一命名和目录组织，业务数据与系统文件分开；文件名须避免重复覆盖并能定位任务、工件、面、相机和采集尝试。最终规范须冻结。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.4；SRC-04 第4页。验证：同码复检、重试、跨批次与重启时检查唯一性。 关联：AT-S21 |
| DAT-004 记录与报告 | 每物料生成文字+图片检测记录，包含基础信息、检测项目、设定参数和判定；NG/Pending标注异常位置及可能类型，并输出整盘检测和分拣汇总。报告格式/模板依OPEN-19确认。 | 资料明确；SRC-04 第4页；SRC-05。验证：逐件及整盘报告字段/图片对账。 关联：AT-S21；OPEN-19 |
| DAT-005 查询导出 | 支持按批次、产品/编码、工件、时间、状态/结果、缺陷类型、配方和模型版本等组合查询与导出，能追溯图像、动作、报警及MES回执。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.4、验收36。验证：1000条跨批次数据，20组查询与导出对照。 关联：AT-S36 |
| DAT-006 生产统计 | 记录当前型号、工序、数量、历史生产与异常；统计有效件、OK/NG/Pending、各类缺陷、漏检/误判、节拍和设备停机。空位/取消/重检应按批准口径单列。 | 派生要求；SRC-04 第4页；SRC-01 验收15/16/34。验证：按已知样本和事件逐项重算。 关联：AT-S21, AT-S36 |
| DAT-007 事务与完整性 | 图像索引、算法结果、动作、分拣和上传状态应保持关联一致；关键记录持久化失败不得宣告业务完成。支持校验值、未完成记录隔离、恢复和对账，不能仅保存在内存。 | 派生要求；SRC-01 表10、§4.2、验收22/33。验证：落盘失败、进程终止和数据库中断测试。 关联：AT-S21, AT-S33 |
| DAT-008 日志与时间 | 记录操作、设备通信、动作序号、状态转移、报警、算法、数据和接口事件，关联任务/工件；PLC、PC、数据库及MES记录采用可关联的统一时间口径和事件顺序。时间偏差上限待确认。 | 资料明确；SRC-01 §4.1、验收37；SRC-02。验证：正常/报警/断线恢复各20组重建事件链。 关联：AT-S37；OPEN-18 |
| DAT-009 留存与冻结 | 原始数据在线保留期、归档和删除规则须配置并批准；验收、质量争议、Pending、NG及指定冻结数据未经书面批准不得删除、覆盖、重命名或移至不可访问处。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.4。验证：冻结数据删除尝试、归档检索和权限测试。 关联：AT-X07；OPEN-20 |
| DAT-010 容量预警 | 监控图像盘、数据库、缓存及备份容量，达到批准阈值时预警；不足以可靠保存检测证据时禁止继续产生无法落盘的结果，并保留当前任务。不能自动删除受保护数据。 | 派生要求；SRC-01 表10、§2.2.4；SRC-04 第4页。验证：磁盘容量不足/写入失败故障注入。 关联：AT-S32, AT-X07；OPEN-20 |

## 5.14 MES与外部系统

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| MES-001 接口适配范围 | 实现生产MES所需协议/API、字段映射、认证/签名或加密、业务回执、错误码、超时、重试、幂等、缓存、补传、对账及版本兼容；当前材料没有最终MES API，按OPEN-19冻结。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.4。验证：按批准接口控制文件逐项测试。 关联：AT-S25；OPEN-19 |
| MES-002 上传字段 | 上传至少覆盖任务/批次、产品/型号、工序、物料编码或内部标识、数量、检测结果及必要追溯字段；图片/点云上传方式、文件链接、组装关系和结果修订字段待确认。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.4、验收25；SRC-04 第4页。验证：200件数据逐字段对账。 关联：AT-S25；OPEN-19 |
| MES-003 回执状态 | 区分待上传、发送中、已确认、失败待重试及需人工处理；只有成功业务回执才能标记MES已接收，HTTP/网络发送成功不能替代业务确认。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.4。验证：业务拒绝、回执丢失和成功回执测试。 关联：AT-S25 |
| MES-004 可靠离线 | MES中断期间，本地检测和记录可继续，数据进入持久化缓存并提示；网络恢复自动或受控补传，缓存不能因软件重启丢失。缓存满时按存储保护策略处理。 | 派生要求；SRC-01 验收27；SRC-02 §4.4。验证：MES断线连续检测100件并重启后补传对账。 关联：AT-S27 |
| MES-005 幂等与重试 | 每条业务上传使用稳定请求/幂等标识；超时、重复提交、回执丢失按策略重试而不生成重复业务记录。最大次数、间隔、永久失败及顺序性规则待确认。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.4、验收26。验证：延迟/超时/重复/丢回执各不少于20次。 关联：AT-S26 |
| MES-006 补传与对账 | 提供补传队列、失败原因、次数、最后时间、人工受控重试及本地/MES数量与字段对账；更正/复核数据保留前后关联，避免静默覆盖。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.4、§2.2.5。验证：离线补传、重复数据及结果更正对账。 关联：AT-S27 |
| MES-007 MES故障灯态 | MES离线为警告并保留本地生产能力；协议要求黄灯提示。由PC发现的MES异常如何传给PLC灯态/报警寄存器尚缺接口，依OPEN-13确认。 | 资料明确；SRC-02 §2.7、§4.4。验证：MES断开时核对界面、日志、灯态和缓存。 关联：AT-S27, AT-X14；OPEN-13 |

## 5.15 样本、训练与模型管理

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| ML-001 样本库 | 支持图像导入、分类、标注、编辑、查询、增强和扩充；记录来源、产品、表面、缺陷类型/严重度、标注人与复核人、数据集版本及生产记录引用。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.3；SRC-04 第2/3页。验证：样本全流程操作和来源追溯。 关联：AT-X06 |
| ML-002 离线学习 | 按提供的物料/不良图片整理特征和参数，支持增量训练、特征学习与模型优化；训练、验证和生产环境逻辑隔离，不影响在产检测节拍。 | 资料明确；SRC-01 表8；SRC-04 第3/4页。验证：训练任务运行期间生产负载验证。 关联：AT-X06 |
| ML-003 数据集隔离 | 训练、验证、测试及验收盲测集须分别版本化与隔离，划分可复现；禁止将用于训练的验收样本再计作独立验收结果。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.3。验证：核对数据ID/校验值、划分和训练清单。 关联：AT-X06 |
| ML-004 评估指标 | 输出准确率、召回率、漏检率、误检率、混淆矩阵、按型号/场景/缺陷的分层结果及失败样本清单；Pending应单独统计。 | 资料明确；SRC-01 表8、验收15/16。验证：用固定真值集复算指标。 关联：AT-X06 |
| ML-005 模型包与兼容 | 支持模型导出、打包、完整性保护/加密和版本管理，记录算法/框架/配方适配及校验值；加密不得妨碍合法备份、恢复和迁移。 | 派生要求；SRC-01 表8、§2.2.5。验证：篡改包、缺依赖及不兼容版本拒绝部署。 关联：AT-S30 |
| ML-006 受控发布 | 生产模型发布须经样本审核、独立测试、批准、版本固化与回退准备；未经批准的自学习、新样本或远程更新不得自动替换生产模型。审批主体按OPEN-21确认。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.3、验收30。验证：两个批准模型和一个未批准模型发布/拒绝测试。 关联：AT-S30；OPEN-21 |
| ML-007 切换回滚 | 模型切换、重启、升级和回滚应保留明确生效范围与审计记录，保证在途任务版本一致，支持返回已验证稳定版本。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.3、§4.3。验证：切换、重启、回滚后结果与版本核对。 关联：AT-S30 |
| ML-008 变更审计与保密 | 模型、算法、阈值、配方、样本变更保存发起人、原因、影响、验证证据、审批、生效时间和回退结果；项目图像、规则、模型和生产数据不得用于项目外训练或展示。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.3。验证：不少于20次合法/非法变更与审计检查。 关联：AT-S31, AT-X06 |

## 5.16 报警、安全与异常恢复

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| SAF-001 系统状态 | 至少管理待机、自检、就绪、运行、暂停、报警、人工复核、维护和安全停机状态；各状态允许命令须定义，状态变化应留痕。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.1。验证：按第4章状态表验证允许/禁止操作。 关联：AT-S32 |
| SAF-002 硬件安全独立 | 急停、光栅和门锁等由PLC硬接线安全回路处理，不依赖PC应用或网络；PC读取故障、阻断新动作、显示和记录，不能通过界面解除硬件联锁。 | 资料明确；SRC-02 §1.3、§1.6、§4.2。验证：PC断线/停止运行时测试硬件安全联锁。 关联：AT-S32 |
| SAF-003 断联锁定 | PLC/PC心跳断联3s内锁定PC生产操作并报警，PLC自主软停机并切断伺服使能；网络恢复不得自动继续，必须人工复位和任务核对。PC崩溃不能依赖其再发送停机指令。 | 派生要求；SRC-02 §1.3、验收2、§4.3。验证：拔网线、停止PC进程、停止PLC心跳。 关联：AT-S32, AT-P02；OPEN-11 |
| SAF-004 软停与急停区分 | 软停、受控暂停和物理急停须独立表达；软停是否自动回位与停止/断伺服存在原文矛盾，依OPEN-11由机构/安全方案确认，不能在故障状态盲目回位。 | 待确认；SRC-02 §1.3、§2.1、§4.2。验证：不同停止原因验证机构行为与软件锁定。 关联：AT-S32, AT-X14；OPEN-11 |
| SAF-005 分级报警 | 等级1警告、等级2暂停等待、等级3立即停机；应读取报警位及等级并显示所有同时发生故障。具体安全动作由PLC完成，软件保存动作与反馈。 | 资料明确；SRC-02 §2.7；SRC-01 §2.2.1。验证：组合报警位、等级变化及恢复测试。 关联：AT-S32, AT-P18；OPEN-13 |
| SAF-006 报警范围 | 至少覆盖相机/光源、3D与扫码、配方/模型、算法、运动/对焦、翻面/旋转、抓取/分拣、满盘、夹紧、安全互锁、气压、PLC、MES、数据/存储、备份、授权及时间异常。 | 资料明确；SRC-01 验收32；SRC-02 §2.7；SRC-06。验证：至少20类故障注入与处置核对。 关联：AT-S32 |
| SAF-007 报警事件管理 | 支持发生、持续、确认、恢复和关闭记录。同一持续故障可合并重复报文；故障已恢复后再次触发必须产生新事件，不能因防抖漏记真实独立故障。 | 派生要求；SRC-02 验收3；SRC-01 §4.1。验证：持续重复信号及解除后再次触发两类测试。 关联：AT-S32, AT-P03；OPEN-13 |
| SAF-008 复位流程 | PC请求System_Reset_Cmd后等待PLC就绪，读取实际XYZ并结合本地任务重建现场；复位不得删除证据或绕过互锁。物理回原点/初始化按钮位于PLC触摸屏，具体命令边界待确认。 | 资料明确；SRC-02 §4.3、§5.2；SRC-01 §2.2.1。验证：故障复位及物理回零联调。 关联：AT-S32, AT-S33, AT-P16；OPEN-10 |
| SAF-009 人工确认恢复 | 现场工件/夹爪/槽位状态无法确认时必须人工检查并选择重新检测或报废等受控处理；确认安全和任务状态后才能发PC_Start_Cmd。未知件不得默认OK或已完成。 | 资料明确；SRC-02 §4.3、验收12/16；SRC-01 验收33。验证：各阶段断电/重启，人工核对后恢复。 关联：AT-S33, AT-P04, AT-P12, AT-P16 |
| SAF-010 部分动作恢复 | 抓取中、翻面中、旋转中或分拣中断时，应保存动作意图、最后反馈和未知物理状态；支持PLC单步复位等受控处置，松夹/回退的具体安全条件须由PLC保证。 | 派生要求；SRC-02 §4.1、§4.3；SRC-01 §4.2。验证：机械半程中断及单步处置测试。 关联：AT-S32, AT-S33；OPEN-11 |
| SAF-011 服务异常隔离 | 算法、数据库或采集服务异常后应停止依赖的流程并保存未决任务；重启服务后校验版本、资源和数据一致性，再恢复允许操作。 | 资料明确；SRC-01 §4.3、验收33。验证：算法超时、数据库重启、进程退出测试。 关联：AT-S32, AT-S33 |
| SAF-012 安全停机后的界面 | 锁定应阻止危险启动/运动与参数绕过，同时保留只读故障信息、日志和授权人员受控复位入口；消音/确认不等于消除故障。 | 派生要求；SRC-02 §1.3、§2.7；SRC-01 §2.2.1。验证：报警确认但原因仍在时验证禁止启动。 关联：AT-S32 |

## 5.17 账户、权限与部署安全

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| SEC-001 四类角色 | 至少提供操作员、设备工程师、工艺工程师和系统管理员角色，遵循最小权限与职责分离；生产关键配方/阈值/模型和互锁不能由普通操作员修改或绕过。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.5、验收2。验证：至少40项菜单/接口/操作正反向权限测试。 关联：AT-S02；OPEN-23 |
| SEC-002 认证策略 | 使用密码登录，支持密码复杂度、修改提醒、连续失败锁定、闲置退出、账户禁用及账户有效性管理；具体策略值须配置确认。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.5、验收1。验证：正常/错误/禁用/过期账号各5组，至少30次测试。 关联：AT-S01；OPEN-23 |
| SEC-003 审计保护 | 记录登录、账户权限、参数、配方、模型、阈值、复核、备份恢复、补传和远程访问；普通用户不得删除审计日志，审计事件关联用户、时间及前后值。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.5。验证：关键操作审计及越权删除测试。 关联：AT-S02, AT-X08；OPEN-23 |
| SEC-004 网络与账户清单 | 交付端口、服务、账户、远程访问、计划任务、自启动项和权限清单；禁止未经批准的公网连接、默认口令、共享账户、隐藏超级账户和绕过审计的维护通道。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.5。验证：安装环境清单审查及账户/端口检查。 关联：AT-S40, AT-X08 |
| SEC-005 远程维护 | 远程维护须按次授权、限时限权、全过程留痕，结束后关闭并由需方确认；禁止隐藏远程停机、删除、改参或自动更新通道。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.5。验证：授权前、会话中和结束后验证访问控制。 关联：AT-X08 |
| SEC-006 离线持续使用 | 核心检测、控制、存储和查询不依赖持续互联网；不得交付试用版、隐藏到期、时间锁、密码狗、未披露许可证服务器或阻碍恢复迁移的授权机制。 | 资料明确；SRC-01 §2.1.1、§2.2.5、验收38/39。验证：断外网、重启、时间跨越及硬件维护回归。 关联：AT-S24, AT-S38, AT-S39 |
| SEC-007 许可与组件 | 提供许可证、第三方组件和SBOM清单，明确授权期限、激活、重装、硬件更换、离线运行、迁移及必要密钥/托管安排，保证约定范围持续合法运行。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.5、验收40。验证：对照运行依赖、交付清单与恢复演练。 关联：AT-S24, AT-S39, AT-S40 |

## 5.18 备份、恢复与运维

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| BAK-001 每日备份 | 系统每天自动备份，支持一键备份/一键恢复；备份包括系统、应用、数据库、配方、模型、账户权限、关键配置、许可证及所需恢复资料。生产数据备份范围与留存须明确。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.5；SRC-04 第4页。验证：调度执行、失败报警与补备份测试。 关联：AT-S24, AT-X07 |
| BAK-002 备份介质 | 终验提供独立容量≥1TB的SATA或PCI-e备份盘，并具备全系统恢复能力。该下限不能自动证明可容纳32TB生产数据，实际备份容量和范围须核算。 | 派生要求；SRC-01 §2.2.5、验收23。验证：查验容量、备份内容、文件校验和随机恢复。 关联：AT-S23；OPEN-20 |
| BAK-003 恢复演练 | 在需方见证下从交付介质恢复至可生产状态，完成登录/权限、软件、数据库、模型/配方、相机/PLC/运动、MES上传补传、历史查询、授权及新任务检测。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.5、验收24。验证：实际完整恢复，任何失败整改后重演。 关联：AT-S24 |
| BAK-004 备份可验证 | 记录备份类型、时间、范围、版本、大小、校验值、结果和恢复点，监控容量/失败并报警；恢复前检查介质完整性和基线兼容。RTO/RPO待确认。 | 派生要求；SRC-01 表10、§2.1.2、验收23/24。验证：损坏备份、缺文件和错误版本测试。 关联：AT-S23, AT-X07；OPEN-20 |
| BAK-005 受控发布运维 | 软件/配置/数据库/算法/模型/接口升级须有测试、验证、审批、备份、发布确认和回退准备，交付已知问题、诊断和应急联系方式。 | 资料明确；SRC-01 §4.3、§5.1。验证：使用交付包完成升级和回退演练。 关联：AT-X12 |

## 5.19 性能、稳定性与环境

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 单面节拍 | 单密封面完整周期≤10s，包含定位、采集、算法判定和记录/报告输出。按代表型号/场景统计均值、P95和最大值；并行批采不能只用摊销均值代替单面验收。 | 派生要求；SRC-01 表9、验收18。验证：连续不少于100面；超限须归因并经批准处理。 关联：AT-S18；OPEN-04, OPEN-18 |
| NFR-002 换型与辅助时间 | 最大换型≤0.25h（15min），每托盘上下料及整理辅助时间≤0.1h（6min）；人工、扫码、首件和故障处理计时边界须书面确认。 | 资料明确；SRC-01 表9。验证：按批准边界实测，保留分步时间戳。 关联：AT-X09；OPEN-18 |
| NFR-003 稳定性与可用率 | 连续7×24h运行无闪退、崩溃、死锁、持续内存泄漏、服务异常退出、丢图或丢数据，设备可用率≥95%；统计周期/停机扣除依OPEN-18确认。 | 资料明确；SRC-01 验收34/41。验证：空载、带料和接口压力阶段连续监控。 关联：AT-S34, AT-S41；OPEN-18 |
| NFR-004 全流程压力 | 生产节拍下HMI、采集、算法、存储、查询和MES不阻塞、不丢数据，应完成不少于2000次全流程压力测试并核对数量。 | 资料明确；SRC-01 验收35。验证：采集—算法—存储—查询—MES压力与资源监控。 关联：AT-S35 |
| NFR-005 运动精度依赖 | 原资料同时给出XY重复定位±0.005mm及±0.01mm@3σ，不能互相替代；最终指标、轴/行程/负载/速度/仪器须在OPEN-17确认，并作为整机联合验收。 | 待确认；SRC-01 表1、表9。验证：按冻结指标开展实测与误差记录。 关联：AT-X10；OPEN-17 |
| NFR-006 部署硬件基线 | 工控机基线i7-13700、32GB内存、32TB存储；方案另列1TB SSD+16TB HDD×2、3060或5060显卡、8网口、2串口，2D相机5120×5120。最终BOM、可用容量、GPU和驱动兼容需确认。 | 资料明确；SRC-01 表1；SRC-04 第4页。验证：核验交付BOM和正式环境性能。 关联：AT-S34；OPEN-22 |
| NFR-007 模块化与维护 | 表示、业务编排、算法、设备通信、数据、MES及运维应有明确模块接口，并定义状态、超时、重试、幂等、版本兼容和异常恢复，便于独立诊断与维护。 | 资料明确；SRC-01 §2.1.3。验证：架构/接口评审及模块故障恢复验证。 关联：AT-S35, AT-X12 |
| NFR-008 运行平台待定 | 操作系统、数据库、开发语言、运行框架、相机SDK、PLC型号和固件等应形成兼容基线及离线依赖清单；现资料未指定，不在本说明书中虚构产品选型。 | 派生要求；SRC-01 §2.1.1、§5.1、验收40。验证：隔离环境依交付资料重建运行。 关联：AT-S40；OPEN-22 |

## 5.20 交付、培训与验收服务

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 来源、状态与验证 |
| --- | --- | --- |
| DEL-001 完整软件源码交付 | 交付1套RJ-02-001上位机软件算法系统，含项目底层源代码、配置源码、构建脚本、依赖、数据库初始化/迁移资料、安装包、驱动、模型、配方、训练部署工具、许可证与校验值。 | 资料明确；SRC-01 §5.1、§6.1、验收40。验证：隔离环境完成构建、部署及核心功能验证。 关联：AT-S40 |
| DEL-002 技术文档 | 提供纸质与电子资料：架构/模块、安装部署/启停恢复、操作维护、培训、电气及原装控制部件资料、PLC/MES/API字典和用例、数据库/目录命名、配方/样本/训练/发布/回退、权限安全、备份灾备、版本与许可及已知问题。 | 资料明确；SRC-01 §5.1。验证：逐份执行文档中的部署和恢复步骤。 关联：AT-S40, AT-X11 |
| DEL-003 安装联调 | 供方完成工控机、依赖、驱动、数据库、应用、算法、模型、配方、授权和接口安装联调，覆盖三类场景及全部约定型号/面/缺陷/分拣，提交部署记录和回退方案。 | 资料明确；SRC-01 §5.2。验证：最终设备环境端到端联调记录。 关联：AT-S41 |
| DEL-004 培训 | 正式试用前为四类角色提供免费培训、课件、签到、实操考核、问题记录和需方确认，分别覆盖生产、故障维护、配方模型和系统管理。 | 资料明确；SRC-01 §5.3。验证：按角色完成典型任务与恢复/变更演练。 关联：AT-X11 |
| DEL-005 MES服务 | 既定上传、追溯、回执、缓存和对账范围内MES开发、联调、测试、试运行、整改及验收支持纳入交付；上游规范细化按原技术文件执行。 | 资料明确；SRC-01 §2.2.4；SRC-04 第4页。验证：MES接口问题和对账证据关闭。 关联：AT-S25, AT-X11 |
| DEL-006 维护义务 | 在原约定质保/服务期内修复交付范围的软件、算法、接口和配置缺陷，支持既有型号优化、兼容维护及验收整改；原资料要求售后24h到场执行措施，服务期限与响应起算仍须确认。 | 资料明确；SRC-01 §5.4。验证：审查服务方案、联系人和事件记录。 关联：AT-X11；OPEN-21, OPEN-25 |
| DEL-007 使用权与保密 | 原规格要求定制软件、算法、模型、配置、接口、文档、样本衍生物成果权属归甲方，并保障持续使用、备份、恢复和约定迁移；主体及适用范围由项目合同确认。 | 资料明确；SRC-01 §5.5。验证：交付清单、许可和权属文件核对。 关联：AT-X11 |
| DEL-008 分阶段验收 | 执行现场安装联调、试运行和最终验收；形成问题、责任人、完成日期及关闭证据，需求—实现—测试—原始证据—结论可追溯，以授权代表签署验收文件为准。工厂预验收计划需另确认。 | 资料明确；SRC-01 §1.1、§6.2。验证：按第12章及附件逐项关闭。 关联：AT-S41；OPEN-25 |
| DEL-009 变更控制 | 原文件已知强制范围应完整实现；需求外功能、交付边界变化及未定事项形成书面决策和版本变更。本说明书的派生方案不自动改变商业责任或已签合同。 | 派生要求；SRC-01 §6.1；SRC-01 §2.2.3。验证：变更记录、影响分析和回归证据审查。 关联：AT-X11；OPEN-21 |

# 6 核心数据与一致性要求

本章定义逻辑数据需求，不指定数据库品牌或实际表名。字段类型/长度、索引、保留策略和接口映射应在详细设计冻结。所有实体的版本与时间字段须遵循统一规范。

| 实体 | 必须表达的信息 | 关联与约束 |
| --- | --- | --- |
| 任务/批次 | 工单号、批次号、Task_ID、场景、型号、开始/结束时间、人员、生命周期、取消/中断原因。 | 同一检测尝试唯一；任务恢复不得覆盖历史尝试。 |
| 料盘实例/类型 | Pallet_Type、Pallet_ID或内部实例ID、工装、布局版本、槽位/区域容量、锁紧状态、任务绑定。 | 类型码与唯一实物序列码分开；容量与实际布局一致。 |
| 工件/组 | Part_ID、外部码（场景允许为空）、Group_ID、原/现槽位、型号、装配状态、有无/姿态、物理状态。 | 外部码复检以新尝试保存；移动/翻面不改变工件主体身份。 |
| 配方快照 | Recipe_ID/Version、模型/算法版本、场景、面计划、采集/运动/判定参数、发布审批及校验值。 | 任务级固化，变更可追溯。 |
| 定位/标定 | 扫描ID、坐标系、标定版本、料盘/槽位/面、XYZ、有效性和时间。 | 翻面、重装或现场不确定使旧定位失效。 |
| 面/采集记录 | Face_ID、Camera_ID、Point_ID、Capture_ID、参数、原图/点云路径、时间、清晰度与成功状态。 | 所有必需相机/ROI齐全才可形成有效面结论。 |
| 算法/测量结果 | 结果ID、输入引用、类型/区域/尺寸/置信信息、测量值/单位/限值、状态、耗时、版本。 | 原始输出独立保存，不被人工复核覆盖。 |
| 工件最终判定 | 原始三态结论、面/项目汇总、最终三态结论、原因、缺失项及判定版本。 | OK必须有完整有效证据。 |
| 动作事务/槽位 | Action_ID、源/目标、命令/序号、发送/ACK/完成时间、物理反馈、错误/重试、料位预留/占用。 | 仅可靠反馈后提交成功；未知中断保持未决。 |
| 人工复核 | 前后结果、复核人、时间、理由、证据、后续处置和再次样本审核。 | 权限控制、保留全历史、关联实物去向。 |
| MES队列/回执 | 稳定请求ID、数据版本、负载、状态、尝试次数、时间、响应/错误码、回执与对账结果。 | 幂等、持久化、重启不丢失；更正与原记录关联。 |
| 报警/审计 | 事件ID、来源、代码/级别、发生/确认/解除时间、用户、对象、前后值与处理。 | 持续同事件可归并，解除后再次发生建新事件。 |
| 备份/发布 | 备份ID、介质/范围、版本、校验值、时间、状态；发布/审批/回退记录。 | 可验证、可重建、可恢复；RTO/RPO待定。 |

## 6.1 提议的文件目录规范

以下为派生建议，最终以批准的命名规范为准：数据根目录 / 日期 / 批次 / Task_ID / Pallet_ID / Part_ID / Attempt_ID / Face_ID / Camera_ID。每层应处理非法字符、重复码及路径长度；使用原始标识与安全目录名的映射避免信息丢失。原始数据、标注结果、报告、日志、模型和备份分目录保存。

建议文件名包含Capture_ID与采集时间；数据库保存相对路径、大小和校验值。文件写入失败不得形成“可追溯完成”假象。冻结数据迁移、删除和重命名均须经过授权并更新关联记录。

# 7 外部接口需求与已知PLC点位

## 7.1 接口总表

| 接口 | 已知协议/方向 | 要求与未定内容 |
| --- | --- | --- |
| PC↔PLC | Modbus TCP；PC主站，PLC从站 | 轮询≤50ms，PLC扫描≤10ms，心跳3s；地址、单位、字节序和补充点位须冻结。 |
| PC↔2D/3D相机 | GigE及厂商SDK，以最终硬件为准 | PC触发、参数设置、采集反馈、掉线重连、图像/点云与采集ID关联。 |
| PC↔光源/扫码设备 | 原资料支持TCP/IP、RS232；E/F为视觉扫码相机 | 控制器通道、曝光/点亮时序、串口波特率/校验等未给出。 |
| PLC↔运动/安全 | 设备内部控制网络/硬接线；资料提及EtherCAT | 不把EtherCAT默认解释为PC必须直连轴控制器；由整机网络方案确认。 |
| PC↔MES | TCP/IP基础通信；应用协议/API未给出 | 接口字典、认证、回执、幂等、缓存、补传、对账及媒体方式必须形成ICD。 |
| 软件↔备份/训练工具 | 本地文件/数据库/模型包，具体API未定 | 版本、完整性、兼容性、角色与审计一致。 |

## 7.2 PLC数据规则与握手

Coil原标记为0x；Holding Register原标记为4x。下表逐项保留原地址写法，不直接换算为报文偏移，不推断4x后缀十六进制/十进制约定。Float32占连续2个16位寄存器，必须确认字与字节排列。寄存器上的Bool（4x0027、4x0028）按何种编码及读写方式使用需确认。0/1约定适用于二态点，不能覆盖各Int16状态枚举。

应先写完整参数，再按冻结的提交/触发约定启动；PC只接受与当前动作匹配的反馈。参数多寄存器一致性、命令/应答序号、完成清零、断线重连及重试幂等必须在ICD说明。以下原表没有解决这些缺口，不能直接视为全部可投产接口。

### 7.2.1 握手/系统

| 地址 | 名称 | 方向/类型 | 原协议说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | PLC_Heartbeat_Req | PLC->PC / Bool | PLC心跳脉冲（翻转） |
| 0x0002 | PC_Heartbeat_Resp | PC->PLC / Bool | PC响应心跳 |
| 0x0003 | PC_System_Ready | PC->PLC / Bool | 上位机初始化完成，允许动作 |
| 0x0004 | PLC_System_Fault | PLC->PC / Bool | PLC硬件故障（急停、光栅、过载） |
| 0x0005 | PLC_Mode_Auto | PLC->PC / Bool | PLC处于自动模式（非手动/维护） |
| 0x0006 | Soft_Stop_Cmd | PC->PLC / Bool | 软停机指令（上位机崩溃/失控时下发，PLC自动回位） |
| 0x0007 | System_Reset_Cmd | PC->PLC / Bool | 上位机触发系统复位（1=触发复位）重新回位开始 |
| 0x0008 | PLC_Ready_State | PLC->PC / Bool | PLC就绪状态：1=已就绪，可接收上位机指令；0=未就绪 |
| 0x0009 | PC_Start_Cmd | PC->PLC / Bool | 上位机复位后重新判断任务状态，确认安全后重新下发启动命令 |

### 7.2.2 运动/定位

| 地址 | 名称 | 方向/类型 | 原协议说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x0001 | XY_Move_Cmd | PC->PLC / Int16 | 1=去上料位, 2=去检测位, 3=去翻转/扫码位, 4=去下料位, 5=去扫码位 |
| 4x0002 | XY_Pos_Confirmed | PLC->PC / Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
| 4x0003 | Camera_Target_X | PC->PLC / Float32 | X轴绝对坐标（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0005 | Camera_Target_Y | PC->PLC / Float32 | Y轴绝对坐标（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0007 | Camera_Target_Z | PC->PLC / Float32 | 检测Z轴目标高度（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0009 | Scan_Target_Z | PC->PLC / Float32 | 扫码机轴目标高度（由上位机配方下发） |
| 4x000B | Grab_Target_Z | PC->PLC / Float32 | 抓取轴目标高度（由上位机配方下发） |
| 4x000D | Machine_Current_Pos_X | PLC->PC / Float32 | PLC实时反馈当前X物理坐标，供上位机校验 |
| 4x000F | Machine_Current_Pos_Y | PLC->PC / Float32 | PLC实时反馈当前Y物理坐标，供上位机校验 |
| 4x0011 | Machine_Current_Pos_Z | PLC->PC / Float32 | PLC实时反馈当前Z物理坐标，供上位机校验 |
| 4x0013 | Z_Axis_Move_Status | PLC->PC / Int16 | 0=空闲, 1=运动中, 2=已到达目标高度, 3=运动超时/失败 |

### 7.2.3 翻面/人工介入

| 地址 | 名称 | 方向/类型 | 原协议说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x0015 | Flip_Target_Face | PC->PLC / Int16 | 目标面编号（1=第1面, 2=第2面, 3=第3面, 4=第4面等） |
| 4x0016 | Flip_Status | PLC->PC / Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=翻面完成, 3=翻面失败 |
| 4x0017 | Flip_Current_Face | PLC->PC / Int16 | PLC反馈当前实际朝向的面编号（1~N），供上位机逻辑判断 |
| 0x0010 | Manual_Zone_Occupied | PLC->PC / Bool | 1=翻转工位有人工介入（安全门打开），上位机必须禁止下发运动指令 |
| 0x0011 | Manual_Flip_Complete | PC->PLC / Bool | 人工完成翻转后，上位机下发确认信号，解除安全锁 |

### 7.2.4 动态分拣/料盘

| 地址 | 名称 | 方向/类型 | 原协议说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x0020 | Sorting_Part_Index | PC->PLC / Int16 | 当前要分拣的零件槽位号（唯一ID） |
| 4x0021 | Sorting_Cmd | PC->PLC / Int16 | 1=执行分拣（配合Part_Index），2=满盘报警 |
| 4x0022 | Sorting_Exec_Status | PLC->PC / Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=分拣成功, 3=抓取空/失败（锁停）, 4=满盘 |
| 4x0023 | Pallet_Lock_Cmd | PC->PLC / Int16 | 0=解锁, 1=锁紧（上料后、下料前） |
| 4x0024 | Pallet_Lock_Status | PLC->PC / Int16 | 0=未锁, 1=已锁紧, 2=锁紧失败（报警） |
| 4x0025 | NG_Zone_Count | PC->PLC / Int16 | 当前料盘NG区的有效物理槽位总数（动态下发） |
| 4x0026 | Pending_Zone_Count | PC->PLC / Int16 | 当前料盘待判定区的有效物理槽位总数（动态下发） |
| 4x0027 | Zone_Config_Ready | PC->PLC / Bool | 区域配置下发完成信号（1=完成，PLC才开始运行） |
| 4x0028 | Zone_Config_Ack | PLC->PC / Bool | PLC确认接收并更新内部坐标表（0=未收到，1=已更新） |
| 4x0029 | Retry_Cmd | PC->PLC / Int16 | 异常重试：1=重试当前动作, 2=跳过/到下一步, 3=复位分拣队列 |

### 7.2.5 示教

| 地址 | 名称 | 方向/类型 | 原协议说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0020 | Teach_Mode_Cmd | PC->PLC / Bool | 1=进入示教模式，PLC停止自动运行 |
| 4x0030 | Teach_Pos_Select | PC->PLC / Int16 | 选择要示教的点位ID（详见2.5.2节） |
| 4x0031 | Teach_Pos_X | PLC->PC / Float32 | 示教点X坐标 |
| 4x0033 | Teach_Pos_Y | PLC->PC / Float32 | 示教点Y坐标 |
| 4x0035 | Teach_Pos_Z | PLC->PC / Float32 | 示教点Z坐标 |
| 0x0021 | Teach_Confirm | PC->PLC / Bool | 1=确认保存当前示教点 |

### 7.2.6 配方显示

| 地址 | 名称 | 方向/类型 | 原协议说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x0040 | Recipe_ID | PC->PLC / Int16 | 当前配方标识（仅用于HMI显示，PLC不参与逻辑判断） |

### 7.2.7 报警

| 地址 | 名称 | 方向/类型 | 原协议说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x0050 | 报警码寄存器（原文无英文名称） | PLC->PC / 16位寄存器 | Bit0—Bit12已定义，Bit13—Bit15预留；见报警位表。 |
| 4x0051 | 报警等级寄存器（原文无英文名称） | PLC->PC / 16位等级值 | 1=警告，2=一般故障，3=严重故障。 |

## 7.3 报警位与等级

| 位 | 故障名称 | 含义 | 原定义等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 光栅遮挡 | 安全光栅被触发 | 3（严重，立即停机） |
| Bit1 | 急停按下 | 物理急停按钮被按下 | 3（严重，立即停机） |
| Bit2 | 安全门打开 | 设备安全门被打开 | 3（严重，立即停机） |
| Bit3 | 伺服过载 | 伺服电机过载/过流 | 3（严重，立即停机） |
| Bit4 | 翻转工位人工介入 | 翻转工位安全门打开，人工介入 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit5 | 气压不足 | 气源压力低于设定阈值 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit6 | 通信异常 | 上位机与PLC通信中断 | 3（严重，立即停机） |
| Bit7 | PLC内部故障 | PLC程序异常/看门狗超时 | 3（严重，立即停机） |
| Bit8 | 料盘未锁紧 | 料盘锁紧失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit9 | 对焦失败 | Z轴运动超时/失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit10 | 抓取失败 | 分拣抓取空/失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit11 | 满盘报警 | NG区或待定区已满 | 1（警告，提示人工处理） |
| Bit12 | MES断线 | MES系统通信中断 | 1（警告，不影响生产） |
| Bit13~Bit15 | 预留 | 预留扩展 | — |

等级1：警告提示和记录；等级2：暂停等待人工处理；等级3：PLC立即执行安全停机，PC锁定并等待人工复位。满盘虽被列为等级1，但分拣章节要求锁停，因此至少禁止继续向满区域执行动作，最终暂停范围见OPEN-12。MES故障由PC产生，如何同步PLC寄存器和灯态见OPEN-13。

## 7.4 示教数据与预留区

| 点位类别 | ID范围 | 当前数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抓取区 | 1 ~ 15 | 15 | 对应料盘上15个零件槽位 |
| NG区 | 101 ~ 105 | 5 | 对应料盘NG区5个槽位（按配方上限） |
| 待定区 | 201 ~ 205 | 5 | 对应料盘待定区5个槽位 |
| OK区 | 301 ~ 315 | 15 | 对应料盘OK区原位（可选） |

| 字段 | 原协议说明 |
| --- | --- |
| Point_ID | 点位ID（1~15, 101~105, 201~205, 301~315） |
| Point_Type | 点位类型（1=抓取, 2=NG, 3=待定, 4=OK） |
| Pos_X | X坐标（Float32） |
| Pos_Y | Y坐标（Float32） |
| Pos_Z | Z坐标（Float32） |
| Recipe_ID | 关联的配方ID |
| Create_Time | 示教时间 |
| Operator | 操作员 |

原协议预留Coils 0x0100～0x01FF及Registers 4x0100～4x01FF，各256地址。旋转、多Z、取/放坐标、命令号/ACK、按钮状态、夹爪/实物反馈及PC故障灯态等扩展必须正式分配地址并发布协议版本，本说明书不自行占用预留地址。

# 8 界面与权限建议矩阵

角色存在和权限隔离为资料明确要求；下表是按既有职责细化的评审建议。系统管理员不默认具有工艺批准权，设备工程师不默认具有结果复核权；现场人员可按批准制度授予多个角色。后端/接口与菜单必须同时校验权限。

| 功能 | 操作员 | 设备工程师 | 工艺工程师 | 系统管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产启停、状态和历史查询 | 授权范围内 | 授权范围内 | 授权范围内 | 授权范围内 |
| 报警确认/生产恢复 | 仅允许的生产异常 | 维护故障处理 | 工艺相关处理 | 系统服务相关处理 |
| 设备参数/示教/通信诊断 | 禁止 | 允许，留痕 | 查看或专项授权 | 系统通信配置专项授权 |
| 关键配方/阈值编辑 | 禁止 | 禁止，除专项授权 | 允许编辑，发布需审批 | 不默认工艺编辑权 |
| 样本审核/训练/模型验证 | 仅经授权提交样本 | 不默认 | 允许，发布需审批 | 部署执行权限按授权 |
| Pending复核/结论更正 | 专项授权 | 专项授权 | 专项授权 | 不默认质量复核权 |
| 账户、权限、日志保护 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许，操作审计 |
| 备份/恢复/补传 | 查看或专项授权 | 维护范围内 | 查看 | 管理/受控执行 |
| 远程维护授权与开通 | 无默认权限 | 按次授权使用 | 无默认权限 | 按批准流程开通/关闭 |

# 9 性能与质量验收口径

| 指标 | 原始要求 | 统计/验收约束 |
| --- | --- | --- |
| 最小可识别点 | 0.01mm | 实物边界样本验证；不能用理论亚像素换算替代。 |
| 凹坑 / 划伤 | 直径≥0.1mm NG / 长度≥0.2mm NG | 包含等号，样件阈值上下边界均验证。 |
| OK/NG准确性 | 相对批准真值均100% | 指批准适用范围与独立盲测集的验收目标，不宣称对未知缺陷无限泛化。 |
| Pending / 自动明确判定 | ≤2% / ≥98% | 原始算法Pending单列，不能用人工复核后的OK反向降低原始Pending率。 |
| 单密封面完整周期 | ≤10s/面 | 含定位、采集、算法及记录/报告；均值、P95、最大值和超限明细均报告。 |
| 最大换型 / 辅助时间 | ≤0.25h / ≤0.1h每托盘 | 起止、人工工作和首件边界需确认。 |
| 可用率 / 稳定性 | ≥95% / 连续7×24h | 按批准运行时间/停机分类统计，不擅自扣除故障。 |
| 轮询 / 扫描 / 心跳 | PC≤50ms / PLC≤10ms / 断联3s | 负载下实测；轮询周期不等于所有业务响应时延。 |
| 动作超时 | 不执行模拟下2s内报警 | 取自PLC验收1，不任意泛化为所有长行程动作必须2s完成。 |
| 运动重复定位 | ±0.005mm 与 ±0.01mm@3σ存在冲突 | OPEN-17确认后单独做机械计量验证。 |

建议统计集合：N为批准盲测中应检有效工件数；N_OK、N_NG、N_P为原始最终三态输出数；另列技术失败/未完成数N_E，核对N=N_OK+N_NG+N_P+N_E。Pending率=N_P/N，明确判定覆盖率=(N_OK+N_NG)/N；错误放行是“真值NG但输出OK”，错误拒收是“真值OK但输出NG”。OK判定正确率和NG判定正确率分别以输出OK/NG的样本为分母；真值分类召回与漏检另算。分母为0时报告不适用，不能记作100%。上述公式为评审建议，需与真值分类及异常处理规则一起批准。

失败/缺面工件不得从验收分母静默删除，Pending不得计入OK；漏检还应同时检查物理工件、检测面、ROI、触发数、图像数与结果数完整性。对新增缺陷、型号、光照/表面变化和模型变更，应重新评估覆盖范围与回归样本。

# 10 异常处理清单

| 异常 | 应有处置 | 恢复/证据 |
| --- | --- | --- |
| PLC心跳断联/PC崩溃 | PLC自主停机；PC可运行时3s内锁定报警。 | 恢复通信后人工复位、位置与任务核对；保留未决动作。 |
| 急停/光栅/安全门/过载 | 硬件安全回路处理，PC阻断运动并记录。 | 原因消除、PLC就绪和人工确认；不自动续跑。 |
| 气压不足/夹紧失败 | 暂停或按PLC安全策略停机，禁止抓取和自动检测。 | 确认气压/夹紧可靠反馈。 |
| 料盘/零件码失败、身份冲突 | 锁停受影响任务，不沿用旧码。 | 重新识别并保持原任务与尝试记录。 |
| 配方/模型缺失或不兼容 | 禁止启动及算法放行。 | 授权人员恢复有效批准版本。 |
| 姿态异常、重叠、错放 | 拦截并提示重新上料，旧定位失效。 | 重新识别、重新计算坐标。 |
| XY/Z未到位、缺坐标或超时 | 禁止拍照及后续动作，报警。 | 核对轴和实际位置，不误用另一Z轴到位。 |
| 相机掉线/模糊/过曝/丢帧 | 按规则重采、Pending或锁定，不能OK。 | 记录原失败与重采尝试，不串图。 |
| 算法超时/无效测量/缺面 | 不输出OK，保存缺失项和错误。 | 受控重算/重采或人工处置。 |
| 翻面错误/重扫失败 | 锁停，不用旧坐标。 | 校验实际面并重新3D定位。 |
| 旋转失败/工位占用 | 禁止特殊缺陷采集或新件放入。 | 现场确认后受控恢复。 |
| 抓取失败/卡滞/错槽 | 保留未知位置并锁定相关流程。 | 人工确认、单步复位或批准重试，不能虚标完成。 |
| NG/Pending满盘 | 禁止继续向满区域放料。 | 受控清盘/更换与实际槽位核对后恢复。 |
| 磁盘满/数据库失败 | 不宣告新结果可靠保存，暂停依赖写入流程。 | 修复容量/服务并对账，保护冻结数据。 |
| MES离线/回执失败 | 可靠本地缓存，警告提示，按策略补传。 | 业务回执与幂等对账，不重复业务记录。 |
| 备份失败/介质损坏 | 报警并补备份，保持可用恢复点。 | 校验及实际恢复测试。 |
| 重启/断电/服务退出 | 自检并重建任务，未知件不默认OK或完成。 | 人工确认、重新检测或报废处置，全过程留痕。 |

# 11 交付与责任输入

| 交付/输入 | 要求 | 责任说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件与源码 | RJ-02-001 1套；完整源码/构建/部署/依赖/数据库/模型/配方/工具和许可。 | 供方交付，可在隔离环境重建。 |
| 接口资料 | PLC冻结ICD、MES字段/样例/用例、设备驱动与版本。 | 供方设备侧适配；需方提供MES环境、主数据和接入条件。 |
| 纸质与电子文档 | 架构、操作、安装维护、接口数据字典、训练发布、备份灾备、权限安全、版本许可。 | 内容与验收基线一致并可实际执行。 |
| 备份介质 | ≥1TB SATA或PCI-e独立盘，实际容量与备份范围相符。 | 供方交付，需方见证恢复。 |
| 样件与真值 | 产品/表面/缺陷图册、边界样本、盲测集、测量标准件。 | 双方确认，批准主体见OPEN-21。 |
| 培训 | 四类角色课件、签到、考核、问题记录和确认。 | 正式试用前完成。 |
| 验收证据 | 日志、图像/点云、统计、测试记录、问题关闭、版本和校验值。 | 可从每条需求反查证据。 |
| 服务与变更 | 原范围缺陷修复/兼容维护/验收整改，新增范围书面确认。 | 期限、24h到场起算与合同边界见OPEN-21/25。 |

# 12 验收计划与需求追踪

验收状态默认“未执行”。本次工作只编制需求与验证方案，未测试设备或宣布任何性能达标。原文件的41项系统验收和18项PLC验收全部保留，另补充14组覆盖原矩阵缺口的验证建议。源验收文字中的甲方/乙方称谓按原文保留，正式执行前关闭OPEN-21。

依次完成需求/接口评审、开发验证、现场安装联调、试运行和最终验收。每阶段应有问题清单、责任人、计划完成日和关闭证据。影响安全、身份、配方、判定、分拣或数据完整性的未决问题须在对应阶段关闭；不以演示或理论计算代替实测。最终现场包含不少于200件独立盲测及7×24h稳定性验证。

## 12.1 原规格书验收（41项）

| 用例ID/项目 | 原技术要求 | 原验收方法 |
| --- | --- | --- |
| AT-S01 用户登录与身份认证 | 正确账号可登录；错误、禁用或过期账号不得登录；连续失败触发受控策略 | 准备正常、错误、禁用、过期账号各 5 组，执行不少于 30 次登录及连续失败测试，核对界面提示和安全日志 |
| AT-S02 角色权限控制 | 操作员、工艺 / 管理员、维护人员权限隔离；普通操作员不得修改模型、关键配方、判定阈值或绕过互锁 | 使用各角色账号逐项访问菜单、接口和关键操作，至少完成 40 项正反向权限测试，核对越权拦截与审计记录 |
| AT-S03 三类检测场景 | 支持来料检、装配前检测、半成品检测，场景切换后任务、配方和流程正确 | 三类场景各执行不少于 10 个完整任务，核对场景、产品、配方、采集点、结果和报告对应关系 |
| AT-S04 批次及任务管理 | 批次、任务、产品、托盘和工件身份唯一绑定，无重复、串批或遗漏 | 连续创建 20 个批次、每批不少于 10 件，穿插暂停、恢复、取消和重启，核对数据库、界面和导出记录 |
| AT-S05 产品身份识别 | 产品编码识别正确，识别失败或冲突时禁止自动检测 | 正确、错误、缺失、重复、不可读编码各不少于 10 组交叉测试，核对识别率、拦截、报警和日志 |
| AT-S06 托盘码识别 | 托盘码与批次、产品和任务正确绑定，不得串盘 | 使用不少于 20 个托盘码完成正常、重复、错配、缺失和重新上料测试，逐项核对绑定关系 |
| AT-S07 有效零件数量统计 | 实际有效件数与系统统计一致；空位、重叠、漏放应识别或进入受控异常 | 设置 0%、25%、50%、75%、100% 装载以及错放场景各 5 盘，人工复核系统计数和异常处置 |
| AT-S08 倾斜、偏移、翻转识别 | 正常姿态放行；倾斜、偏移、反放 / 翻转等异常准确拦截，不得进入缺陷检测 | 正常及各类异常姿态各不少于 20 件，在临界位置重复测试，核对判定、报警、退回及重装流程 |
| AT-S09 自动配方匹配 | 根据产品编码和检测场景自动匹配唯一有效配方 | 选择不少于 5 种产品 / 场景组合，每种执行 10 次自动匹配，核对配方编号、版本、点位和参数 |
| AT-S10 缺失、冲突及错配拦截 | 配方缺失、版本冲突、产品 / 场景不一致时必须禁止启动；普通操作员不得强制放行 | 构造缺失、重复、过期、场景错配、产品错配各 5 组，执行启动和越权尝试，核对拦截及审计日志 |
| AT-S11 最小可识别点 | 可识别最小点尺寸达到 0.01 mm | 使用经计量确认、覆盖 0.01 mm 及其阈值上下边界的标准样本，各档不少于 20 次采集；核对原图、标注、结果及重复性 |
| AT-S12 凹坑判定 | 凹坑直径≥0.1 mm 判定为 NG；阈值上下边界判定规则一致 | 使用经计量确认的 0.1 mm 阈值样本及上下边界样本，各不少于 30 件，多位置、多方向重复检测并与真值比对 |
| AT-S13 划痕判定 | 划痕长度≥0.2 mm 判定为 NG；不得使用 0.3 mm 放宽阈值 | 使用 0.2 mm 阈值及上下边界划痕样本，各不少于 30 件，覆盖不同方向、位置和表面状态，核对判定和缺陷标注 |
| AT-S14 缺陷定位与分类 | 缺陷位置标注无明显偏移，缺陷类型与乙方批准真值一致 | 各类缺陷样本每类不少于 20 件，逐件核对原图、缺陷框 / 区域、类别、尺寸和置信信息 |
| AT-S15 OK/NG 判定准确率 | 以乙方批准的真值标签为准，OK/NG 准确率 100% | 盲测样本不少于 200 件，覆盖所有型号、三类场景、缺陷类别、严重度及阈值边界；逐件统计混淆矩阵，任何误判须整改后全量回归 |
| AT-S16 Pending 比例 | Pending 占比≤2%，且 Pending 不得计入 OK 或混入 OK 分拣 | 在不少于 200 件盲测中统计 Pending 数量和占比，核查 Pending 原因、图像、日志及物理去向 |
| AT-S17 正反面结果融合 | 正面、反面与最终结论绑定正确；任一面 NG 不得错误输出 OK | 准备正 OK / 反 OK、正 NG / 反 OK、正 OK / 反 NG、双面 NG 和 Pending 组合各 20 件，核对面别、图像、结果及最终判定 |
| AT-S18 单密封面完整周期 | 单密封面完整检测时间≤10 s，包含定位、采集、算法判定及记录 / 报告输出 | 在正式生产配置下连续检测不少于 100 面，以统一时间戳统计平均值、P95 和最大值；任何单次超限应有可归因记录并经乙方确认 |
| AT-S19 翻面流程协同 | 翻面前后工件身份、检测面、图像和结果无错配 | 连续执行不少于 100 次正反面检测，穿插暂停、报警和重试，核对任务 ID、工件 ID、面别及 PLC 动作日志 |
| AT-S20 OK/NG/Pending 分拣指令 | 软件结果、目标料位和 PLC 分拣指令一致，不得重复、漏发或错发 | 三种结果各不少于 50 次，加入通信延迟、重复报文和料位满场景，核对命令序号、反馈、数据库和实物去向 |
| AT-S21 全流程台账 | 任务、批次、托盘、工件、图像、结果、模型、配方、动作、报警和操作记录完整，无缺失错乱 | 连续执行不少于 200 件完整流程，按数据库、界面、导出文件和原始目录四方对账，全字段核查 |
| AT-S22 原始图像与结果关联 | 每一检测结果均可定位至对应原图、面别、点位和算法结果，不得串图、丢图 | 随机抽取不少于 100 件，逐条从结果反查原图，再从原图反查任务和结果，核对文件校验值及路径 |
| AT-S23 备份介质 | 独立备份盘容量≥1 TB，备份文件完整可读 | 查验实际容量，执行全量 / 增量备份、文件校验和随机恢复，核对备份日志与恢复结果 |
| AT-S24 整机备份与恢复 | 可由交付备份恢复系统、数据库、模型、配方和关键配置至可生产运行状态 | 使用验收交付介质在乙方见证下实施一次完整恢复；恢复后执行登录、任务、检测、分拣、查询、MES 及报警回归 |
| AT-S25 正常上传与回执 | 任务、产品、检测结果和必要追溯字段上传正确，回执与本地状态一致 | 使用不少于 200 件全流程数据逐字段对账，检查请求、回执、错误码、时间戳、数据库及 MES 记录 |
| AT-S26 超时、重试与幂等 | 超时后按策略重试；重复请求不得生成重复业务记录 | 模拟网络延迟、超时、重复提交和回执丢失各不少于 20 次，核查请求 ID、重试次数、幂等结果和日志 |
| AT-S27 离线缓存与补传 | MES 中断期间本地业务不中断且数据不丢失；恢复后自动或受控补传并完成对账 | 断开 MES 网络并连续检测不少于 100 件，恢复网络后核对缓存、补传、去重、回执及 MES 最终数量 |
| AT-S28 PLC / 上位机交互 | 任务、到位、触发、采集、翻面、结果、分拣、完成、报警及心跳信号完整可诊断 | 按接口控制文件逐变量、逐时序测试，正常流程不少于 100 循环，并注入超时、断线、乱序和重复信号 |
| AT-S29 相机与光源控制 | 采集触发、曝光 / 光源配方、完成反馈和图像归属正确，无漏采、重复采集和串图 | 各检测点位连续触发不少于 500 次，统计触发数、图像数、结果数并逐项对账，穿插相机掉线和重连 |
| AT-S30 模型发布、冻结和回滚 | 生产模型须经乙方批准后发布；版本可追溯并可回滚；禁止未经批准自学习替换 | 准备两个批准模型和一个未批准模型，执行发布、拒绝、切换、重启和回滚测试，核对版本及审计记录 |
| AT-S31 变更审计 | 配方、阈值和模型变更有人员、时间、前后值、版本和审批记录 | 使用不同角色执行不少于 20 次合法 / 非法变更，核对权限、记录、版本、回滚和运行生效范围 |
| AT-S32 报警与恢复 | 相机、算法、存储、PLC、MES、配方和数据异常报警准确，恢复条件明确 | 按报警表逐项故障注入，至少覆盖 20 类故障，核对报警码、等级、提示、禁止动作、恢复和日志 |
| AT-S33 断电与重启 | 断电、上位机重启或服务异常后状态可确认；未知工件不得默认为 OK 或已完成 | 在待机、采集、算法、翻面、分拣和上传阶段分别实施断电 / 重启，每阶段不少于 5 次，核对任务、工件和分拣状态 |
| AT-S34 7×24 h 连续运行 | 无闪退、崩溃、死锁、内存持续泄漏、服务异常退出、丢图或丢数据；设备可用率≥95% | 先执行空载循环，再执行带料及接口压力测试，连续运行 7×24 h；监控 CPU、内存、磁盘、网络、服务、报警和停机时间 |
| AT-S35 并发与数据压力 | 在生产节拍和数据量下界面、算法、存储及接口不阻塞、不丢数 | 执行不少于 2000 次 “采集 — 算法 — 存储 — 查询 —MES” 全流程压力测试，对账图像、结果、数据库和 MES 记录 |
| AT-S36 查询、导出与追溯 | 按批次、产品、工件、结果、时间和缺陷类型查询准确；导出字段完整 | 构造不少于 1000 条跨批次数据，执行组合查询和导出各 20 组，与数据库基准结果逐项对账 |
| AT-S37 统一时间戳 | PLC、上位机、数据库及 MES 相关记录时间顺序一致，能够重建事件链 | 配置统一时钟后执行正常、报警、断线恢复各 20 组，检查关键日志时间偏差和事件顺序 |
| AT-S38 离线运行 | 核心检测、存储、查询及 PLC 控制不依赖互联网持续连接 | 断开外部互联网，在保留必要局域网条件下完成不少于 100 件检测、查询、备份和重启测试 |
| AT-S39 授权连续性 | 不得因隐藏许可、试用期限、加密狗缺失或远程锁定影响已付款设备运行 | 检查许可证清单和授权期限；断网、重启、时间跨越、硬件维护后执行核心功能回归，核对无非授权停机 |
| AT-S40 源代码及可重建交付 | 源代码、配置、数据库脚本、依赖、构建部署说明、许可证清单和 SBOM 齐全，可重建部署 | 使用交付资料在隔离环境完成一次构建、部署和核心功能验证；核对版本、校验值、依赖和交付清单 |
| AT-S41 现场验收 | 在最终现场工件、网络、PLC、相机、光源及 MES 环境下端到端运行合格 | 重复关键性能和故障用例，完成不少于 200 件现场盲测及 7×24 h 稳定性验证，关闭全部软件相关问题 |

## 12.2 原PLC协议验收（18项）

| 用例ID/项目 | 原预期结果 | 原测试方法 |
| --- | --- | --- |
| AT-P01 指令与反馈闭环测试 | 上位机必须在 2秒内 触发超时报警，并禁止继续执行后续拍照动作。 | 上位机下发 Move_Cmd，PLC不执行（模拟驱动器故障）。 |
| AT-P02 断线重连测试 | 上位机需在 3秒内 锁定界面并报警。插回网线后，必须人工点击“复位”才能恢复正常。 | 拔掉PLC网线，模拟通信中断；稍后插回网线。 |
| AT-P03 重复信号抑制测试 | PLC确保“开门停机”信号只触发一次急停，且上位机日志中只记录一条“安全门打开”事件。 | 手动触发安全光栅两次，模拟连续触发。 |
| AT-P04 全流程事务一致性测试 | 重启后，严禁出现“分拣已自动完成”的情况，必须等待人工确认。 | 在检测刚完成、分拣还没执行时断电。 |
| AT-P05 分拣防错测试 | 系统应报警并锁停，且上位机日志记录“分拣位置冲突”。 | 模拟分拣指令与物理槽位不符（槽位5判定NG，但PLC抓取槽位6）。 |
| AT-P06 扫码失败锁定测试 | 上位机必须检测扫码失败，系统锁停，严禁跳过扫码（扫码由上位机直接控制）。 | 模拟二维码污损导致识别失败。 |
| AT-P07 动态区域配置测试 | 上位机必须下发新的 NG_Zone_Count，PLC确认收到并更新坐标表后才允许运行。 | 模拟更换料盘，NG区数量从3个变为5个。 |
| AT-P08 翻面偏移坐标测试 | 上位机必须下发新的 Camera_Target_X/Y/Z，PLC运动至新坐标后拍照。 | 模拟大底座翻面后，检测区域中心偏离原槽位中心。 |
| AT-P09 人工翻转介入测试 | PLC必须反馈 Manual_Zone_Occupied=1，上位机禁止下发任何运动指令。 | 模拟翻转工位安全门打开（人工介入）。 |
| AT-P10 翻转面编号校验测试 | 上位机必须锁停报警，提示“翻面错误”，严禁继续检测。 | 模拟PLC反馈当前朝向面编号为2，但配方要求为3。 |
| AT-P11 独立相机触发测试 | 上位机必须禁止拍摄，验证PLC到位信号是拍摄的必要前置条件。 | 上位机在PLC尚未反馈到位信号时，尝试触发相机。 |
| AT-P12 无状态恢复测试 | PLC不保存任务进度，上位机根据PLC物理位置和本地任务数据库重新编排指令，且必须由人工确认。 | 在任意流程中断电重启，检查PLC是否保持无状态。 |
| AT-P13 翻面重扫测试 | 系统必须强制拦截，并要求上位机重新扫描3D，否则严禁进入检测流程。 | 模拟翻面完成后，上位机不重新扫描3D点云，直接沿用旧坐标。 |
| AT-P14 Z轴坐标缺失测试 | PLC必须报错锁停，上位机必须校验Z轴坐标非空后才能执行下一步。 | 模拟上位机未下发Z轴高度坐标，直接触发动作。 |
| AT-P15 示教坐标存储测试 | 上位机必须成功读取PLC上传的示教坐标并存储到本地坐标库，运行时能正确下发。 | 模拟示教模式，手动移动机械手到指定点，确认保存。 |
| AT-P16 故障复位重建测试 | 上位机必须重新判断任务状态，经人工确认后才能下发 PC_Start_Cmd，严禁自动继续。 | 模拟运行中PLC故障，执行一键复位后重新启动。 |
| AT-P17 数据类型与字节序测试 | PLC读到的数值必须与上位机下发的完全一致，验证 Float32（2寄存器）及字节序正确。 | 上位机下发已知浮点数（如123.456），PLC读取并反馈。 |
| AT-P18 报警位拆分测试 | 上位机必须能正确读取报警码的对应位，并展示具体故障类型。 | 模拟光栅遮挡、急停按下、伺服过载等故障。 |

AT-P03的“只记录一条”按同一持续故障去重解释，真实故障解除后再触发不得丢事件；AT-P17的“完全一致”按批准的Float32编码与容差验证，不要求十进制文字表示无舍入；具体规则须在接口评审确认。

## 12.3 补充验收建议（14组）

| 用例ID/项目 | 通过条件 | 方法与条件 |
| --- | --- | --- |
| AT-X01 中文界面与可操作性 | 四类角色完成中文界面操作，当前任务/设备/结果展示正确。 | 操作员独立完成三场景任务；核对槽位图、计数、版本、提示和权限入口。 |
| AT-X02 特殊类型完整闭环 | 四种批准类型按各自参数完成旋转/采集/按结果放料；未定义类型禁止运行。 | 按批准类型×相机组×结果组合测试；加入旋转未到位、工位占用、抓空、失电及错目标；核对不重复末盘分拣。 |
| AT-X03 配方与坐标兼容 | 配方字段完整、版本兼容，PLC只显示Recipe_ID；安全抬升由PLC控制。 | 缺字段/冲突参数/过期标定配置拦截；验证Recipe_ID映射、示教持久化和抓取后安全高度。 |
| AT-X04 标定、预处理与测量 | 原图保留，标定/ROI处理可追溯，测量满足批准的量程、公差和重复性。 | 标准件和量具比对；检查去噪/增强/校正/裁剪参数；依批准方案开展重复性、偏差、相关性及必要GR&R。 |
| AT-X05 人工复核及处置 | 复核前后结论、人员、理由和实物去向可追溯，未审核样本不能入库。 | Pending复核OK/NG、复检/报废、越权复核、MES更正及未移动实物场景测试。 |
| AT-X06 样本与离线训练 | 数据划分独立可复现，模型指标可重算，训练不替换在产模型。 | 导入/标注/审核/增强/版本化；比对训练/验证/测试/盲测数据ID；固定真值集重算全部指标并检查失败样本。 |
| AT-X07 容量与证据保护 | 容量不足报警并受控停止依赖写入；冻结数据无法被越权删除。 | 图像盘、数据库、MES缓存和备份分别模拟满盘/写失败；执行归档、删除与备份校验。 |
| AT-X08 安全账户与远程维护 | 无默认/共享/隐藏账户及未批准公网通道；远程维护限时限权留痕。 | 核对清单并测试会话授权前、中、后的权限；尝试普通用户删除审计日志。 |
| AT-X09 换型与辅助时间 | 按批准边界达到≤15min换型、≤6min/托盘辅助时间。 | 代表不同工装与型号实测，记录人工及软件步骤，不排除未批准的超限。 |
| AT-X10 运动定位精度 | 满足OPEN-17冻结指标，并与视觉分辨能力分别验证。 | 按批准轴/行程/负载/速度/测点/循环数，用可溯源仪器实测重复定位。 |
| AT-X11 培训与交付服务 | 四角色实操通过，软件/文档/许可/服务与权属清单完整。 | 审查培训签到、课件、考核、问题关闭、服务窗口与变更流程；执行文档部署/维护。 |
| AT-X12 发布回退 | 备份、升级、兼容性核验和回退能够恢复批准生产基线。 | 使用交付软件、数据库和配置包完成升级失败回滚，核对数据与任务完整性。 |
| AT-X13 组装关系与面数矩阵 | 各型号/场景的工件、组关系、码、必检面和图像归属正确。 | 按批准的全部产品/场景矩阵逐项测试，涵盖来料无码、成组扫码、半成品及复检；未确认配置禁止正式放行。 |
| AT-X14 接口缺口冻结与联调 | 新增旋转、多Z轴、命令序号、取放目标、安全和灯态字段均有版本及验证证据。 | 按OPEN-05至OPEN-13及OPEN-24逐项审查冻结ICD，再做错字节序、乱序、旧ACK、错轴到位和错误实物反馈测试。 |

## 12.4 追踪记录格式

随附Excel逐条维护：需求ID、模块、需求说明、来源、状态、验收方法、关联用例、待确认项、实现位置/版本、测试结果、证据路径及问题单。未执行项保持“未执行”，禁止以空白映射推定已通过。范围和接口变更必须同步更新需求、用例、配方/模型、文档版本及回归结果。

# 13 待确认与冲突清单

以下25项是当前资料中发现的关键缺口。本文已提供可确定部分；对未定数值、地址、类型和审批规则未自行填写生产默认值。责任列是建议参与角色，不代表已分派到具体人员。

| 编号/主题 | 依据与问题 | 需确认的决策 | 参与角色/冻结阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPEN-01 对焦方案 | SRC-01要求3D+清晰度自动对焦；SRC-02 §2.2写人工固定调焦；SRC-06有共用Z高度运动。 | 明确镜头调焦与Z成像定位边界、是否闭环搜索、清晰度阈值及失败策略。 | 光学/算法/机构/需方；成像设计冻结前 |
| OPEN-02 产品、组与面映射 | 场景表为9类来料件，包含组装压缩机；典型图片列杜瓦，场景列冷指基座等名称。PPT说成组3—4种，但部分组合表仅列2种。 | 批准零件别名、A—I型号、BOM/组内关系、每面定义、合格规则和独立/整组报告口径。 | 工艺/需方；配方冻结前 |
| OPEN-03 编码规范与载体 | SRC-03仅K19/Q19标有二维码；SRC-01附录图在压缩机列也标二维码。料盘码是否唯一实例码未定义。 | 确认F料盘码及E工件码制、内容、唯一性、必扫对象/面/时机、成组代表码与重复/复检规则。 | 工艺/MES/视觉；身份模块联调前 |
| OPEN-04 普通件调度粒度 | SRC-05/10写同面A整盘后B整盘；SRC-06置于每零件循环，含A/B及C/D。 | 确定批采范围、C/D批采、翻面对象与顺序、缓存完成位和单面10s计时口径。 | 软件/算法/PLC；调度设计冻结前 |
| OPEN-05 PLC坐标表边界 | SRC-02声明PLC不保存坐标/配方；Zone_Config_Ack及示教点说明又称PLC更新/查内部坐标表。 | 确定临时动作缓存与持久库归属、坐标表是否需要传输以及Zone配置含义。 | PLC/软件；PLC接口冻结前 |
| OPEN-06 取放料与翻面动作接口 | SRC-02分步下发取/放坐标；SRC-06要求整体动作，且缺少独立取/放坐标、夹爪反馈和翻面取放字段。 | 统一动作粒度，补齐坐标/轴选择、夹紧/释放、完成反馈、命令ACK/序号及故障恢复。 | PLC/机械/软件；PLC接口冻结前 |
| OPEN-07 旋转工位及特殊四类型 | SRC-07写4种，SRC-13/14只给类型1；协议无旋转角度/状态、旋转工位占用与类型字段。 | 提供四类型清单、角度/数量、工位坐标、相机组与状态/失败接口。 | 工艺/机械/PLC/软件；特殊流程开发前 |
| OPEN-08 多Z轴与地址编码 | 只有单一Machine_Current_Pos_Z/Z_Axis_Move_Status，图中却有三类Z轴；Bool又列在4x0027/28。 | 明确每轴状态/实际位置、触发方式、地址0/1基准、4x后缀进制、功能码、站号、端口、字/字节序和数据单位。 | PLC/软件；联调前 |
| OPEN-09 上料与区域配置顺序 | SRC-02先识别/下发区域再去上料采集；流程图先3D、F扫码、配方再建任务。 | 定义不依赖产品配方的初始安全识别位，以及身份确认后区域配置握手顺序。 | PLC/软件/视觉；流程冻结前 |
| OPEN-10 启动、初始化与实体按钮 | 协议要求双手启动，图中实体启动按钮；PC_Start_Cmd说明主要用于复位后启动；初始化在PLC触摸屏又有PC复位命令。 | 确认按钮形式、正常启动请求/按钮反馈、硬件回零与PC复位边界、各自握手。 | 电气/PLC/软件；安全联调前 |
| OPEN-11 软停、断伺服和回位 | 心跳丢失立即停轴断使能，Soft_Stop_Cmd说明又写自动回位；复位描述含松夹爪回零。 | 批准每类故障的停机路径、回位前置条件、持件状态及单步复位，定义PLC自主PC失联监测。 | 机械/电气/PLC/需方；安全方案冻结前 |
| OPEN-12 满盘、重试及跳过 | 满盘标等级1不停机，分拣章节又要求锁停；抓取失败可优先重试/跳过，又要求物理不明锁定。 | 明确阻断范围、允许重试条件/次数、跳过后的隔离去向及人工清盘确认。 | PLC/工艺/软件；异常策略冻结前 |
| OPEN-13 报警来源与编码 | 报警位说明写0/1或8421，表为bitmask；MES为PC故障但列PLC报警位，灯态缺PC→PLC接口；重复故障只记一条的边界未明。 | 确认位掩码编码、来源/写权限、组合等级、灯态/蜂鸣器指令、防抖与重复事件定义。 | PLC/软件；报警联调前 |
| OPEN-14 容量与工装目录 | 58类×3套、单盘≥15件；接口只定义15抓取位、5个NG及5待定位。场景表冷指类有9型号但“种类”计7。 | 确认58类目录、共用关系、每盘零件/组数量、NG/Pending实际容量、坐标ID扩展。 | 工装/工艺/软件；配方/接口冻结前 |
| OPEN-15 量测与缺陷规则 | 无完整ROI、深孔检测面、色差/纹理/毛刺/变形等量化阈值，也无尺寸量程、公差和重复性指标。图上尺寸无统一单位/公差声明。 | 签署缺陷图册、标准件真值、测量项目/公差/标定/GR&R方案、图示单位与ROI。 | 质量/工艺/算法；模型/配方验收前 |
| OPEN-16 融合与人工复核规则 | 未定义NG与Pending混合的优先级、组级结果、复核授权以及人工变更后的MES修订。 | 批准面/相机/工件/组级决策表、未完成/错误与Pending界限、复核权限和物理处置。 | 质量/工艺/MES；结果引擎冻结前 |
| OPEN-17 定位精度指标冲突 | SRC-01表1为±0.005mm；表9为±0.01mm@3σ；最小识别0.01mm与理论亚像素值不可混同。 | 确认运动重复定位指标、测量条件及检测/测量能力分别验收。 | 机械/计量/质量/需方；采购/整机验收方案前 |
| OPEN-18 节拍、可用率和性能口径 | 缺少10s单面在批采/翻面中的起止、15min换型与6min辅助时间人工边界、95%停机扣除规则；无HMI响应/查询时限与时钟偏差。 | 批准计时事件、分母、排除项、统计周期、查询并发及响应阈值。 | 需方/工艺/软件；性能测试前 |
| OPEN-19 MES/API及报告 | 无真实地址/API/凭证规范、字段字典、编码格式、回执/幂等/重试/顺序性、任务下发、更正结果与媒体上传规则。 | 提供测试/生产ICD、样例、报告模板、文件命名/导出格式与接口用例。 | MES/需方/软件；MES开发联调前 |
| OPEN-20 存储、备份及灾备 | 32TB生产盘与≥1TB备份盘容量关系未明确；无保留期、容量警戒值、最长MES离线时间/缓存容量、RTO/RPO。 | 给出数据率与容量测算，批准备份范围/周期/保留、冻结数据策略、恢复目标及介质容量。 | 需方IT/质量/软件；存储部署/终验前 |
| OPEN-21 审批主体与原文责任称谓 | SRC-01正文多为甲方审批/真值确认，但验收表若干项写乙方批准/见证；正文有不存在的第1.4条引用及服务范围表述差异。 | 确认需方/供方、真值和模型批准人、复验费用/服务边界；不由软件需求自行裁定合同效力。 | 项目双方授权代表；需求评审签署前 |
| OPEN-22 硬件软件运行环境 | GPU给3060或5060候选，未定OS/数据库/框架、PLC/相机型号、SDK/固件、网卡拓扑与最终可用容量。 | 批准BOM、驱动/框架兼容矩阵、端口网络清单及离线安装介质。 | 电气/IT/软件/算法；部署设计冻结前 |
| OPEN-23 账号和审计参数 | 密码策略、失败锁定、闲置超时、账户有效期、审计保留和管理员职责边界未量化。 | 批准权限矩阵、策略值、远程访问流程及日志留存/授权删除规则。 | 需方IT/质量；安全验收前 |
| OPEN-24 关键反馈能力与验收可观测性 | 协议要求识别抓错槽位，但尚无独立来源/目标槽位及抓取实物确认字段；缺命令号/ACK和软件故障上报。 | 补齐可验证的动作/槽位/夹爪/传感器反馈及防错证据，避免只验证命令值而未验证实际动作。 | PLC/机械/软件；控制接口冻结前 |
| OPEN-25 交付与服务时间表 | 未明确软件里程碑、工厂预验收安排、质保/服务年限、24h到场起算点和验收样本最终覆盖清单。 | 确定里程碑、验收窗口、样件/真值责任、服务等级和问题关闭规则。 | 项目双方；项目计划签署前 |

# 附录A 典型物料图示尺寸原文

以下读取自SRC-03“典型物料及 尺寸”工作表浮动图形文字，按图形左上角所在单元格定位。原图中的数值有些未标尺寸名称、方向或单位；仅作为视野、工作距离、夹具和路径设计的参考输入，不能直接当成测量公差或自动判定阈值。照片跨单元格或标注重叠时以原图复核，尤其F/G/H/I半成品行同时存在“无”和图片的差异，需并入OPEN-02/15确认。

| 单元格 | 机型组 | 图示对象 | 标注原文 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | A | 大底座压缩侧 | 45 |
| D4 | A | 大底座电机侧 | 52 |
| E4 | A | 大底座杜瓦侧 | 42 |
| F4 | A | 大底座阀钉侧 | 孔深13 孔径7 |
| G4 | A | 压缩端盖 | 外径30 |
| G4 | A | 压缩端盖 | 厚度5 |
| H4 | A | 转子外罩/电机外壳 | 外径40 |
| H4 | A | 转子外罩/电机外壳 | 43 |
| I4 | A | 杜瓦 | 此处外径最大40 |
| I4 | A | 杜瓦 | 检测面法兰外径26 |
| I4 | A | 杜瓦 | 88 |
| J4 | A | 冷指保护筒 | 法兰外径26 |
| J4 | A | 冷指保护筒 | 53 |
| C5 | B/C/D/E | 大底座压缩侧 | 52-58 |
| D5 | B/C/D/E | 大底座电机侧 | 45-50 |
| E5 | B/C/D/E | 大底座杜瓦侧 | 30-42 |
| F5 | B/C/D/E | 大底座阀钉侧 | 孔深13 孔径7 |
| G5 | B/C/D/E | 压缩端盖 | 长26-42；宽26-35 |
| G5 | B/C/D/E | 压缩端盖 | 厚度6-8 |
| H5 | B/C/D/E | 转子外罩/电机外壳 | 外径26-48 |
| H5 | B/C/D/E | 转子外罩/电机外壳 | 40-55 |
| I5 | B/C/D/E | 杜瓦 | 检测面；长30-40 宽30-40 |
| I4 | A | 杜瓦 | 检测面法兰外径26 |
| I5 | B/C/D/E | 杜瓦 | 此处外径最大50 |
| I5 | B/C/D/E | 杜瓦 | 90-100 |
| J5 | B/C/D/E | 冷指保护筒 | 检测面；长30-40 宽30-40 |
| J5 | B/C/D/E | 冷指保护筒 | 65-70 |
| K4 | A | 阀钉 | 外径6-8 |
| K5 | B/C/D/E | 阀钉 | 长度7-10 |
| F6 | F/G/H/I | 大底座阀钉侧 | 55-85 |
| F6 | F/G/H/I | 大底座阀钉侧 | 中部外径35-55 |
| G6 | F/G/H/I | 压缩端盖 | 厚度10-25 |
| G6 | F/G/H/I | 压缩端盖 | 外径30-40 |
| J6 | F/G/H/I | 冷指保护筒 | 外径30-40 |
| J6 | F/G/H/I | 冷指保护筒 | 40-65 |
| I6 | F/G/H/I | 杜瓦 | 外径30-50 |
| I6 | F/G/H/I | 杜瓦 | 70-100 |
| D11 | A | 半成品阀钉侧 | 阀钉孔在底侧 |
| C11 | A | 半成品杜瓦侧 | 83 |
| D11 | A | 半成品阀钉侧 | 90 |
| C11 | A | 半成品杜瓦侧 | 45 |
| D12 | B/C/D/E | 半成品阀钉侧 | 100-120 |
| C12 | B/C/D/E | 半成品杜瓦侧 | 70-80 |
| C12 | B/C/D/E | 半成品杜瓦侧 | 50-60 |
| D13 | F/G/H/I | 半成品阀钉侧 | 55-125 |
| C13 | F/G/H/I | 半成品杜瓦侧 | 外径25-45 |
| D12 | B/C/D/E | 半成品阀钉侧 | 伸出长度不超过65 |
| D11 | A | 半成品阀钉侧 | 伸出长度不超过65 |
| D11 | A | 半成品阀钉侧 | 阀钉孔在底侧 |

SRC-04第2页嵌入样品图另标“类型2零件大底座，检测4个面”：面1直径20～32、深度0～1；面2直径范围15～30、深度0～1。该“类型2”与SRC-13特殊类型编号未建立对应关系，不能据此断定大底座就是旋转特殊类型2。尺寸单位和具体ROI应回到批准图纸/配方确认。

# 附录B 来源定位与阅读说明

| 来源ID | 当前目录相对路径 |
| --- | --- |
| SRC-01 | 高德_文档/X零件缺陷智能检测设备 软件算法系统技术规格书及验收标准V1.0.docx |
| SRC-02 | 高德_文档/PLC与上位机通信接口协议(1).docx |
| SRC-03 | 高德_文档/检测场景及零件整理(20260313).xlsx |
| SRC-04 | 高德_文档/制冷机零件缺陷检测设备V0.5.pptx |
| SRC-05 | 高德_文档/上下位机对接/整体流程图.svg |
| SRC-06 | 高德_文档/上下位机对接/总时序图.svg |
| SRC-07 | 高德_文档/上下位机对接/上下位机职责边界图.svg |
| SRC-08 | 高德_文档/上下位机对接/相机与轴组关系图.svg |
| SRC-09 | 高德_文档/上下位机对接/采集动作逻辑图.svg |
| SRC-10 | 高德_文档/上下位机对接/单零件检测闭环图.svg |
| SRC-11 | 高德_文档/上下位机对接/分拣动作单独闭环图.svg |
| SRC-12 | 高德_文档/上下位机对接/安全与实体按钮处理流程图.svg |
| SRC-13 | 高德_文档/上下位机对接/特殊零件类型判断图.svg |
| SRC-14 | 高德_文档/上下位机对接/特殊零件单个闭环流程.svg |
| SRC-15 | 高德_文档/上下位机对接/特殊零件单个检测闭环图.svg |

源文件原名保留。2份Word的章节/表格引用以正文标题和内容为准，原技术规格书存在目录页码/模板信息及表号重复，不作为软件功能。正文的“表12验收计划”对应该文件第13个实际表格。Excel无标题的X～AA区“有”值未被擅自解释为新增物料，已按场景表有标题区B～T建立范围。

评审签署建议记录：需方业务/质量、工艺、机械/电气/PLC、软件/算法、MES/IT及项目负责人；逐条确认需求状态、OPEN决策、验收样本与接口基线后发布正式版本。