制冷机零件缺陷智能检测设备

# 软件需求规格说明书

V1.1 开发范围版（2026-09-24补充）

GD-SRS-001  /  2026年9月24日

原145条本期功能 · 3条预留接口 · 新增场景与运动流程补充

三种场景 · F码配方绑定 · 逐面AB/CD · 最新PLC交互

保留原开发范围，补充全部11张流程/时序图及运动分支；未定义参数和信号列为待补充。

# 内容导航

1 本期范围与状态约定

2 系统组成与运行约定

3 产品、组与面映射（已确认）

4 本期业务流程与状态

5 本期编号需求

6 数据与接口预留

7 PLC与设备接口基线（最新版同步）

8 运行、异常与权限约束

9 已确认决策

10 待补充事项

11 三种检测场景、配方驱动运动流程与上下位机交互补充

附录A 资料引用

附录B 图示尺寸参考

使用Word导航窗格定位章节；本次补充见第11章，PLC信号见第7章。

文档编号：GD-SRS-001　｜　版本：V1.1（开发范围版）　｜　更新日期：2026-09-26（分区协议及本次业务确认；新增规则待实现/验证）

本版保留2026-09-20开发范围，第5章原有148条编号需求（145条本期功能、3条预留接口）继续沿用；2026-09-24新增第11章，补充三种检测场景、配方驱动的完整运动分支，并同步第7章最新版PLC交互信号及直接相关条款。原需求ID保留，流程编号M01—M19和差异编号D01—D12用于本次细化引用，不代表新增实现已完成。未提供的设备参数和交互细节明确列为待补充。

| 版本 | 更新说明 |
| --- | --- |
| V1.0 | 基于原始文件的资料整合版本，已归档。 |
| V1.1 | 采用用户确认的固定坐标、3D Z高度、固定对焦及算法非阻塞规则；缩减MES/模型样本范围；移除交付、培训、验收和责任输入。 |
| V1.1补充（2026-09-24） | 新增第11章：三场景、F码绑定配方、逐面AB/CD、19类运动/交互路径、22种面相机组序列、全部11张原图及总时序步骤引用；第7章同步指定最新版PLC信号（含Inspection_Status=0—4及Z_Reset_Status）和清零规则，列明资料差异。 |
| V1.1业务确认（2026-09-26） | USR-20260926-D：本次最新用户确认（双端复位后整轮重启）；保留成组问题成员处置、NG优先留明细、下位机旋转职责、人工命令面、E用户确认复用F及现场参数延期；废止前次U05单指令重发，现为双端复位后整轮重启，旧证据保留。见008确认记录。 |
| V1.1协议对齐（2026-09-26） | 唯一通信依据为20260925分区版，SHA256 405AC9EE2AE2D765951D9F523DC7195CC77F6CD1F38DBC0AD144A0013586C519；正文、Word、跟踪表按ID同步，不代表代码及新版运行通过。 |

# 1 本期范围与状态约定

2026-09-20用户决定为既有开发范围依据，2026-09-24用户补充为第11章及本次接口同步依据。冲突与适用优先级逐项列于11.13；固定XY、3D仅识别Z及已缩减业务范围继续有效。原文件用于相机/PLC/机械流程查阅，当前需求更新不代表已开发软件或已连接设备。

| 范围状态 | 当前含义 |
| --- | --- |
| 本期开发 | 按已明确的功能和流程实现，缺失的具体参数或分支列待补充。 |
| 仅预留接口 | 定义可替换的空适配入口和扩展字段；默认未接入，主流程无需等待。 |
| 暂不参与开发 | 从当前实现清单移除，后续需要时另行恢复，不保留为本期隐含要求。 |
| 已确认 | 本轮已给出的决策；不能继续列为未决策前置条件。 |
| 待补充 | 尚未提供的具体接口/数值/处理细节，统一登记；继续推进已明确部分。 |

## 1.1 本轮修改记录

| 编号/主题 | 状态 | 当前决定 |
| --- | --- | --- |
| DEC-01 绝对坐标 | 已确认 | 采用预设固定点位，不由算法计算X/Y；先固定配置，后续替换具体值。 |
| DEC-02 3D职责 | 已确认 | 3D算法仅识别Z高度；具体输出定义和失效处理仍待补充。 |
| DEC-03 MES | 已确认 | 本期仅预留空接口；业务功能暂不参与开发。 |
| DEC-04 模型与样本 | 已确认 | 本期仅预留空接口；管理、标注、学习、发布等功能暂不参与开发。 |
| DEC-05 交付、培训、验收 | 暂不参与开发 | 从当前需求正文、开发清单和跟踪表移除对应要求与用例；交付与责任输入整章移除。 |
| DEC-06 算法异常 | 已确认 | 算法失败、超时、未配置或无结果不能阻塞主流程，记录明确异常/Pending后继续。 |
| OPEN-01 对焦方案 | 已确认 | 对焦事先固定，不由本软件进行对焦，不开发自动对焦或焦点搜索。 |
| OPEN-02 产品、组与面映射 | 已确认 | 按当前文档第3章映射作为开发基线，不再保留为待决策问题。 |
| OPEN-04 普通件调度粒度 | 已确认 | 沿用当前说明书普通件当前面整盘批采粒度；实际配置值缺失记待补充，不重新打开该决策。 |
| DEC-07 后续问题 | 已确认 | 其余未明确内容统一标为待补充；明确移除的项目暂不参与开发。 |

## 1.2 暂不参与开发的内容

| 范围编号 | 移除/缩减项 | 处理说明 |
| --- | --- | --- |
| SCOPE-01 | MES实际业务 | 本期仅EXT-MES-001空接口；联网/上传/缓存/重试/补传/对账/灯态业务暂不开发。 |
| SCOPE-02 | 模型与样本业务 | 本期仅模型/样本空接口；管理、标注、审核、训练、评估、发布和回滚业务暂不开发。 |
| SCOPE-03 | 交付、培训、验收及责任输入 | 本期移除对应功能要求、服务/责任条款与全部验收用例/追踪列。 |
| SCOPE-04 | 交付附属条目 | 许可证/组件交付清单、备份介质交付、合同审批主体和服务时间表暂不参与开发。 |
| SCOPE-05 | 自动对焦与XY坐标求解 | 本期由固定对焦和固定X/Y点位替代；保留3D Z高度识别与运动到位检查。 |

原“交付、培训与验收服务”“交付与责任输入”“验收计划与需求追踪”内容及验收用例不进入本版正文或开发跟踪表。当前跟踪表只记录需求、范围、决策与待补充项。保留本地备份、账户、数据记录等软件功能，不附带介质交付、服务责任或验收安排。

# 2 系统组成与运行约定

| 组成 | 本期功能 | 运行约定 |
| --- | --- | --- |
| 上位机 | HMI、任务、配方、固定点位、采集与算法调用、结果、分拣、本地记录、恢复。 | 不计算XY绝对坐标；3D仅提供Z高度；算法异常不阻塞调度。 |
| PLC | 实体按钮、安全、夹紧、XY/各Z轴、翻面、旋转、取放料和反馈。 | 保持真实动作闭环和安全互锁，不保存业务任务进度。 |
| 3D相机/算法 | 采集并识别Z高度。 | 不作为XY点位求解、扫码点定位或本期姿态算法的来源。 |
| F / E相机 | 料盘信息采集 / 工件码采集与绑定入口。 | 采集位置固定；工件码规范待补充，内部ID独立于工件码。 |
| A/B、C/D | 普通及特殊零件缺陷图像采集。 | 固定对焦；按当前面和相机组执行采集与结果关联。 |
| MES、模型、样本 | 各预留空接口。 | 未接入不产生连接错误、不虚报成功、不参与主流程就绪和完成条件。 |

## 2.1 固定点位与Z高度

XY、工位位置及取放料位置事先确定，软件直接读取固定点位表，不在运行时从3D或图像计算绝对X/Y。先支持可替换的固定配置，具体现场数值后续补充；不能把“待补充”或随意填写的0当作可下发坐标。本文不生成任何真实设备坐标值。

需要识别高度的Z由3D算法提供；字段含义、单位、基准、对应轴、是否已有固定偏置及固定高度适用工步列OPEN-26待补充。软件仍检查高度属于当前工件/面且数值合法。PLC安全抬升与识别高度分别管理。

光学对焦固定，本软件没有自动对焦、焦点搜索或清晰度驱动的Z轴扫描。清晰度可以作为图像质量信息；质量异常按算法异常处理，不能触发自动调焦或挂起整盘。

| 任务 | 固定点位来源 | Z使用方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D高度采集 | 公共配置中的预设3D采集XYZ | 采集位置本身使用固定Z；输出高度供已规定的后续动作使用 | 按最新版接入核验XYZ及Z复位；旧图仅XY差异见D03。 |
| F料盘码采集 | 公共配置中的预设F采集XYZ | 使用固定扫码Z，适用轴须与反馈映射一致 | 不依赖产品配方或3D计算扫码位置；扫码3/4握手差异见D04。 |
| E工件码采集 | 预设E采集位置X/Y | E独立Z，具体高度规则待补充 | 工件码规则未补充不阻塞本期任务。 |
| A/B/C/D缺陷采集 | 相机/槽位/面对应固定点 | 公用Z按配置使用高度 | 固定对焦，不做焦点搜索。 |
| 翻面/旋转/分拣取放 | 配置中的固定取料/放料位置 | 取放料Z和机构安全高度按各自配置 | 动作反馈与算法结果分别处理。 |

## 2.2 算法非阻塞约定

所有算法调用必须有明确结束状态和有限等待。缺陷/测量/质量算法失败、超时、未接入、未配置或无结果，保存异常并在无法给出有效结论时记Pending，继续下一可安全执行步骤或工件。F码是本次确认的配方绑定前提，失败时按11.2阻断产品相关路线；这不改变算法调用必须有限结束的要求。E码规则与高度失败分别按OPEN-03/26处理，不将算法异常写成机械成功。

固定点位和设备安全条件由任务配置及PLC反馈决定。算法不阻塞不等于允许下发缺失/越界运动目标。3D高度失败后的安全替代高度、跳过范围以及持件中的后续动作尚未提供，因此这些具体分支标为待补充；接口应支持相应异常出口。不得用猜测高度推进机械动作，也不得沿用原版“算法失败即整盘锁停”的规则。

| 情况 | 当前记录/行为 | 待补充细节 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷/测量/质量算法失败、超时 | 记录错误、图像和调用ID；结果Pending；继续后续工步。 | 有限超时、重试次数、具体错误码。 |
| 同面/多面结果不齐 | 达到有限等待后提交异常/Pending，继续；不无限等齐。 | NG与Pending混合的优先级。 |
| 工件码无结果或规范未提供 | 外部码空/异常，使用内部Part_ID，继续。 | 工件码内容、码制、校验及后补码规则。 |
| F料盘识别失败/配方不唯一 | 保存码、原始错误和绑定失败；禁止进入产品相关检测与运动，等待重新建立合法绑定。 | F码格式/登记数据见OPEN-09；不使用上一盘或默认配方。 |
| 3D高度识别失败 | 记录异常并退出等待，进入可配置的高度失败分支。 | 安全替代高度或跳过工步/工件及无法安全继续时的处置。 |
| 算法结果迟到 | 附加到原调用记录，不能串件或重新触发物理动作。 | 需要更正历史结论时的独立操作规则。 |
| PLC断联、未到位、安全门、急停等 | 按真实设备控制/安全规则处理。 | 相关PLC接口与恢复细节。 |

# 3 产品、组与面映射（已确认）

OPEN-02已确认。本版沿用上一版第3章已有型号/场景/面数矩阵，作为当前开发映射，不重新设置审批等待。具体固定点位数值另行补充；工件码规范与该映射决策分开管理。

| 场景 | 型号 | 物料与面数 | 身份/组关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料单品检 | A | 大底座4面；压缩端盖、电机外壳、冷指基座、冷指保护筒、阀钉各1面 | 同盘同物料；内部ID，不要求外部工件码。 |
| 来料单品检 | B/C/D/E | 大底座4面；压缩端盖、转子外罩、冷指基座、冷指保护筒、阀钉各1面 | 同盘同物料；内部ID。 |
| 来料单品检 | F/G/H/I | 气缸座、膨胀机底座、冷指基座、冷指保护筒、阀钉各1面 | 同盘同物料；内部ID。 |
| 装配前打包成组检 | A | 大底座4面；压缩端盖、电机外壳、阀钉各1面 | 按已确认成组配置；工件码规则待补充。 |
| 装配前打包成组检 | B/C/D/E | 大底座4面；压缩端盖、转子外罩、阀钉各1面 | 按已确认成组配置；工件码规则待补充。 |
| 装配前打包成组检 | F/G/H/I | 压缩机2面；阀钉1面 | 按已确认成组配置；工件码规则待补充。 |
| 入库前半成品检 | A/B/C/D/E | 大底座/半成品2面；阀钉1面 | Assembly_ID关联装配体及检测部位，整体搬运；工件码规则待补充。 |
| 入库前半成品检 | F/G/H/I | 压缩机、膨胀机底座、阀钉各1面 | Assembly_ID关联装配体及检测部位，整体搬运；工件码规则待补充。 |

大底座典型面包括压缩侧、电机侧、杜瓦侧、阀钉侧；相机A/B/C/D名称与物理Face_ID分别保存。成组场景建立Group_ID和各Part_ID。58类工装、每类3套及单盘≥15件为原资料范围背景，软件工装实例、NG/Pending容量和实际点位值见OPEN-14/26待补充。

## 3.1 普通件调度粒度（已确认）

OPEN-04已确认。当前面使用整盘批采粒度，沿用已有描述：A相机完成当前面全部有效槽位的采集，再由B相机完成同一批次采集，按工件融合；完成标记避免单件循环重复采集。本次补充CD同样按C完成当前批次后D完成当前批次；不同成员/面选择的组由冻结配方决定，具体固定点位值待补充，见11.3/11.5。

# 4 本期业务流程与状态

1. 登录、自检、检查PLC及当前任务恢复状态，加载公共准备配置和安全点位；产品配方在F成功后绑定。

2. 输入工单/批次/场景并人工上料、确认启动；核验PLC安全、实际位置和夹紧，完成公共区域配置握手。现场按钮与现行Host启动映射见11.13 D07。

3. 按公共固定XYZ完成3D高度采集与F料盘扫码；到位、坐标核验和Z复位均须有实际反馈。F/E扫码状态3/4的协议差异见第7.9节。

4. 有效F码唯一匹配配方，与任务场景核对，冻结本盘配方/点位/成员/面/相机组/处置计划并绑定；需要改变区域容量时重新握手。未绑定不得执行产品相关路线。

5. 普通件按当前面整盘批采，环状目标使用AB、孔状目标使用CD；按成员实际面数翻面，核验面号和确认清零后切换新面固定XY及合法依据的适用Z。缺陷算法有限等待后形成有效结果或Pending。

6. 配方要求旋转工位的实体按固定源/目标点搬入、按指定姿态旋转、逐相机到位采集；完成后按结果回原位或NG/Pending区。半成品整体搬运，散件组保留成员及组关联。

7. 按面、成员及单件/组/半成品汇总结果，执行相应物理处置；组策略见11.8，已完成特殊出口的实体不再盘末重复分拣。

8. 所有应检/应处置步骤及本地记录收敛、无未知在途件后，移动至下料位、解锁、提示人工取盘并保存确认；完成状态与质量结论及复核状态分别记录。

| 状态/事件 | 本期行为 | 后续条件 |
| --- | --- | --- |
| 就绪/待启动 | 已加载有效任务配置和安全点位，等待实体启动。 | 硬件互锁满足后动作。 |
| 运行 | 持续调度采集、算法调用和真实动作。 | 算法事件只更新项/件记录，不切成整盘停机。 |
| 算法异常 | 原调用失败/超时/未配置，质量结果Pending或相应信息为空。 | 立即退出算法等待；高度相关动作按已配置安全分支。 |
| 暂停/设备故障 | 人工暂停或PLC/存储/实际机构等故障按对应规则处理。 | 由现场与设备反馈决定恢复。 |
| Pending复核 | 独立队列查看、复核及留痕。 | 不占用主流程等待；物理待定区容量仍有效。 |
| 执行完成 | 所有计划项均有有效结果或明确异常/跳过记录，实际动作已闭环。 | 与质量结论、复核状态、外部接口状态分别保存。 |

# 5 本期编号需求

需求编号沿用V1.0，新增POS及EXT表示固定点位和预留接口。表内不再设置验收方法、测试数量或验收用例关联列。状态“含待补充项”表示已明确功能继续开发，缺失部分依第10章补充。

## 5.1 系统范围与职责

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| SYS-001 本期业务闭环 | 本期覆盖工单/批次、产品与料盘信息、配方、固定点位、图像采集、3D高度识别、缺陷/测量算法调用、多面结果、OK/NG/Pending、物理分拣及本地记录查询。MES、模型和样本模块仅预留接口。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §1、§2 |
| SYS-002 本期模块 | 开发HMI、任务调度、PLC与外设通信、固定坐标配置、采集与算法调用、分拣、本地数据、安全与运维。接口预留模块不包含MES业务实现、模型管理、样本库、标注和训练。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.1、§2.2；SRC-04 第2页 |
| SYS-003 上位机职责 | 上位机管理任务、身份、检测面、配方、固定坐标表、算法结果与流程状态；读取预先定好的点位下发PLC，不计算绝对X/Y坐标。Z高度由3D算法识别，经有效性和轴限值检查后使用；相机与光源仍由上位机触发。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §1.6；SRC-07 |
| SYS-004 PLC职责 | PLC执行运动、夹紧、翻面、旋转和取放料的机构闭环，处理实体按钮与硬件安全互锁，并反馈到位/异常。PLC不负责产品配方解析、检测判定或生产任务进度保存。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-02 §1.6、§4.3；SRC-07 |
| SYS-005 无状态定义 | PLC不保存生产任务进度和配方业务状态，但维护轴位置、当前动作、安全互锁及故障反馈。固定点位表以PC配置为主；PLC是否临时缓存坐标及具体同步方式标为待补充（OPEN-05）。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §1.6、§2.4、§2.5。待补充：OPEN-05 |
| SYS-006 软件与设备边界 | 软件实现动作请求、状态检查、安全互锁、异常记录和恢复。设备机械性能与硬接线安全由相应设备系统承担。算法异常不得成为整盘任务暂停或停止的唯一原因；硬件互锁、通信故障及无效运动目标按设备控制规则处理。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §3；SRC-02 §1.3、§4.2 |

## 5.2 操作界面与实时监控

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| HMI-001 中文界面 | 全部生产、配置、报警、维护及帮助界面应使用中文，常用操作应适合非技术人员，无需编写代码。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-04 第4页；SRC-01 §2.2.1 |
| HMI-002 生产主界面 | 应展示工单、批次、场景、型号、料盘码、零件/组标识、槽位图、当前工步和检测进度，以及OK、NG、Pending、缺件和未完成数量。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.1；SRC-04 第4页；SRC-05 |
| HMI-003 图像与结果展示 | 实时展示当前采集图像、检测面、点位、相机、检测项目、设定参数、缺陷位置/类型和三态结果；支持查看原图与标注图，避免仅靠颜色表达状态。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.1、§4.2；SRC-04 第4页 |
| HMI-004 设备监控 | 显示PLC、相机、光源、轴位置、当前固定点位、3D识别高度、料盘锁紧、翻面/旋转及安全状态。算法失败/超时显示为可追溯的非阻塞异常；MES、模型/样本接口显示“未接入/预留”，不显示虚假的在线或成功状态。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表2、表6；SRC-02；SRC-06 |
| HMI-005 操作入口 | 提供工单/任务、启停、暂停/恢复、受控取消、报警、人工复核、配方/固定点位、查询导出、示教与维护入口。模型/样本业务页面及MES操作页面本期不开发，可隐藏或展示不可操作的预留说明。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.1、§2.2.5相关功能条款 |
| HMI-006 参数与版本可见 | 展示当前软件、算法组件、配方、固定点位表和接口版本。模型版本仅保留可空字段或展示外部算法随结果返回的标识，不开发模型版本管理页面。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §4.3 |
| HMI-007 异常提示 | 提示应包含任务/工件/面、错误码、时间、原因及流程处理结果；明确显示“算法异常，流程继续”。算法异常不要求弹窗确认后才能继续。设备故障提示保留允许的恢复操作。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.1；SRC-02 §1.3 |

## 5.3 工单、批次与任务管理

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| TASK-001 三类场景 | 支持来料单品检、装配前打包成组检、入库前半成品检。产品/组/面映射已确认，沿用第3章现有场景矩阵；工件码的具体规范单独列为待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.1；SRC-03 场景及物料。待补充：OPEN-03 |
| TASK-002 工单与批次输入 | 本期由上位机输入工单号、批次号及场景，建立有效任务配置后发起启动请求。MES工单下发仅保留未来接入位置，不作为任务创建依赖。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-05；SRC-06 步骤1—3 |
| TASK-003 身份层级 | 应唯一关联工单、批次、任务、料盘、槽位、工件、组装组和检测尝试；同一外部编码的复检应保留独立检测记录，不能覆盖历史。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.4相关功能条款；SRC-04 第3页 |
| TASK-004 来料无单件码 | 来料检不要求记录物料外部编码；系统仍应为每件建立内部唯一标识，以任务/料盘/槽位绑定图像、结果和分拣。不得因无单件二维码而阻止合法来料检。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-04 第3页；SRC-01 §2.2.4 |
| TASK-005 已确认的成组绑定 | 按已确认的产品/组/面配置建立Group_ID、Part_ID、原槽位及必检面的关系。工件码可空且规则待补充，后续接入时绑定既有内部身份，不覆盖原检测记录。OPEN-02已关闭，不再列为开发前待决策项。 | 本期开发；已确认。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-04 第3页；SRC-03。待补充：OPEN-03 |
| TASK-006 整盘任务生成 | 依据本任务已确定的产品/工装/场景、槽位、固定点位与检测面计划生成采集和分拣任务。算法识别异常记录到对应对象并继续；不得把识别失败当作确认空槽或合格。真实空槽、物理错放与安全风险按已配置规则处理。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-05；SRC-10；SRC-01 相关功能条款。待补充：OPEN-27 |
| TASK-007 生命周期 | 应保存任务创建、待启动、运行、暂停、异常、人工处理、完成和取消过程；未确认的检测/分拣步骤不得因暂停、取消或重启被标为完成。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.1、§4.2相关功能条款 |
| TASK-008 任务完成条件 | 每个计划检测项形成有效结果或明确的失败/超时/跳过记录后，调度可继续；算法异常件进入Pending处理。任务执行完成依据实际动作闭环、本地记录及应分拣任务反馈，独立于人工复核是否结束。MES、模型/样本预留接口和算法异常本身不阻止任务完成。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §4.1、§4.2；SRC-02 §4.4；SRC-05 |
| TASK-009 禁止重入 | 上一任务未闭环、同盘身份冲突或未处理的在途工件存在时，应阻止新的自动任务，防止串批、串盘和重复动作。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.1 |

## 5.4 身份识别与来料检查

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| ID-001 料盘信息绑定 | F相机在公共固定XYZ扫码点采集；有效F码用于料盘身份及配方唯一匹配，关联本盘、工单和批次。未识别、歧义、未知码或场景不一致时结束有限等待并记录原因，禁止产品相关检测/运动，不沿用上一盘或默认配方。具体码格式与登记数据见OPEN-09，顺序见11.2。 | 本期开发；2026-09-24更新。依据：USR-20260924；SRC-02最新版；SRC-05/06/09。待补充：OPEN-09、OPEN-29。 |
| ID-002 工件码采集位置 | E需扫码对象按SRC-03“场景及物料”K19/Q19及型号交叉，分别为S2/S3大底座；当前以下发扫码坐标对应位置为扫码面。码格式、真实贴码面和生产参数现场确认，不阻塞Test主流程。 | 本期开发；USR-20260926-C：本次用户业务确认，已明确规则待实现/验证；现场参数另列，不代表生产通过。 |
| ID-003 编码算法异常 | E解码失败、超时或无结果保留原始响应、内部身份及问题，继续具备条件的后续流程；按本次用户确认复用F的§3.1.7运动、扫码Z反馈、操作结束及复位清零，不能声称协议原文已写E。F唯一配方绑定不变，机械未知、复位失败或必要保存失败仍不得放行。 | 本期开发；USR-20260926-D：本次最新用户确认（双端复位后整轮重启）；业务规则已确认，设计及实现验证另行同步；生产参数延期，不代表生产通过。 |
| ID-004 有无与计数 | 保留工件有无、有效件数、空槽/缺件和异常来料的业务记录；本期3D算法只承担Z高度识别，不要求其承担姿态或XY定位。额外有无识别由哪路2D结果或配置提供标为待补充（OPEN-27）；算法无结果按未知记录，不假定空槽。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表7相关功能条款；SRC-04 第7页；SRC-05。待补充：OPEN-27 |
| ID-005 3D仅识别Z高度 | 3D算法本期仅提供Z轴所需高度识别结果，不计算X/Y绝对坐标、不定位料盘扫码点、不要求输出3D姿态判定。返回高度、单位、结果状态及可用质量信息，并绑定任务、工件/面和调用ID；输出字段与具体数值后续补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表7相关功能条款；SRC-02 §3.1.2；SRC-06。待补充：OPEN-26 |
| ID-006 运动目标有效性 | X/Y取当前面版本化固定点位；Z使用该面明确的合法固定值或初始公共3D测量加该面已定义映射。校验对象、面、测量来源、单位/基准、配置版本与限值；不得直接复用上一面XYZ、填零或伪造新轮高度。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |
| ID-007 换盘与逐面目标关联 | 换盘/换型重新建立公共测量及绑定；同盘翻面保留初始公共3D、F绑定和对象身份及历史结果，不重新采集3D。每面重新解析该面的合法目标及测量/配置依据，执行阶段与测量轮次分开。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |

## 5.5 配方、参数与换型

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| RCP-001 产品配置匹配 | 公共准备后由F码唯一匹配当前料盘的场景、型号、配方及版本；人工选择场景仅作一致性校验。F未成功或配方不唯一不得开始产品相关动作，不把上一产品或手工默认配置当作匹配成功。公共坐标独立于产品配方；具体登记字段待补充。 | 本期开发；2026-09-24更新。依据：USR-20260924；SRC-02最新版；SRC-06；SRC-16。待补充：OPEN-09。 |
| RCP-002 配置合法性 | 检查本任务的配方、固定点位、产品/场景/面和版本是否一致。无有效配置不得向设备下发不确定动作，这是配置/控制条件，不要求等待算法修复；在已有合法配置的任务中，单纯算法失败按非阻塞分支继续。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.1相关功能条款 |
| RCP-003 配方与固定参数 | 保存产品/组/面映射、槽位/区域、相机组、ROI、曝光/光源、预设X/Y、Z高度来源、固定Z适用项、翻面/旋转、缺陷/测量规则及分拣位置。无自动对焦策略。坐标和具体参数先使用可替换的固定配置，正式数值标为待补充；模型相关信息仅预留字段。 固定四面流程仅保留三个AB＋一个CD或三个CD＋一个AB；全同组和二比二组合退出当前业务配方及必做验证范围。一面、两面规则保持；少数组所在面及执行位置由配方决定，不限定最后一面，不新增全排列实跑要求。成组成员和整体检测部位中的四面对象也须检查适用性；成组、整体、E扫码、旋转和人工换面等独立场景保留。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表6/7；SRC-02 §2；SRC-06/09/14。待补充：OPEN-15, OPEN-26 |
| RCP-004 编辑与版本 | 支持授权人员创建、复制、编辑、校验、发布、停用、导入/导出及回滚配方；记录修改人、前后值、原因、版本、审批和生效范围。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.1、§2.2.3相关功能条款 |
| RCP-005 任务配置快照 | 任务开始冻结公共准备与预算配置；F唯一匹配后冻结本盘产品配方、固定点位版本、成员/面/相机组、采集/算法参数及处置计划，绑定后不受后台修改隐式影响。MES/模型/样本预留接口不参与任务就绪。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.3、§4.3 |
| RCP-006 换型校验 | 换型应完成上一型号安全结束、工装/物料更换、自动识别、配方切换、坐标/区域更新、自检和首件就绪，最大时间≤0.25h；具体人工边界待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 表9；SRC-04 第8页。待补充：OPEN-18 |
| RCP-007 料盘兼容 | 应管理58种料盘/工装类型的配置及实例，按型识别布局；单盘容量基线≥15件，现协议1—15槽位和NG/待定各5点的上限需扩展确认。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 表1及附录；SRC-02 §2.5.2。待补充：OPEN-14 |
| RCP-008 配方标识下发 | 向PLC的Recipe_ID只用于显示/追踪标识，不作为PLC解析配方或自主选择下一动作的依据；Int16标识与软件版本标识应有受控映射。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-02 §2.6 |

## 5.6 PLC通信、控制与示教

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| CTL-001 Modbus角色 | PC与PLC采用Modbus TCP，PC主站/客户端，PLC从站/服务端；网络地址、端口、站号、地址基准和功能码须在接口冻结时确认。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 §1.1。待补充：OPEN-08 |
| CTL-002 轮询与心跳 | PLC扫描周期≤10ms，上位机轮询周期≤50ms；读PLC_Heartbeat_Req并响应PC_Heartbeat_Resp，连续3s未收到有效心跳变化视为断联。心跳翻转周期和PC失联检测细节待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 §1.2、§1.3、§2.1。待补充：OPEN-08 |
| CTL-003 初始化握手 | 检查PLC、相机、固定点位、配方、存储及现场恢复状态，设置PC_System_Ready并读取PLC就绪/模式/安全位置。算法调用服务未就绪或预留MES/模型/样本接口未接入不得单独阻止主流程就绪；调用时以明确异常响应继续。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §1.5；SRC-01 §4.3 |
| CTL-004 实体启动互锁 | 人工确认启动、安全条件和夹紧实际反馈是运动前提。原安全图为软件请求后等待现场实体/双手按钮，现行SRC-16由Host人工确认产生PC_Start_Cmd；现场按钮映射及夹紧触发先后按OPEN-10明确，模拟确认不视为真实按钮验证。 | 本期开发；场景和来源差异见11.13 D07。依据：SRC-02最新版、SRC-06/12/16。待补充：OPEN-10。 |
| CTL-005 动作前置条件 | 生产运动须同时满足就绪、自动模式、无阻断故障、无人工占用、正确夹紧/工位互锁及XYZ安全位置校验；PLC对每次动作独立执行安全校验。维护动作另按受控模式处理。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-02 §1.5、§1.6、§2.3 |
| CTL-006 固定坐标下发 | 从预设点位表直接读取X/Y并写入PLC，后续仅替换配置值，不新增运行时XY坐标计算。Z按本动作配置取3D识别高度；无需识别的机构固定高度保持预设值，其适用点位清单待补充。运动到位仍须核验XY及相应Z轴反馈。 各动作须按现有协议下发完整目标XYZ并读取本次实际XYZ校验，包含扫码、单面及第二拍照位、下料；目标相同也不能漏轴。Z按当前合法测量/固定配置依据及动作轴选取，不混用检测、扫码和抓取Z。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §2.2、§3.1.3。待补充：OPEN-26 |
| CTL-007 动作闭环与超时 | 运动命令需经历下发、接收/执行、完成/失败反馈；后续依赖动作不得使用未完成状态。设备动作超时以可配置参数记录和处理，具体值待补充；本条不将算法调用超时当作运动故障。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §3相关功能条款。待补充：OPEN-18 |
| CTL-008 防重复与乱序 | 命令关联本轮运行/动作与反馈，保留清零、重复抑制及有限超时；普通翻面/分拣不新增序号寄存器。上位机和下位机均复位并恢复初始状态；初始状态成立后，由上位机重新下发启动命令，从完整流程起点重新执行公共准备、配方绑定及后续流程。不得从故障步骤续跑或仅重发故障指令，不自动无限重启；新运行不得复用旧完成标记、扫码绑定或检测结果。旧反馈不得充当新运行完成。 | 本期开发；USR-20260926-D：本次最新用户确认（双端复位后整轮重启）；业务规则已确认，设计及实现验证另行同步；生产参数延期，不代表生产通过。 |
| CTL-009 数据类型 | 坐标/高度采用Float32，占2个16位寄存器；动作、ID和枚举采用Int16；开关量按冻结的Coil/寄存器映射。必须确认字/字节序及地址基准，联合往返验证。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 §1.7、§2相关功能条款。待补充：OPEN-08 |
| CTL-010 多轴区分 | 分别管理ABCD公用检测Z、E扫码独立Z和取放料Z。公共3D/F按现行接入使用固定XYZ与到位核验，旧图仅XY描述按D03调整。各目标寄存器与实际Z反馈所属物理轴须明确；单一Z状态不能默认代表全部轴均到位。 检测、F扫码、翻面/取放及下料分别使用现行协议规定的目标Z与反馈归属，不把一种Z反馈当作全部轴到位。E复用F规则仍依据既有用户确认。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-06；SRC-08；SRC-02 §2.2。待补充：OPEN-08 |
| CTL-011 区域配置 | 公共准备使用明确的公共NG/Pending容量并完成Ready/Ack；F成功后配方若改变容量，应重新下发并确认后再使用相应区域。容量和物理目标来自本盘冻结配置；PLC临时缓存和ACK确认范围见OPEN-05，具体容量值见OPEN-14。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §2.4、§3.1.1相关功能条款。待补充：OPEN-05, OPEN-09 |
| CTL-012 示教流程 | 工程师进入Teach_Mode_Cmd后停止自动运行；选择Teach_Pos_Select，读取Teach_Pos_X/Y/Z，确认Teach_Confirm后由PC保存。退出示教须重新满足生产就绪条件。手动移动的具体操作载体待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 §2.5、§5.1。待补充：OPEN-05 |
| CTL-013 固定点位表 | 本地保存Point_ID、Point_Type、Recipe_ID、Pos_X、Pos_Y、Z_Source、Fixed_Z/3D高度引用、版本、修改人及时间。先读取预设固定值，后续可配置替换；无需实时计算绝对坐标。未给出的具体值与轴单位保留待补充，不把占位数当作真实设备坐标。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §2.5.4；SRC-01 §2.2.3。待补充：OPEN-05, OPEN-26 |
| CTL-014 示教点范围 | 当前协议抓取点1—15、NG点101—105、待定点201—205、可选OK点301—315；对未定义ID和越界应拒绝。新容量按接口变更扩展。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 §2.5.2。待补充：OPEN-14 |
| CTL-015 安全抬升高度 | 抓取后的安全抬升由PLC统一设定；PC读取的预设动作点、3D识别高度与PLC安全抬升高度分开记录。对焦固定，Z运动不得被解释为软件自动调焦。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §2.2 注 |
| CTL-016 外设连接 | 相机通过GigE等已约定设备接口由PC直接控制，光源/扫码支持设备实际TCP/IP、RS232接口；EtherCAT是否仅用于PLC内部运动网络须确认，不默认PC直控伺服。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 表2/6；SRC-02 §1.6；SRC-04 第4页。待补充：OPEN-22 |

## 5.7 采集、成像与标定

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| ACQ-001 采集类型 | 支持3D高度数据、F料盘码、E工件码、普通零件与特殊零件缺陷图像采集；各类采集均按预设点位和相应轴到位条件运行。工件码规则待补充时保留接口，不阻塞其他采集。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-09。待补充：OPEN-03 |
| ACQ-002 触发归属 | PC在对应工位和适用Z轴可靠到位后控制光源与相机，PLC不负责相机/扫码算法触发；不到位、人工占用或安全异常时禁止采集流程继续。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-02 §1.6相关功能条款；SRC-06 |
| ACQ-003 相机组顺序 | 按照已确认配置选择A/B或C/D相机组，前往每台相机的固定采集点并处理相应Z高度；取得图像后绑定同一物理检测面进行融合。相机名与物理面ID分开。 每台相机的拍照位分别下发完整XYZ并核验实际XYZ，第二拍照位不得仅因某轴与上一点相同而省略本次目标或校验。四面对象的相机组适用范围按第11.3节最新3＋1规则，具体面位置由配方决定。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-06 步骤31—61；SRC-09。待补充：OPEN-26 |
| ACQ-004 已确认的普通件批采粒度 | 普通件按当前面/阶段整盘批采：AB组先A完成有效目标再B，CD组先C再D，逐对象同面融合。不同成员/面仅进入所配置相机组；已完成1面成员不参与其他成员的下一面翻转/采集。具体点位值待补充，既有批采粒度继续有效。 | 本期开发；已确认。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-05；SRC-10。待补充：OPEN-26 |
| ACQ-005 独立采集标识 | 每次采集具有Capture_ID，绑定任务、工件、槽位、面、相机、固定Point_ID/版本、Z来源、参数及时间。迟到帧或算法回调不得写到下一件或覆盖已提交的处理记录。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 相关功能条款；SRC-06 |
| ACQ-006 图像质量异常不阻塞 | 检查图像完整性和质量；质量算法失败、结果不确定或图像不可判定时，记录原因并将该检测项记为异常/Pending，继续后续任务。可进行有限重试，但不能无限等待或因重试耗尽停住整盘；阈值与重试次数待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表6/7/10。待补充：OPEN-15, OPEN-18 |
| ACQ-007 图像处理 | 应支持去噪、增强、畸变/几何校正和ROI裁剪，并保留原图；处理参数及版本应随结果保存。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 表2、表7 |
| ACQ-008 固定对焦 | 光学对焦为事先固定状态，本软件不开发自动对焦、焦点搜索、清晰度驱动Z扫描或对焦闭环。3D算法识别Z高度属于运动高度输入，不能当作自动对焦。OPEN-01已确认关闭。 | 本期开发；已确认。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.2；SRC-02 §2.2；SRC-04 第10页 |
| ACQ-009 必要算法标定参数 | 保留测量/图像校正所需的像素尺寸、单位和版本配置。XY运动使用预设固定坐标，本期不开发3D到XY运动坐标求解；3D输出能否直接作为Z目标、基准和偏置由OPEN-26待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.2；SRC-02 §3.1.2—3.1.5。待补充：OPEN-15, OPEN-26 |
| ACQ-010 断线重连 | 相机/光源连接中断、超时或重连后应报警、确认参数与当前采集状态，避免重复采集、丢图或误用旧帧；恢复范围由未完成任务确定。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §4.3相关功能条款 |

## 5.8 缺陷、测量与结果融合

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| ALG-001 最小识别目标 | 保留最小可识别点0.01mm的原始功能目标；实际算法能力、参数和适用条件随算法接入补充。算法未达到要求或不能给出有效结果时按异常/Pending记录，主流程继续。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.2相关功能条款；SRC-04 第3页。待补充：OPEN-15 |
| ALG-002 凹坑阈值 | 点状凹坑直径≥0.1mm判NG，阈值等号归NG；阈值以下仍须检查其他项目，不能仅凭较小尺寸直接判整件OK。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.2相关功能条款 |
| ALG-003 划伤阈值 | 连续点状相连成线的划伤，长度≥0.2mm判NG；未经正式批准不得放宽为0.3mm。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.2相关功能条款；SRC-04 第3页 |
| ALG-004 加工纹理 | 非以检测面中心为圆心的非圆周加工纹理判NG；正常圆周加工纹路与异常纹理的样本、中心确定和容差需形成受控图册。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 §2.2.2；SRC-04 第3页。待补充：OPEN-15 |
| ALG-005 脏污 | 与加工面明显颜色差异的点状或线状物作为脏污缺陷判定依据；色差、面积等量化规则未给出，应通过样件/规则表确认。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 §2.2.2；SRC-04 第3页。待补充：OPEN-15 |
| ALG-006 其他缺陷 | 保留磕碰、毛刺/毛边、变形、装配偏移等缺陷类别的检测结果承载能力；具体模型能力、阈值和图册待补充。未配置项目返回未配置/无结果状态，不阻塞调度，也不输出伪造OK。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表2、表7。待补充：OPEN-15 |
| ALG-007 尺寸测量 | 保留尺寸、距离/间距、半径、平面度的算法调用与结果记录；量程、公差、精度、重复性、单位和标定参数待补充。无效测量按异常/Pending记录并继续，不将测量模块失败升级为整盘停机。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.2、表7。待补充：OPEN-15 |
| ALG-008 算法统一输出 | 返回Call_ID、Task_ID、Part_ID、Face_ID、算法执行状态、三态业务结果、缺陷/测量数据、错误码/原因、组件版本及耗时。必须区分算法成功的质量结果、调用失败/超时、未接入和未配置。空结果不得默认为OK。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.2、§2.2.4相关功能条款 |
| ALG-009 同面融合有限等待 | 融合按计划相机/ROI收集结果，采用有限等待；某相机结果缺失、超时或冲突时形成明确异常/Pending并推进，不无限等齐。回调带调用ID，超时后迟到结果保留日志，不能重复触发已执行动作。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-06；SRC-09；SRC-01 表10 |
| ALG-010 多面融合与Pending | 全部必检有效且合格才OK；任一确认NG则汇总NG，同时保留具体NG面和未判定面；无NG但有缺面、无效测量、超时或未配置结果则Pending/异常。结果汇总不阻断无依赖后续，不用NG覆盖Pending明细。 | 本期开发；USR-20260926-C：本次用户业务确认，已明确规则待实现/验证；现场参数另列，不代表生产通过。 |
| ALG-011 质量统计目标 | 保留原资料在约定适用范围内OK/NG判定100%正确、Pending占比≤2%、明确判定占比≥98%的质量目标。本期记录实际OK/NG/Pending、算法失败、超时及无结果数量，不因为算法指标或Pending比例未达目标而暂停流程。适用范围和统计细节待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表9相关功能条款；SRC-04 第3页。待补充：OPEN-15, OPEN-18 |
| ALG-012 完整性记录 | 对每件计划面/项目与实际记录进行核对，缺失或异常必须有明确状态和原因。允许以“任务执行完成、部分结果Pending/待复核”结束任务，不能将异常项目记为已有效检测或合格。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §3；SRC-01 §4.1 |
| ALG-013 算法非阻塞调度 | 缺陷、测量、质量、编码和3D高度算法调用均有调用ID、有限等待及异常出口；捕获异常、超时、空结果和未接入。调度记录失败/Pending后继续下一可执行工步或工件，不弹窗等待算法修复、不无限重试。具体超时、有限重试次数和结果融合补充到OPEN-26。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策。待补充：OPEN-18, OPEN-26 |
| ALG-014 迟到结果与动作唯一性 | 超时或失败已转入后续工步后，迟到结果只能附加到相应调用记录，不能覆盖另一工件、回退主流程或再次触发翻面/分拣。需要复算或更正时以独立操作留痕。 | 本期开发；本轮确认的范围。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策 |

## 5.9 翻面与多面检测

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| FLP-001 已确认的检测面计划 | 按第3章已确认产品/组/面映射执行1面、2面或4面检测，记录面序与PLC实际面号。OPEN-02已确认，具体项目配置沿用该映射，不再作为待决策问题。 | 本期开发；已确认。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-03 场景及物料；SRC-05/10 |
| FLP-002 翻面闭环 | 按§3.1.5逐实体写翻面XYZ至0003/0005/000B→命令3→核验本次到位及实际XYZ→清命令→提交目标面→核验Flip_Status=2及实际面匹配→Flip_OK=1→确认状态0→Flip_OK=0，才记录完成。连续不同实体同目标面也须各自完整闭环。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |
| FLP-003 当前零件翻面点 | 料盘不翻面；PC提交当前零件版本化翻面位置和目标面，PLC抓手完成内部机械闭环。不再要求新增两组专用取放坐标字段或动作序号寄存器。数值配置与生产标定仍须提供；不新增3D XY求解。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |
| FLP-004 翻面后逐面目标 | 翻面后不重新采集3D，不以第二次3D作为下一面准入条件。保留同盘/对象/F及初始测量历史，验证当前实际面与该面有效XYZ及其合法测量/配置依据后检测；不能直接复用上一面点位。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |
| FLP-005 人工翻面 | 人工占用期间禁动；操作完成且既有安全条件成立后PC置Manual_Flip_Complete=1，PLC反馈占用0后清确认。人工操作完成且既有占用、确认清零及安全条件成立后，暂以本次命令目标面作为流程面，来源标为“命令默认/人工确认”，不冒充设备实测；自动翻面仍核验实际面反馈和ACK，正常翻面后不重采3D。故障恢复另按双端复位后整轮重启，不沿用旧流程面。 | 本期开发；USR-20260926-D：本次最新用户确认（双端复位后整轮重启）；业务规则已确认，设计及实现验证另行同步；生产参数延期，不代表生产通过。 |
| FLP-006 扫码与面记录 | 在已配置的工件扫码工步调用E相机，将有效编码绑定既有工件。工件码规则未补充或算法读码失败时以内部ID记录并继续下一面，不能等待扫码算法恢复。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-05/10；SRC-06 |

## 5.10 特殊零件旋转检测

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| SPC-001 特殊类型路由 | 按已配置普通/特殊路线执行；特殊旋转角度及机械细节由下位机内部负责，上位机发动作并等待对应结果。Test接入先同步共享合同，生产映射现场确认；不以现场角度缺失阻断虚拟主流程。 | 本期开发；USR-20260926-C：本次用户业务确认，已明确规则待实现/验证；现场参数另列，不代表生产通过。 |
| SPC-002 特殊固定参数 | 保存原槽、旋转工位、目标位置及相机组的版本化Test配置；生产逐面相机、摆放、坐标高度与区域容量现场确认。旋转角度由下位机内部程序负责，不要求上位机提供角度数值。 | 本期开发；USR-20260926-C：本次用户业务确认，已明确规则待实现/验证；现场参数另列，不代表生产通过。 |
| SPC-003 单件搬运到旋转位 | 保存工件原位和在途身份，PLC取料并移至旋转位放料，收到可靠完成反馈后方可旋转；旋转工位占用冲突、抓取失败或物理状态不明应锁停。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-15；SRC-01 §4.2 |
| SPC-004 旋转闭环 | 上位机提交旋转动作并等待下位机结果，具体角度/方向由下位机完成；VirtualPlc实际接收请求并返回相关模拟结果，Host不写死成功。等待有限，超时记录并限制依赖步骤；生产地址不从普通Flip臆造。 | 本期开发；USR-20260926-C：本次用户业务确认，已明确规则待实现/验证；现场参数另列，不代表生产通过。 |
| SPC-005 特殊零件算法调用 | 旋转机构到位后按相机组执行固定点位采集和算法调用；采用有限等待。缺陷算法失败、未接入或超时，当前件记Pending并进入配置好的后续放料步骤，不停在旋转位等待算法修复。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-15；SRC-06 步骤83—113 |
| SPC-006 按结果闭环放料 | OK件由旋转位取回原槽位，NG放NG区，Pending放待定区；PC下发目标，PLC整体执行取放。仅在可靠反馈后更新该工件位置、分拣及完成状态。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-14/15；SRC-06 步骤114—121 |
| SPC-007 避免二次分拣 | 特殊零件已在单件闭环完成NG/Pending转移后，整盘末分拣计划必须识别其完成状态并排除，避免再次从原位抓取。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-06；SRC-15；SRC-01 §4.2 |

## 5.11 分拣、料位与下料

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| SRT-001 同盘结果隔离 | 普通源位、NG及待判定位属于同盘；普通OK留原位。S2仅处置问题成员，NG成员送本盘指定NG区并记录组/成员/问题面；组NG不导致OK成员搬运，纯Pending沿已有待判定路径。当前先OK主链，现场容量延期。 | 本期开发；USR-20260926-C：本次用户业务确认，已明确规则待实现/验证；现场参数另列，不代表生产通过。 |
| SRT-002 固定点位分拣 | 依据工件的OK/NG/Pending及当前实际位置，从固定点位表选择取/放料点。算法失败按Pending进入处理，分拣无需等待算法重算；动作前仍检查目标区域容量及坐标有效性。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §3.1.6；SRC-11 |
| SRT-003 料位状态 | 应管理槽位空闲、预留、占用和异常未知状态；分配目标后预留，可靠放料确认后占用，失败/中断不能自动释放未知槽位。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §4.2；SRC-02 §2.4 |
| SRT-004 分步取放握手 | 按§3.1.6先写源XYZ(0003/0005/000B)再Sorting_Cmd=1；状态2仅为取料成功。先清命令，再提交真实源槽位Sorting_Part_Index及本盘目标XYZ，然后命令2放料；禁止把Sequence当槽位号。 必须观察本次协议规定的取料成功状态2后，才可清取料命令并提交放料槽号、目标XYZ及放料命令；未取得可靠取料成功不得提前进入放料。复用既有条款，不新增PLC信号。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |
| SRT-005 分拣完成确认 | Sorting_Exec_Status=3表示放料完成；清Sorting_Cmd、置Sorting_OK=1，确认状态0后清Sorting_OK=0，才提交本次分拣完成及目标占用。状态2不得作为整项完成，未知在途不释放、不自动重发。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |
| SRT-006 满盘处理 | Sorting_Exec_Status=5为满盘，Sorting_Cmd=3为满盘报警；当前盘目标区已满时锁停相关分拣，不能因报警等级1而继续放料。清盘/恢复业务条件仍按OPEN-12确认。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |
| SRT-007 失败与重试 | 抓取空、卡滞、超时或部分完成保留故障及实际处置证据，不虚标已分拣。上位机和下位机均复位并恢复初始状态；初始状态成立后，由上位机重新下发启动命令，从完整流程起点重新执行公共准备、配方绑定及后续流程。不得从故障步骤续跑或仅重发故障指令，不自动无限重启；新运行不得复用旧完成标记、扫码绑定或检测结果。复位仅清理当前执行状态，旧故障、日志、图片和结果保持；新一轮启动与旧故障运行可追溯关联。 | 本期开发；USR-20260926-D：本次最新用户确认（双端复位后整轮重启）；业务规则已确认，设计及实现验证另行同步；生产参数延期，不代表生产通过。 |
| SRT-008 本地分拣一致性 | 结果、目标槽位、动作指令、实物反馈与本地数据相互关联；未获可靠完成反馈不记成功。MES结果及对账本期仅预留数据接口，不加入分拣事务。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §4.2相关功能条款；SRC-02 相关功能条款。待补充：OPEN-24 |
| SRT-009 下料与最终完成 | 普通盘末：检测完成→写下料XYZ(0003/0005/000B)并命令4→核验本次到位和实际XYZ后清命令→适用同盘分拣→整盘条件收敛/必要保存→解锁反馈→页面取盘确认→Final。到下料位不等于允许取盘；不再采用写检测Z、命令4只动XY规则。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |

## 5.12 人工复核与处置

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| REV-001 非阻塞Pending队列 | Pending进入独立复核队列，显示内部身份、原图、已知缺陷或算法错误原因、参数及上下文。常规待定区域有容量时按规则分拣，人工复核不阻塞后续生产任务；容量或动作故障按设备条件处理。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §4.2；SRC-04 第3页 |
| REV-002 复核记录 | 保留原算法执行状态及结果、复核结论、复核人、时间、原因与证据，不能覆盖原始记录。MES更正通知与样本入库本期不实现，所需引用字段可空预留。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §4.2、§2.2.5。待补充：OPEN-16 |
| REV-003 复核后去向 | 复核结论与实际处置/重检/报废位置必须有记录；人工改结论不能自动假定实物已重新分拣，必要时执行受控搬运及回执。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §4.2；SRC-02 §4.3 |

## 5.13 数据、报告与追溯

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| DAT-001 单件本地记录 | 保存工单/批次、内部工件与组ID、外部工件码（可空）、场景、托盘/槽位、检测面、固定Point_ID/版本、3D高度及来源、配方/算法参数、执行状态、质量结论、缺陷/测量、原图/结果路径、分拣、操作员和异常。MES/模型/样本只保留可空扩展字段。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.4 |
| DAT-002 原始与结果文件 | 保存实际产生且与判定相关的原始图像、点云/视频、标注图和算法输出；原始文件与结果文件分开，不得以压缩/标注图覆盖原图；不强制未配置的视频采集。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.4；SRC-04 第4页 |
| DAT-003 文件组织与命名 | 检测记录自动写入设备数据盘，按统一命名和目录组织，业务数据与系统文件分开；文件名须避免重复覆盖并能定位任务、工件、面、相机和采集尝试。最终规范须冻结。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.4；SRC-04 第4页 |
| DAT-004 记录与报告 | 每件输出基础信息、项目、参数、结果及图片；NG/Pending展示已知异常区域或无法判定原因，算法失败时不伪造缺陷位置。输出整盘检测与分拣汇总；本地报告模板/导出字段按OPEN-28待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-04 第4页；SRC-05。待补充：OPEN-28 |
| DAT-005 本地查询导出 | 按批次、工件、产品/场景、时间、结果、缺陷、配方、固定点位和算法组件版本查询，关联采集、动作及异常记录。MES回执查询与模型/样本业务查询暂不参与开发。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.4相关功能条款 |
| DAT-006 生产统计 | 记录当前型号、工序、数量、历史生产与异常；统计有效件、OK/NG/Pending、各类缺陷、漏检/误判、节拍和设备停机。空位/取消/重检应按批准口径单列。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-04 第4页；SRC-01 相关功能条款 |
| DAT-007 本地事务与完整性 | 保持图像索引、算法执行/质量状态、物理动作及分拣记录一致；算法异常可形成完整的异常记录并继续，文件或数据库写失败不能假报保存成功。MES上传状态不纳入本期业务事务。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表10、§4.2相关功能条款 |
| DAT-008 日志与时间 | 记录采集、算法调用/超时/迟到回调、调度推进、动作序号、故障和操作，关联任务/工件及统一时间。PLC与PC日志应可对照；MES时间与回执本期仅预留字段。时间偏差上限待补充。 每次动作须可关联查询完整目标XYZ、实际XYZ、动作所用Z轴及关键握手。相同值未出现在变化日志中不等于无实际读写；保留两端请求/接收/反馈依据，区分通信缺漏与显示省略。问题1—5根因待运行核验，不凭源码关闭。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §4.1相关功能条款；SRC-02。待补充：OPEN-18 |
| DAT-009 数据留存 | 保留本地原图、结果、质量争议、NG/Pending、算法异常和指定冻结记录，受权限保护。保留期、归档、删除审批与容量阈值待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.4。待补充：OPEN-20 |
| DAT-010 容量预警 | 监控图像盘、数据库、缓存及备份容量，达到批准阈值时预警；不足以可靠保存检测证据时禁止继续产生无法落盘的结果，并保留当前任务。不能自动删除受保护数据。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 表10、§2.2.4；SRC-04 第4页。待补充：OPEN-20 |

## 5.14 报警、安全与异常恢复

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| SAF-001 系统状态 | 至少管理待机、自检、就绪、运行、暂停、报警、人工复核、维护和安全停机状态；各状态允许命令须定义，状态变化应留痕。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.1 |
| SAF-002 硬件安全独立 | 急停、光栅和门锁等由PLC硬接线安全回路处理，不依赖PC应用或网络；PC读取故障、阻断新动作、显示和记录，不能通过界面解除硬件联锁。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-02 §1.3、§1.6、§4.2 |
| SAF-003 断联锁定 | PLC/PC心跳断联3s内锁定PC生产操作并报警，PLC自主软停机并切断伺服使能；网络恢复不得自动继续，必须人工复位和任务核对。PC崩溃不能依赖其再发送停机指令。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 §1.3相关功能条款、§4.3。待补充：OPEN-11 |
| SAF-004 软停与急停区分 | 软停、受控暂停和物理急停须独立表达；软停是否自动回位与停止/断伺服存在原文矛盾，依OPEN-11由机构/安全方案确认，不能在故障状态盲目回位。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 §1.3、§2.1、§4.2。待补充：OPEN-11 |
| SAF-005 设备报警与算法事件 | 设备报警按PLC等级处理；算法调用失败、超时、低置信、未接入/未配置记录为非阻塞事件并推进流程，不复用设备等级2/3触发暂停/停机。硬件安全及通信故障仍按实际设备条件处理。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-02 §2.7；SRC-01 §2.2.1。待补充：OPEN-13 |
| SAF-006 异常范围 | 覆盖PLC/运动、相机与光源、夹紧、翻面/旋转、抓取/分拣、满盘、安全、气压、固定点位、采集、算法、存储和备份。算法异常与设备故障分别归类；固定对焦没有软件调焦故障，MES/模型/样本预留模块不产生断线停机。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 相关功能条款；SRC-02 §2.7；SRC-06 |
| SAF-007 报警事件管理 | 支持发生、持续、确认、恢复和关闭记录。同一持续故障可合并重复报文；故障已恢复后再次触发必须产生新事件，不能因防抖漏记真实独立故障。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 相关功能条款；SRC-01 §4.1。待补充：OPEN-13 |
| SAF-008 复位流程 | 上位机和下位机均复位，清理当前执行状态并恢复初始状态；PC请求System_Reset_Cmd后等待PLC就绪及实际反馈。初始状态成立后才可重新下发启动；复位不删除故障、日志、图片或结果，不绕过安全/位置互锁。生产回零与硬件初始化细节由现场设备合同确认，不编造信号。 | 本期开发；USR-20260926-D：本次最新用户确认（双端复位后整轮重启）；业务规则已确认，设计及实现验证另行同步；生产参数延期，不代表生产通过。 |
| SAF-009 人工确认恢复 | 上位机和下位机均复位并恢复初始状态；初始状态成立后，由上位机重新下发启动命令，从完整流程起点重新执行公共准备、配方绑定及后续流程。不得从故障步骤续跑或仅重发故障指令，不自动无限重启；新运行不得复用旧完成标记、扫码绑定或检测结果。复位仅清理当前执行状态，旧故障、日志、图片和结果保持；新一轮启动与旧故障运行可追溯关联。人工换面后的继续独立遵守占用、确认清零及命令默认面要求。 | 本期开发；USR-20260926-D：本次最新用户确认（双端复位后整轮重启）；业务规则已确认，设计及实现验证另行同步；生产参数延期，不代表生产通过。 |
| SAF-010 部分动作恢复 | 抓取中、翻面中、旋转中或分拣中断时，应保存动作意图、最后反馈和未知物理状态；支持PLC单步复位等受控处置，松夹/回退的具体安全条件须由PLC保证。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-02 §4.1、§4.3；SRC-01 §4.2。待补充：OPEN-11 |
| SAF-011 算法故障隔离 | 算法异常/无响应不能占住调度线程或动作队列；到达配置的有限等待时间后记录异常/Pending并继续，支持后台恢复算法服务。数据库、真实采集硬件和PLC故障按各自控制规则处理；算法就绪不作为恢复生产的强制前置。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §4.3相关功能条款 |
| SAF-012 安全停机后的界面 | 锁定应阻止危险启动/运动与参数绕过，同时保留只读故障信息、日志和授权人员受控复位入口；消音/确认不等于消除故障。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-02 §1.3、§2.7；SRC-01 §2.2.1 |

## 5.15 账户、权限与部署安全

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| SEC-001 角色权限 | 保留操作员、设备工程师、工艺工程师和系统管理员角色，对生产、固定点位/配方、阈值、复核、维护及账户实行权限隔离。模型/样本管理和MES业务权限本期不配置可操作入口。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.5相关功能条款。待补充：OPEN-23 |
| SEC-002 认证策略 | 使用密码登录，支持密码复杂度、修改提醒、连续失败锁定、闲置退出、账户禁用及账户有效性管理；具体策略值须配置确认。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 §2.2.5相关功能条款。待补充：OPEN-23 |
| SEC-003 本期操作审计 | 记录登录、账户权限、固定点位、配方、阈值、结果复核、备份恢复和维护操作；普通用户不能删除审计记录。MES补传、模型发布和样本处理本期不产生业务操作。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.5。待补充：OPEN-23 |
| SEC-004 运行配置与账户 | 管理本期软件端口、服务、账户、计划任务和权限配置，保留变更记录；使用受控账户，不设置隐藏账户或绕过审计的维护通道。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.5 |
| SEC-005 远程维护 | 远程维护须按次授权、限时限权、全过程留痕，结束后关闭并由需方确认；禁止隐藏远程停机、删除、改参或自动更新通道。 | 本期开发；沿用资料。依据：SRC-01 §2.2.5 |
| SEC-006 离线运行 | 核心检测调度、PLC控制、本地存储和查询能够在局域网环境运行，不依赖互联网或MES/模型样本管理服务在线。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.1.1、§2.2.5相关功能条款 |

## 5.16 备份、恢复与运维

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| BAK-001 本地备份 | 保留每日备份与一键备份/恢复功能，覆盖本期应用配置、数据库、配方、固定点位和账户权限。模型/样本库及MES业务数据本期不纳入功能范围；备份范围、路径和保留时间待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.5；SRC-04 第4页。待补充：OPEN-20 |
| BAK-003 本地恢复能力 | 提供已备份本地数据库、配方、固定点位、应用和权限配置的恢复功能，恢复后核对本期软件与设备连接状态。恢复需方见证、实操考核或签署流程本期不设置。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.2.5相关功能条款 |
| BAK-004 备份可验证 | 记录备份类型、时间、范围、版本、大小、校验值、结果和恢复点，监控容量/失败并报警；恢复前检查介质完整性和基线兼容。RTO/RPO待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 表10、§2.1.2相关功能条款。待补充：OPEN-20 |
| BAK-005 维护与回退 | 本期软件、配置、数据库和算法组件变更应保留版本、配置备份及回退入口；MES业务、模型管理和样本管理的更新流程暂不实现。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §4.3、§5.1 |

## 5.17 性能、稳定性与环境

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 单面节拍目标 | 保留单密封面完整周期≤10s的原功能目标，记录运动、采集、算法等待及本地输出耗时。算法等待必须有上限，失败应及时推进；具体超时和计时边界按OPEN-18/26待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表9相关功能条款。待补充：OPEN-18 |
| NFR-002 换型与辅助时间 | 最大换型≤0.25h（15min），每托盘上下料及整理辅助时间≤0.1h（6min）；人工、扫码、首件和故障处理计时边界须书面确认。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 表9。待补充：OPEN-18 |
| NFR-003 运行稳定性 | 保留7×24h运行和设备可用率≥95%的原目标；HMI及任务调度不能因算法服务异常、无结果或未接入预留模块崩溃、死锁或持续阻塞。可用率统计规则待补充。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 相关功能条款。待补充：OPEN-18 |
| NFR-004 并发与响应 | 本期采集、算法调用、运动调度、界面、存储与查询应相互隔离；算法线程失败或超时不能阻塞UI和调度。队列容量、响应时限及并发数待补充，不包含MES压力或模型训练负载。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 相关功能条款。待补充：OPEN-18 |
| NFR-005 设备定位参数 | 原资料有XY重复定位±0.005mm与±0.01mm@3σ两种说明，最终设备指标标为待补充（OPEN-17）。本期软件按预设固定坐标下发，不在上位机实现实时坐标求解来替代设备精度。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 表1、表9。待补充：OPEN-17 |
| NFR-006 部署硬件基线 | 工控机基线i7-13700、32GB内存、32TB存储；方案另列1TB SSD+16TB HDD×2、3060或5060显卡、8网口、2串口，2D相机5120×5120。最终BOM、可用容量、GPU和驱动兼容需确认。 | 本期开发；含待补充项。依据：SRC-01 表1；SRC-04 第4页。待补充：OPEN-22 |
| NFR-007 模块边界 | HMI、任务调度、采集、算法调用、PLC通信、数据及维护具有独立接口；算法执行采用非阻塞任务/结果通道。MES、模型、样本设置可替换空适配器，仅返回未接入状态，不发起真实网络请求或训练动作。 | 本期开发；已按本轮调整。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.1.3 |
| NFR-008 运行平台待补充 | 操作系统、数据库、开发语言、运行框架、相机SDK、PLC型号和固件等运行环境具体选型统一列为待补充；保留兼容性与离线运行需要，不预设未提供的产品选型。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策；SRC-01 §2.1.1、§5.1相关功能条款。待补充：OPEN-22 |

## 5.18 固定点位与Z高度

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| POS-001 固定坐标配置与替换 | 为采集、料盘/工件扫码、翻面、旋转工位和各分拣区域建立固定点位配置项。开发时使用显式标记的固定测试配置，现场正式值待补充；更换具体值不要求改动调度逻辑。3D不提供XY坐标。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策。待补充：OPEN-26 |
| POS-002 逐面Z合法依据 | 初始公共3D提供实际测量；每个检测面显式引用合法测量来源及适用映射或已批准固定Z，校验单位/基准/样本/对象/面及配置版本。翻后不生成第二轮3D，生产逐面映射与标定仍待OPEN-26；固定对焦不变。 | 本期开发；2026-09-26协议对齐，代码待实施。依据：SRC-02分区版§2/§3.1.5—3.1.7；相关OPEN仅保留未定义子问题。 |
| POS-003 高度失败与可执行步骤 | 3D失败时不得无限等待，不把缺失高度替换成未经定义的0或猜测值。处理接口需支持已配置的安全替代高度或跳过受影响步骤/工件并记录Pending，继续可独立执行的安全步骤；具体选择、适用动作及无安全后续动作时的处置待OPEN-26补充。本条细化为开发方案，不冒充已确认设备参数。 | 本期开发；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策。待补充：OPEN-26 |

## 5.19 仅预留接口

| 需求ID/名称 | 需求说明 | 范围、状态与依据 |
| --- | --- | --- |
| EXT-MES-001 MES空接口 | 预留MES适配器入口和扩展数据结构，默认未接入，返回NotIntegrated；不进行实际联网、认证、上传、缓存、重试、补传或对账。主流程不等待此接口，调用占位结果不表示上传成功。具体协议和字段待补充。 | 仅预留接口；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策。待补充：OPEN-19 |
| EXT-MDL-001 模型空接口 | 预留模型信息/模型引用适配入口和可空版本字段，默认NotIntegrated；不实现模型库、训练、评估、发布、升级或回滚业务。已有检测算法组件的调用保留，模型管理空接口不作为算法调用或任务启动依赖。 | 仅预留接口；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策。待补充：OPEN-28 |
| EXT-SMP-001 样本空接口 | 预留检测记录转样本引用的接口和数据引用字段，默认NotIntegrated；不实现样本库、导入、标注、审核、增强或训练流程，复核记录保持为本地检测记录。 | 仅预留接口；含待补充项。依据：USR-20260920：本轮开发范围与决策。待补充：OPEN-28 |

# 6 数据与接口预留

## 6.1 本期逻辑数据

| 对象 | 主要字段/内容 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 任务/盘/组/工件/半成品 | Task_ID、TrayRun_ID、Group_ID、Part_ID、Assembly_ID、成员/部位ID、场景、型号、源/目标槽位、物理检测面、外部码（可空）。 | 检测、判定与搬运单位按11.1/11.8对应；F配方绑定及计划版本另行保存，E码规则待补充。 |
| 固定点位 | Point_ID、配方/面/槽位/工位、固定X/Y、Z_Source、固定Z适用项、版本和修改人。 | 现场值待补充；原始固定配置与实际使用值均可追溯。 |
| 高度记录 | Call_ID、3D数据引用、工件/面、Height_Z、单位、基准、执行状态/原因。 | 不能输出XY；失败不写伪造0高度。 |
| 采集记录 | Capture_ID、相机、物理面、Point_ID/版本、Z来源、参数、时间、原图/结果路径。 | 重复/迟到数据不串件。 |
| 算法结果 | Call_ID、Success/Error/Timeout/NotConfigured等执行状态、OK/NG/Pending、错误原因、缺陷/测量数据。 | 执行状态与质量结果分开；失败不默认OK。 |
| 动作/分拣 | Action_ID、源/目标点位、命令与反馈、当前位置、区域占用、执行状态。 | 只有可靠反馈才记录成功；算法失败不等于动作失败。 |
| 复核/审计 | 原始结果、复核后结论、用户、时间、原因及物理处置。 | 本地保存；不生成样本库业务或MES更正请求。 |
| 外部扩展 | MES状态、模型引用/版本、样本引用及扩展字典。 | 默认空或NotIntegrated，不产生未实现业务记录。 |

## 6.2 预留接口约定

下表为需求层面的接口内容建议，接口名称/签名待补充，不指定具体技术语言、真实API地址或实现SDK。仅预留接口需能被后续实现替换，当前返回明确“未接入”；主流程不能因其未实现而等待或报整机故障。

| 类别/入口 | 输入建议 | 输出建议 | 本期行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| MES预留：MES适配器 | Task_ID、Part_ID、结果记录引用、扩展字段 | NotIntegrated、说明 | 不开真实网络、不产生上传成功或回执；不等待。 名称/字段/协议待补充 |
| 模型预留：模型引用适配器 | 外部算法引用、可空模型ID/版本、扩展字段 | NotIntegrated、说明 | 不训练、不加载发布管理业务、不阻止现有算法调用。 具体签名待补充 |
| 样本预留：样本引用适配器 | 检测记录/图像引用、可空标注引用 | NotIntegrated、说明 | 不建样本库、不复制/上传样本、不阻止复核记录。 具体签名待补充 |
| 本期算法：高度识别 | Call_ID、工件/面、3D数据引用 | Success/Error/Timeout/NotConfigured；Height_Z/单位（可空）、原因 | 有限等待；不返回XY；失败按OPEN-26分支。 输出基准/单位/适用轴待补充 |
| 本期算法：缺陷/测量/质量/E编码 | Call_ID、工件/面、相机、图像引用及参数 | 执行状态、质量结果/编码（可空）、原因、耗时 | 失败记录Pending/E码空及原因，继续可安全执行步骤；迟到结果不重复动作。具体参数待补充。 |
| 本期算法：F料盘码 | Call_ID、本次料盘扫码媒体和公共配置 | 识别/解析状态、原始码、唯一料盘/配方查找信息或错误 | 有限结束；成功后唯一绑定本盘配方，失败不进入产品路线。具体码格式及3/4握手待补充。 |

## 6.3 本地文件与日志

按任务、工件、面、相机和采集ID组织本地原图/结果/记录，固定点位版本和Z来源写入日志。算法异常、有限等待结束、继续到下一步及迟到回调都应可定位；原图不被结果图覆盖。文件名、报告模板、保留期和容量阈值统一待补充。

# 7 PLC与设备接口基线（最新版同步）

本章于2026-09-24同步用户指定的PLC与上位机通信接口协议_最新版_上下位机信号分区版.docx（SRC-02，文件内修订日期2026-09-21），不是同目录“上下位机信号分区版”的地址迁移。下表保留指定原文的地址、名称、方向、类型及枚举，涉及本期范围或资料冲突的采用规则紧随表后说明，详见11.13。

PC为Modbus TCP主站/客户端，PLC为从站/服务端；PLC扫描≤10ms、PC轮询≤50ms，连续3秒无有效心跳变化视为断联。Float32占两个16位寄存器；动作/枚举原文为Int16，Bool既有线圈也有保持寄存器位置。现行接入按十六进制一基点号转换为零基PDU偏移；真实设备地址口径、字/字节序、站号和各Z轴对应关系仍按OPEN-08核对，不把虚拟配置当作生产参数。

## 7.1 握手/系统

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | PLC_Heartbeat_Req | PLC->PC | Bool | PLC心跳脉冲（翻转） |
| 0x0002 | PC_Heartbeat_Resp | PC->PLC | Bool | PC响应心跳 |
| 0x0003 | PC_System_Ready | PC->PLC | Bool | 上位机初始化完成，允许动作 |
| 0x0004 | PLC_System_Fault | PLC->PC | Bool | PLC硬件故障（急停、光栅、过载） |
| 0x0005 | PLC_Mode_Auto | PLC->PC | Bool | PLC处于自动模式（非手动/维护） |
| 0x0006 | Soft_Stop_Cmd | PC->PLC | Bool | 软停机指令（上位机崩溃/失控时下发，PLC自动回位） |
| 0x0007 | System_Reset_Cmd | PC->PLC | Bool | 上位机触发系统复位（1=触发复位）重新回位开始 |
| 0x0008 | PLC_Ready_State | PLC->PC | Bool | PLC就绪状态：1=已就绪，可接收上位机指令；0=未就绪 |
| 0x0009 | PC_Start_Cmd | PC->PLC | Bool | 上位机复位后重新判断任务状态，确认安全后重新下发启动命令 |

人工确认、安全、自动模式、就绪、实际位置和夹紧是运动前提。PC崩溃时PLC须自行检测失联并停止；不能依赖崩溃的PC发送Soft_Stop_Cmd。软停/回位顺序及现场启动按钮映射见D07/D11。MES/模型/样本空接口不作为就绪条件。

## 7.2 运动/定位与检测清零

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0001 | XY_Move_Cmd | PC->PLC | Int16 | 1=去上料位, 2=去检测位, 3=去翻转/扫码位, 4=去下料位, 5=去扫码位 |
| 4x0002 | XY_Pos_Confirmed | PLC->PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
| 4x0003 | Camera_Target_X | PC->PLC | Float32 | X轴绝对坐标（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0005 | Camera_Target_Y | PC->PLC | Float32 | Y轴绝对坐标（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0007 | Camera_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 检测Z轴目标高度（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0009 | Scan_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 扫码机轴目标高度（由上位机配方下发） |
| 4x000B | Grab_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 抓取轴目标高度（由上位机配方下发） |
| 4x000D | Machine_Current_Pos_X | PLC->PC | Float32 | PLC实时反馈当前X物理坐标，供上位机校验 |
| 4x000F | Machine_Current_Pos_Y | PLC->PC | Float32 | PLC实时反馈当前Y物理坐标，供上位机校验 |
| 4x0011 | Machine_Current_Pos_Z | PLC->PC | Float32 | PLC实时反馈当前Z物理坐标，供上位机校验 |
| 4x0013 | Z_Axis_Move_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲, 1=运动中, 2=已到达目标高度, 3=运动超时/失败 |
| 4x0052 | Inspection_Status | PC->PLC | Int16 | 0=等待下位机工位到位；1=检测中（上位机复位XY_Move_Cmd）；2=检测完成（PLC收到后执行Z轴复位）；3=扫码中，4=扫码完成；（包含料盘码和单个零件二维码） |
| 4x0053 | Z_Reset_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲/未复位；1=复位中；2=复位成功；3=复位失败/超时；PLC收到下一条XY_Move_Cmd后自动复位为0 |

上表原文写3D计算X/Y；本期仍按已确认的固定X/Y配置下发，Z按对应工步取固定值或有效3D高度，见D01/D03。抓取后的安全抬升高度由PLC设定，不由PC配方替代。Inspection_Status=3/4的F完整时序由§3.1.7定义，扫码完成不等于绑定成功；E完整动作仍按OPEN-29局部待确认。

## 7.3 翻面/人工介入

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0055 | Flip_OK | PC->PLC | Int16 | 核验状态2及目标面后置1；观察Flip_Status=0后清0 |
| 4x0015 | Flip_Target_Face | PC->PLC | Int16 | 目标面编号（1=第1面, 2=第2面, 3=第3面, 4=第4面等） |
| 4x0016 | Flip_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=翻面完成, 3=翻面失败 |
| 4x0017 | Flip_Current_Face | PLC->PC | Int16 | PLC反馈当前实际朝向的面编号（1~N），供上位机逻辑判断 |
| 0x0010 | Manual_Zone_Occupied | PLC->PC | Bool | 1=翻转工位有人工介入（安全门打开），上位机必须禁止下发运动指令 |
| 0x0011 | Manual_Flip_Complete | PC->PLC | Bool | 人工完成翻转后，上位机下发确认信号，解除安全锁 |

按§3.1.5逐实体写翻面XYZ至0003/0005/000B→命令3→核验本次到位及实际XYZ→清命令→提交目标面→核验Flip_Status=2及实际面匹配→Flip_OK=1→确认状态0→Flip_OK=0，才记录完成。连续不同实体同目标面也须各自完整闭环。 Manual_Zone_Occupied=1时禁止运动；人工完成且满足既有安全条件后PC置Manual_Flip_Complete=1，PLC反馈占用0后PC清确认。人工换面完成后暂按命令目标面作为流程面并记录“命令默认/人工确认”，不冒充设备实测；故障恢复采用双端复位、初始状态成立后整轮新启动，不沿用旧完成标记、绑定或结果。翻后不重采3D。

## 7.4 动态分拣/料盘

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0054 | Sorting_OK | PC->PLC | Int16 | 放料状态3后置1；观察Sorting_Exec_Status=0后清0 |
| 4x0020 | Sorting_Part_Index | PC->PLC | Int16 | 当前分拣源槽位号；取料完成清命令后与目标XYZ一起提交 |
| 4x0021 | Sorting_Cmd | PC->PLC | Int16 | 0=空闲，1=取料，2=放料，3=满盘报警 |
| 4x0022 | Sorting_Exec_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲，1=执行中，2=取料成功，3=放料完成，4=失败，5=满盘 |
| 4x0023 | Pallet_Lock_Cmd | PC->PLC | Int16 | 0=解锁, 1=锁紧（上料后、下料前） |
| 4x0024 | Pallet_Lock_Status | PLC->PC | Int16 | 0=未锁, 1=已锁紧, 2=锁紧失败（报警） |
| 4x0025 | NG_Zone_Count | PC->PLC | Int16 | 当前料盘NG区的有效物理槽位总数（动态下发） |
| 4x0026 | Pending_Zone_Count | PC->PLC | Int16 | 当前料盘待判定区的有效物理槽位总数（动态下发） |
| 4x0027 | Zone_Config_Ready | PC->PLC | Bool | 区域配置下发完成信号（1=完成，PLC才开始运行） |
| 4x0028 | Zone_Config_Ack | PLC->PC | Bool | PLC确认接收并更新内部坐标表（0=未收到，1=已更新） |
| 4x0029 | Retry_Cmd | PC->PLC | Int16 | 异常重试：1=重试当前动作, 2=跳过/到下一步, 3=复位分拣队列 |

按§3.1.6先写源XYZ(0003/0005/000B)再Sorting_Cmd=1；状态2仅为取料成功。先清命令，再提交真实源槽位Sorting_Part_Index及本盘目标XYZ，然后命令2放料；禁止把Sequence当槽位号。 Sorting_Exec_Status=3表示放料完成；清Sorting_Cmd、置Sorting_OK=1，确认状态0后清Sorting_OK=0，才提交本次分拣完成及目标占用。状态2不得作为整项完成，未知在途不释放、不自动重发。 Zone_Config_Ack缓存边界仍见D08，Retry_Cmd不授权未知物理动作重放。

## 7.5 示教

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0020 | Teach_Mode_Cmd | PC->PLC | Bool | 1=进入示教模式，PLC停止自动运行 |
| 4x0030 | Teach_Pos_Select | PC->PLC | Int16 | 选择要示教的点位ID（详见2.5.2节） |
| 4x0031 | Teach_Pos_X | PLC->PC | Float32 | 示教点X坐标 |
| 4x0033 | Teach_Pos_Y | PLC->PC | Float32 | 示教点Y坐标 |
| 4x0035 | Teach_Pos_Z | PLC->PC | Float32 | 示教点Z坐标 |
| 0x0021 | Teach_Confirm | PC->PLC | Bool | 1=确认保存当前示教点 |

示教由工程师实际移动，PLC上传XYZ、PC保存版本化本地点位；退出维护后重新校验生产就绪。原文部分段落提到PLC内部坐标表，运行期缓存边界见OPEN-05。

| 点位类别 | ID范围 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抓取区 | 1 ~ 15 | 15 | 对应料盘上15个零件槽位 |
| NG区 | 101 ~ 105 | 5 | 对应料盘NG区5个槽位（按配方上限） |
| 待定区 | 201 ~ 205 | 5 | 对应料盘待定区5个槽位 |
| OK区 | 301 ~ 315 | 15 | 对应料盘OK区原位（可选） |

这些是原协议范围，不把虚拟目录的15/15区域容量当作现场新增点位定义；超出范围按OPEN-14补齐。

## 7.6 配方显示

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0040 | Recipe_ID | PC->PLC | Int16 | 当前配方标识（仅用于HMI显示，PLC不参与逻辑判断） |

Recipe_ID只作HMI显示和追踪标识；料盘码解析、配方匹配、面/相机选择、下一动作及质量判定均由上位机承担。

## 7.7 报警寄存器与等级

| 地址 | 名称 | 方向/类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x0050 | 报警码寄存器（原文无英文名称） | PLC->PC / 16位寄存器 | Bit0—Bit12已定义，Bit13—Bit15预留，见7.8。 |
| 4x0051 | 报警等级寄存器（原文无英文名称） | PLC->PC / 16位等级值 | 1=警告，2=一般故障，3=严重故障。 |

| 等级值 | 名称 | 说明 | 上位机处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告 | 不影响生产，仅提示 | 界面弹窗提示，记录日志，不停机 |
| 2 | 一般故障 | 需暂停等待人工处理 | 暂停流程，弹窗报警，等待人工确认后恢复 |
| 3 | 严重故障 | 必须立即停机 | 立即切断伺服，锁定界面，等待人工复位 |

上表为原协议等级。切断伺服及安全隔离由PLC硬件/控制回路执行，PC记录并禁止新动作。满盘即使等级为1，也禁止继续向满位放料；具体恢复见D11。

## 7.8 报警位与预留地址

| 位 | 名称 | 说明 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 光栅遮挡 | 安全光栅被触发 | 3（严重，立即停机） |
| Bit1 | 急停按下 | 物理急停按钮被按下 | 3（严重，立即停机） |
| Bit2 | 安全门打开 | 设备安全门被打开 | 3（严重，立即停机） |
| Bit3 | 伺服过载 | 伺服电机过载/过流 | 3（严重，立即停机） |
| Bit4 | 翻转工位人工介入 | 翻转工位安全门打开，人工介入 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit5 | 气压不足 | 气源压力低于设定阈值 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit6 | 通信异常 | 上位机与PLC通信中断 | 3（严重，立即停机） |
| Bit7 | PLC内部故障 | PLC程序异常/看门狗超时 | 3（严重，立即停机） |
| Bit8 | 料盘未锁紧 | 料盘锁紧失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit9 | 对焦失败 | Z轴运动超时/失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit10 | 抓取失败 | 分拣抓取空/失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit11 | 满盘报警 | NG区或待定区已满 | 1（警告，提示人工处理） |
| Bit12 | MES断线 | MES系统通信中断 | 1（警告，不影响生产） |
| Bit13~Bit15 | 预留 | 预留扩展 | — |

Bit9原名“对焦失败”在本期解释为Z运动超时/失败，不恢复自动对焦功能；Bit12保留协议定义，本期MES仅空接口，不实现MES断联/补传/灯态业务。算法质量异常另记Pending或原始失败，不冒充PLC设备故障。

最新预留区为Coils 0x0100—0x01FF、Registers 4x0056—4x01FF；4x0052—0055已分配，不能再列为预留。旋转、夹爪、工位占用及缺少的分段动作信号尚未分配，不自行占用预留地址。

## 7.9 检测、扫码与清零时序

检测状态1/2的正式时序来自SRC-02 §3.1.3/3.1.7：

1. PC在Inspection_Status=0时提交当前目标XYZ及对应XY_Move_Cmd，保存本次动作身份；PLC接收新命令后复位本轮旧反馈，再执行运动。

2. PC等待XY_Pos_Confirmed=1、Z_Axis_Move_Status=2，并读取Machine_Current_Pos_X/Y/Z逐项与本次目标比较。仅标志到位、仅写入命令成功或仅经过固定延时均不能替代实际到位。

3. 坐标误差在配置容差内且安全条件有效后，PC置Inspection_Status=1；按现行接入清自己的XY_Move_Cmd=0，再控制光源、相机和算法。当前目标坐标保留为本次历史值。

4. 本次检测调用在有限时间内形成有效结果或明确失败/Pending，并完成必要结果记录后，PC置Inspection_Status=2。该值表示检测工步结束，不表示质量OK，也不表示分拣成功。

5. PLC收到2后执行Z复位，反馈Z_Reset_Status=1→2；失败或超时反馈3。收到复位成功前PC不得派发下一运动或分拣。

6. PC收到本轮Z_Reset_Status=2后清Inspection_Status=0；下一轮目标与命令提交后，由PLC清自己的Z_Reset_Status、Z_Axis_Move_Status等本轮反馈并重新开始。PC不写PLC只读反馈来制造到位或复位成功。

7. 到位不符、坐标不匹配、Z运动失败或Z复位失败/超时，保存命令、目标/实际值、反馈、原因及处置，禁止依赖拍照或下一动作；恢复按第11.9节。

F按§3.1.7：状态0→公共XY及Scan_Target_Z/命令5→本轮XY/Z及实际XYZ核验→状态3并清移动命令→采集解码和必要保存→状态4→本轮扫码Z复位1→2→清状态0。对应轴归属保持至下一有效运动；失败3阻断。操作结束、机械复位、解码成功、配方唯一绑定与保存成功分别成立。E完整合同不得由F外推，OPEN-29保留E子项。

## 7.10 信号责任与主流程对应

| 交互 | PC负责 | PLC负责 | 完成判据/限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心跳/就绪 | 响应心跳、上报PC就绪、读取模式/安全 | 心跳翻转、物理安全、就绪和故障 | 连续失联按3秒基线处理；Test变更须显式版本化。 |
| 配方/区域 | F后选择配方、提交Recipe_ID及适用容量、置Ready | 显示标识、确认配置Ack | Ack不等于检测计划执行完成；公共/F后配置顺序见11.2。 |
| 运动 | 提交目标/命令、核验实际坐标、清PC命令 | 运动、到位/失败/实际坐标及本轮反馈复位 | M02—05/09/11/14/17均使用适用的真实到位条件。 |
| 检测/复位 | 写Inspection_Status并实际采集/调用/保存 | 根据已定义状态复位Z并报告结果 | 1/2按7.9；扫码3/4差异必须显式处理。 |
| 翻面 | 提交目标面及取放上下文、核验面号 | 翻转闭环、实际面和失败反馈 | M06—08；人工确认不替代安全或面号反馈。 |
| 分拣 | 源槽位及源/目标坐标、结果和命令 | 取放料及完成/抓取失败/满盘反馈 | M12—16；分段缺失合同见D05。 |
| 解锁/取盘 | 申请解锁、观察状态、接收人工取盘确认 | 解锁及锁紧状态反馈 | 解锁不等于人工已经取盘。 |
| 示教/复位 | 授权命令、本地坐标/任务保存及人工恢复决定 | 手动动作反馈、回零/安全与实际位置 | 不复用旧完成反馈、不自动重放未知动作。 |

# 8 运行、异常与权限约束

| 类别 | 本期处理 |
| --- | --- |
| 算法失败/超时/未接入 | 缺陷算法记录异常/Pending并继续可安全执行步骤；高度见OPEN-26、E码见OPEN-03；F绑定失败按11.2禁止产品路线。所有调用均有限结束。 |
| 模型/样本/MES空接口 | 返回NotIntegrated，不联网、不训练、不建上传缓存、不阻塞任务。 |
| E工件码失败或无结果 | 源Excel扫码对象及用户确认复用F的规则已明确；保留内部身份、记录问题并继续具备条件的后续。F唯一配方绑定门禁不变；机械未知、复位失败或必要保存失败仍受限。 |
| 动作不到位/PLC断联 | 禁止使用虚假完成反馈进入依赖动作，按设备故障恢复。 |
| 急停/门禁/光栅 | PLC硬件联锁与PC指令互锁持续有效。 |
| 磁盘/数据库写入失败 | 保存失败不能虚标成功，按本地存储恢复规则处理。 |
| 备份与恢复 | 本地软件功能保留；备份范围、路径和恢复参数待补充。 |
| 四类角色 | 保留生产、点位/配方、工艺、系统管理权限；模型/样本/MES业务入口本期不可操作。 |

保留单面≤10s、换型≤15min、托盘辅助≤6min、7×24h稳定运行及可用率≥95%等原资料功能目标；具体运行统计参数待补充。本版不附带试验次数、盲测计划、签署或验收通过条件，也不以算法质量指标未达目标为整盘停机条件。

# 9 已确认决策

| 原编号 | 主题 | 状态 | 已确定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPEN-01 | 对焦方案 | 已确认 | 对焦事先固定，不由本软件进行对焦，不开发自动对焦或焦点搜索。 |
| OPEN-02 | 产品、组与面映射 | 已确认 | 按当前文档第3章映射作为开发基线，不再保留为待决策问题。 |
| OPEN-04 | 普通件调度粒度 | 已确认 | 沿用当前说明书普通件当前面整盘批采粒度；实际配置值缺失记待补充，不重新打开该决策。 |

已确认内容不再进入“待补充事项”表。具体数值、接口字段和失效分支尚未提供时，使用独立待补充项记录，不能反向把已确认决策改回未确认。

# 10 待补充事项

状态按子问题分别记录已确认、待实现或现场延期；已确认业务不再列作外部等待。已移除的交付/服务类原OPEN-21、OPEN-25不进入本期开发待办。责任分派、完成日期未提供时跟踪表留空。

| 编号/主题 | 待补充内容 | 本期范围 | 主要关联需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPEN-03 工件码规范与载体 | 对象已按源Excel K19/Q19明确；扫码面暂按下发坐标，E缺码记录继续。真实码格式/贴码面/重复码后续现场确认。 | 当前规则已确认；现场信息延期 | ID-002, ID-003, TASK-005, TASK-001, ACQ-001 |
| OPEN-05 固定点位与PLC缓存边界 | PC固定点位配置如何同步，PLC是否缓存以及Zone_Config_Ack的具体含义。 | 本期开发 | SYS-005, CTL-011, CTL-013, CTL-012 |
| OPEN-06 翻面/分拣动作接口 | 普通自动翻面§3.1.5及同盘分拣§3.1.6握手已定义，待代码和配置；特殊进出旋转站/持件恢复仍待独立合同，不新增专用翻面地址。 | 协议已定义/局部待补充 | FLP-003, SRT-004, CTL-008 |
| OPEN-07 特殊类型和旋转接口 | 旋转角度与机械细节由下位机负责，Host发动作等结果；Test命令/结果接入先由003明确，生产地址/工位实际反馈现场确认。 | 职责已确认；Test设计待实施，现场映射延期 | SPC-001, SPC-002, SPC-004 |
| OPEN-08 三类Z轴和Modbus定义 | 各Z轴状态/位置、目标字段、地址基准/进制、功能码、站号、端口、字/字节序及单位。 | 本期开发 | CTL-001, CTL-009, CTL-010, CTL-002 |
| OPEN-09 固定识别点与初始配置 | 公共3D/F固定XYZ的具体值、实际F码格式/登记数据及料盘身份字段。公共准备独立配置、F后唯一绑定和需要时再次区域握手的顺序已由11.2明确。 | 本期开发 | ID-001, RCP-001, CTL-011 |
| OPEN-10 启动与复位接口 | 实体按钮形式及生产回零/初始化的实际接口边界现场确认；双端复位后整轮重启规则已明确，初始状态判据须在plan阶段按现有协议和反馈核对。 | 恢复业务已确认；生产按钮/硬件细节延期 | CTL-004, SAF-008 |
| OPEN-11 设备停机和回位 | 当前故障恢复采用上位机和下位机均复位、初始状态成立后从完整流程起点启动；具体硬件断使能、回零与持件清理由现场设备方案负责，不猜测初始状态或盲派发。 | 整轮重启已确认；现场硬件细节延期 | SAF-003, SAF-004, SAF-010 |
| OPEN-12 满盘和机械失败 | 故障不从原步骤续跑或只重发故障指令；双端复位后满足初始状态再整轮启动。NG/Pending现场区域个数、满盘及复杂卡滞细节后续确认；保留已有能力和证据，不新增容量扩展测试或完整故障矩阵。 | 整轮重启已确认；现场容量及非阻塞边界延期 | SRT-006, SRT-007 |
| OPEN-13 PLC报警编码与灯态 | 报警位掩码、组合等级、PC设备故障上报和灯态控制字段；MES灯态业务本期不启用。 | 本期开发 | SAF-005, SAF-007 |
| OPEN-14 工装和点位容量 | 真实料盘/工装布局及NG/Pending容量现场见到料盘后确定；当前沿用合法版本化Test配置跑OK主流程，不要求先提供全部58类容量。 | 现场配置延期；不阻断Test主链 | RCP-007, CTL-014, SRT-001 |
| OPEN-15 算法细节与测量参数 | ROI、缺陷规则/阈值、尺寸量程/公差/单位、像素标定、图示尺寸方向及具体算法能力；参数未给出按未配置异常继续。 | 本期开发 | ALG-004, ALG-005, ALG-006, ALG-007, ACQ-009, RCP-003, ALG-001, ALG-011, ACQ-006 |
| OPEN-16 融合和复核规则 | NG与Pending并存有NG即汇总NG，分别保留NG面和未判定面；复核角色及结果修订仍按后续需求处理。 | 优先级已确认；复核扩展延期 | ALG-010, REV-002 |
| OPEN-17 设备定位指标 | 设备采用哪一重复定位参数及运行条件；软件保持固定点位下发。 | 设备参数待补充 | NFR-005 |
| OPEN-18 运行时间与统计参数 | 算法调用有限等待上限、换型/单面节拍边界、查询响应、可用率统计和时钟偏差等具体值。 | 本期开发 | NFR-001, NFR-002, NFR-003, NFR-004, DAT-008, RCP-006, CTL-007, ACQ-006, ALG-011, ALG-013 |
| OPEN-19 MES接口定义 | 未来MES协议、接口名、字段、请求响应、认证与业务状态；当前仅空接口，不安排业务联调/实现。 | 仅预留接口 | EXT-MES-001 |
| OPEN-20 本地存储与恢复参数 | 本期数据保留、目录、容量预警、备份范围/路径/保留、恢复目标；不包含介质交付、验收演练或MES离线缓存。 | 本期开发 | DAT-009, DAT-010, BAK-001, BAK-004 |
| OPEN-22 运行环境 | 最终工控机/GPU、OS、数据库、运行框架、PLC/相机型号、SDK、驱动和网络配置。 | 本期开发 | NFR-006, NFR-008, CTL-016 |
| OPEN-23 账户与权限参数 | 密码策略、登录锁定、闲置退出、复核/维护授权和审计保留的具体值。 | 本期开发 | SEC-001, SEC-002, SEC-003 |
| OPEN-24 实际动作反馈 | 普通翻面/分拣反馈及ACK沿用协议；人工换面确认清零后采用命令目标面并标明“命令默认/人工确认”。故障双端复位后整轮新启动，关联旧故障，不复用旧反馈、绑定或结果。 | 当前业务已确认；初始状态设计及现场反馈映射另核 | CTL-008, SRT-005, SRT-008 |
| OPEN-26 固定值、Z输出与算法失败分支 | 真实逐面相机、初始摆放、生产坐标和高度在现场硬件具备后确认；当前继续合法Test配置、初始3D及明确测量映射，不删动作坐标/反馈校验，不伪造生产参数。 | 现场参数延期；Test主链继续 | POS-001, POS-002, POS-003, ID-006, ALG-013, FLP-004, ID-005, ID-007, RCP-003, CTL-006, CTL-013, ACQ-003, ACQ-004, ACQ-009 |
| OPEN-27 有无识别的数据来源 | 3D仅识别Z后，有无/缺件/计数使用哪路2D结果或预置装载配置；相应算法无结果如何记录。 | 本期开发 | ID-004, TASK-006 |
| OPEN-28 本地报告与接口字段 | 本地报告模板/导出字段、最终空接口签名，以及模型/样本扩展数据字段；具体功能仍遵守本期范围。 | 本期报告；模型/样本仅预留接口 | DAT-004, EXT-MDL-001, EXT-SMP-001 |
| OPEN-29 F/E扫码3/4握手 | F按§3.1.7；本次用户明确E同F式命令5、扫码Z反馈、3/4及复位清零。E码失败记问题继续，F配方绑定失败仍阻断。协议原文未写E，此扩用依据为本次用户确认。 | E规则已确认，待代码及必要验证 | ID-001, ID-002, CTL-007, ACQ-002；第7.9节、D04 |
| OPEN-30 逐面相机组与组处置 | 沿用源场景表成员/面数；S2仅问题成员处置，NG送同盘NG区并保留组/成员。真实逐面相机、初始摆放及布局现场确认，不重新等待组策略。 | 组策略已确认；生产逐面配置延期 | RCP-003, ACQ-003, TASK-005, SRT-001；第11章、D09 |

# 11 三种检测场景、配方驱动运动流程与上下位机交互补充

本章依据USR-20260924（本次用户场景说明及补充要求）、SRC-03场景工作簿、SRC-05至SRC-15全部11张图示，以及SRC-02最新版PLC协议编制。适用范围是三种场景中已经给出硬件能力的正常运动、结果处置、人工介入和必要故障出口；没有资料的特殊类型、角度、地址和机构内部动作不作为已确定事实。本文描述应实现的行为，不表示现有配方、代码、虚拟设备或真实设备已经完成相应能力。

## 11.1 场景、检测单位与物理搬运单位

| 场景 | 料盘组织与检测单位 | 面计划与结果归属 | 物理运动与处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 单个零件整盘检测（来料单品检） | 一盘装同一配方对应型号/物料的多个独立零件，每件有Part_ID和原槽位；不同型号/零件类型由不同配方描述。 | 每件按本场景的1、2或4面计划形成结果；单件结果再汇总整盘。具体物料面数沿用第3章。 | 普通件在盘内按面批采；确需旋转机构的零件按配方走特殊流程。逐件按OK/NG/Pending处理。 |
| S2 成组检（装配前打包成组检） | 一盘装多组相同组合类型的散件；每组有Group_ID，组内每个成员有Part_ID、成员位置和物料类型。组槽位与组内成员位置分别标识。 | 每个成员有自己的必检面、相机组和检测参数；成员结果归入本组，不能只检查代表件，也不能把不同组同名成员合并。 | 散件按自身工步执行；只搬有问题的成员，NG送本盘NG区，OK留原位；保留Group_ID、Part_ID、问题面、目标及反馈。组判定不覆盖成员明细，纯Pending沿已有待判定路径。 |
| S3 半成品检测（入库前半成品检） | 一盘装多个已由若干零件组合成的半成品；每个半成品有Assembly_ID，其成员/检测部位用于质量追溯。 | 针对装配后实际可检部位定义面计划，汇总为半成品结果；不能直接复用装配前散件全部面数。 | 搬运、翻转、旋转和分拣以完整半成品为单位，不能因存在多个成员记录而分别拆抓。是否需要旋转工位由工艺路线决定。 |

第3章型号矩阵继续有效：大底座在S1/S2检4面，在S3检2面；压缩机在S2检2面，在S3检1面。成员的局部Face_ID必须同时带场景、型号/物料及所属检测单位。相机A/B/C/D名称不是Face_ID。一个组中4面成员完成下一面时，已经完成的1面成员不重复翻面或重复检测。

S1本次按第3章“同盘同物料”基线描述，型号差异由配方区分；没有据此新增任意混型号混装业务。S2多组内部组成相同，但各组身份、实际占用和结果独立。S3的组装身份与S2的散件组身份不可互换。

## 11.2 F码绑定配方与确定性检测计划

公共准备顺序为：人工上料与启动确认、PLC安全及夹紧确认、公共区域配置握手、固定3D采集、固定F料盘扫码、配方唯一匹配与绑定、必要的配方区域配置更新、生成并冻结本盘计划。公共3D/F坐标来自公共配置，不能依赖尚未识别的产品配方；参考SRC-16的现行接入顺序，不在F之前为获取同一配方重复扫码。

F码解析为料盘身份/配方查找信息后，由上位机找到唯一有效的Recipe_ID及版本，并关联工单、批次、TrayRun_ID与料盘实例。F码的实际编码格式或料盘到配方的登记方式见OPEN-09；不要求把全部配方内容写入二维码。存在人工选择场景时，应与F码匹配结果一致；不一致、未知码、歧义码或扫码失败均不得进入产品相关检测和运动，不得沿用上一盘配方或默认某种型号成功。

F识别失败须结束本次有限等待并保存原因；阻断原因是缺少本盘合法配方绑定，不要求无限等待扫码算法修复。此项更新原ID-001/RCP-001的“料盘识别失败后仍沿用任务配置继续”规则。缺陷算法异常的Pending分支继续有效；E工件码与F料盘码分开管理。

绑定成功后冻结本盘配方版本、固定点位版本、成员/槽位映射、必检面、面顺序、相机组、采集/算法参数、翻转/旋转参数、E扫码时机、结果汇总及处置规则、适用时间预算。软件内部保存计划版本/摘要并关联后续记录。PLC仅接收必要的数字Recipe_ID用于显示，不能据此自主选择相机、面、运动路线或下一动作。

“确定流程”指配方决定必检项、动作顺序和允许的结果分支；实际占用、有效Z高度、完成反馈和质量结果仍来自对应运行事实。不能预先写死动作成功、合格结论、空槽或分拣完成。

## 11.3 面类型、相机组与当前1/2/4面范围

本次以AB为环状特征缺陷检测组、CD为孔状特征缺陷检测组记录工艺映射。每个面在配方中明确Face_ID、特征类型、CameraPair、固定采集点、Z来源、光源/曝光/ROI及算法参数。具体型号各面属于环状还是孔状尚未逐面给出，须填写工艺映射，不得因现有虚拟配方全部使用AB就认定生产面全部属于AB。

相机组选择作用于当前成员的当前面。AB表示本面分别取得A、B图像/结果并按本面规则融合；CD同理。两台相机按已有时序分别到位、采集，不能把“双相机一组”解释成已确认允许同时运动或同时触发。普通件采用A整批后B整批、C整批后D整批的批采方式；特殊件采用当前工件A后B或C后D的方式。

下表保留原22行序列用于编号及历史追溯；当前业务及必做验证范围按USR-20260926-E标注。固定四面流程仅保留三个AB＋一个CD或三个CD＋一个AB；全同组和二比二组合退出当前业务配方及必做验证范围。一面、两面规则保持；少数组所在面及执行位置由配方决定，不限定最后一面，不新增全排列实跑要求。成组成员和整体检测部位中的四面对象也须检查适用性；成组、整体、E扫码、旋转和人工换面等独立场景保留。“→”仍包含必要换面、实际反馈/ACK及逐面合法目标，不重采3D。允许表达的四面位置变体不等于要求全部排列逐条实跑；覆盖两类3＋1流程并按实际配方及场景差异选取必要代表。

| 面数 | 相机组序列 | 运动展开 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AB | 本面A/B采集，无后续换面。 |
| 1 | CD | 本面C/D采集，无后续换面。 |
| 2 | AB→AB | 第1面AB，换面后第2面AB。 |
| 2 | AB→CD | 第1面AB，换面后第2面CD。 |
| 2 | CD→AB | 第1面CD，换面后第2面AB。 |
| 2 | CD→CD | 第1面CD，换面后第2面CD。 |
| 4 | AB→AB→AB→AB | 退出当前业务配方及必做验证；仅保留历史序列和证据。 |
| 4 | AB→AB→AB→CD | 当前适用：按配方面位置执行，不单独要求全排列实跑。 |
| 4 | AB→AB→CD→AB | 当前适用：按配方面位置执行，不单独要求全排列实跑。 |
| 4 | AB→AB→CD→CD | 退出当前业务配方及必做验证；仅保留历史序列和证据。 |
| 4 | AB→CD→AB→AB | 当前适用：按配方面位置执行，不单独要求全排列实跑。 |
| 4 | AB→CD→AB→CD | 退出当前业务配方及必做验证；仅保留历史序列和证据。 |
| 4 | AB→CD→CD→AB | 退出当前业务配方及必做验证；仅保留历史序列和证据。 |
| 4 | AB→CD→CD→CD | 当前适用：按配方面位置执行，不单独要求全排列实跑。 |
| 4 | CD→AB→AB→AB | 当前适用：按配方面位置执行，不单独要求全排列实跑。 |
| 4 | CD→AB→AB→CD | 退出当前业务配方及必做验证；仅保留历史序列和证据。 |
| 4 | CD→AB→CD→AB | 退出当前业务配方及必做验证；仅保留历史序列和证据。 |
| 4 | CD→AB→CD→CD | 当前适用：按配方面位置执行，不单独要求全排列实跑。 |
| 4 | CD→CD→AB→AB | 退出当前业务配方及必做验证；仅保留历史序列和证据。 |
| 4 | CD→CD→AB→CD | 当前适用：按配方面位置执行，不单独要求全排列实跑。 |
| 4 | CD→CD→CD→AB | 当前适用：按配方面位置执行，不单独要求全排列实跑。 |
| 4 | CD→CD→CD→CD | 退出当前业务配方及必做验证；仅保留历史序列和证据。 |

上表不为任何零件推定90°/180°角度，也不推定每次都要进入旋转工位。初始朝向、目标物理面及翻面/旋转方式均由该配方给出；4面序列的3次转换不包含必要的首次上工位定向或末次回放恢复动作。多成员的组/半成品按每个成员或检测部位的序列组合成计划，共用一次整体姿态变化时只执行一次实际机构动作。

## 11.4 配方驱动的运动分支总表

| 流程编号 | 触发条件 | 完整运动/交互路径 | 退出依据与来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 上料与启动 | 新盘人工放入并确认启动 | 安全检查→人工启动条件→PLC夹紧→读取锁紧状态→公共区域握手。 | 夹紧成功且区域ACK；SRC-05/06/12/16，启动差异见11.13。 |
| M02 公共3D采集 | 仅初始公共准备；翻后不重采3D | 读取3D固定XYZ→移动→实际坐标/轴到位核验→光源及3D采集→保存高度/异常→完成检测清零握手。 | 本次采集及Z复位事实；SRC-06步骤12—17，按最新版补充Z握手。 |
| M03 F料盘扫码 | 公共3D步骤后 | 读取F固定XYZ及扫码Z→移动→到位核验→F扫码→保存码/异常→完成适用扫码握手→唯一配方绑定。 | 有效F码和配方绑定；SRC-06步骤18—29，扫码3/4时序见11.13。 |
| M04 普通AB批采 | 当前面选择AB | A逐有效目标定位/采集/清零→B逐同批目标定位/采集/清零→逐对象同面融合。 | 同一成员、面及批次的A/B证据或明确异常；SRC-05/09/10。 |
| M05 普通CD批采 | 当前面选择CD | C逐有效目标定位/采集/清零→D逐同批目标定位/采集/清零→逐对象同面融合。 | 同一成员、面及批次的C/D证据或明确异常；SRC-06步骤47—61、SRC-09。 |
| M06 自动翻面 | 当前阶段仍有后续必检面 | 按§3.1.5逐实体写翻面XYZ至0003/0005/000B→命令3→核验本次到位及实际XYZ→清命令→提交目标面→核验Flip_Status=2及实际面匹配→Flip_OK=1→确认状态0→Flip_OK=0，才记录完成。连续不同实体同目标面也须各自完整闭环。 | SRC-02 §3.1.5；料盘不翻面，PLC抓手内部闭环。 |
| M07 人工翻面介入 | 人工占用/人工路线 | Manual_Zone_Occupied=1禁止运动；完成操作且既有安全条件成立后PC置Manual_Flip_Complete=1，PLC反馈占用0后清确认；暂采用本次命令目标面并标明“命令默认/人工确认”，不冒充实测。自动翻面面反馈/ACK不变，正常翻后不重采3D；故障则双端复位后整轮重启。 | SRC-02 §3.1.5⑧及USR-20260926-D；人工继续与故障整轮重启分开。 |
| M08 翻面后目标续接 | M06/M07成立 | 翻面后不重新采集3D，不以第二次3D作为下一面准入条件。保留同盘/对象/F及初始测量历史，验证当前实际面与该面有效XYZ及其合法测量/配置依据后检测；不能直接复用上一面点位。 | SRC-02 §3.1.5⑦；合法测量/配置引用。 |
| M09 E工件扫码 | 场景表K19/Q19适用对象；当前以下发坐标为扫码面 | 按本次确认的F式定位/扫码Z核验→E采集/算法/保存码或问题→3/4及本轮复位清零→继续合法后续。 | E缺码记录继续，F绑定门禁不变；来源SRC-03及USR-20260926-C，不声称协议原文已列E。 |
| M10 特殊件进旋转工位 | 配方明确选择特殊类型流程 | 保存原槽位→源点到位→整体取料→PLC安全抬升→转移至旋转工位→放料→确认工位占用与搬运完成。 | 搬运及实物位置可靠反馈；SRC-06步骤76—79、SRC-14/15。 |
| M11 旋转及多姿态切换 | 旋转工位已可靠装载 | 下发旋转动作→下位机内部执行角度/机械过程→读取对应完成结果→当前面AB或CD逐相机定位采集→有下一旋转步骤则重复。 | 旋转完成、当前面采集/算法证据；SRC-06步骤80—113、SRC-09/14/15。 |
| M12 特殊OK回原位 | 当前检测单位最终OK | 旋转工位取料→安全抬升→回原固定槽位→放料→确认旋转工位空闲。 | 实际回放完成；SRC-06步骤114/117—121、SRC-14/15。 |
| M13 特殊NG/Pending放料 | 当前检测单位最终NG或Pending | 旋转工位取料→安全抬升→选定NG或Pending目标点→放料→更新目标占用。 | 对应物理分拣完成，不进入盘末重复分拣；SRC-06步骤115—121、SRC-15。 |
| M14 普通件盘末分拣 | 检测及下料定位完成，有待处置对象 | 按§3.1.6先写源XYZ(0003/0005/000B)再Sorting_Cmd=1；状态2仅为取料成功。先清命令，再提交真实源槽位Sorting_Part_Index及本盘目标XYZ，然后命令2放料；禁止把Sequence当槽位号。 Sorting_Exec_Status=3表示放料完成；清Sorting_Cmd、置Sorting_OK=1，确认状态0后清Sorting_OK=0，才提交本次分拣完成及目标占用。状态2不得作为整项完成，未知在途不释放、不自动重发。 | SRC-02 §3.1.6；真实源目标均属本盘。 |
| M15 成组处置 | S2组结果完成 | 只为问题成员生成处置；NG成员按M14或适用特殊出口送本盘NG区，OK成员留原位；保留组/成员/面及源目标关联。 | 本组所有应搬运成员完成；不能用一个成员完成替代整组完成。 |
| M16 半成品处置 | S3装配体结果完成 | 在盘检测后整体分拣，或经旋转工位后整体回放/NG/Pending放料；均以Assembly_ID对应实体搬运。 | 整体实体取放完成，部位结果不各自产生抓取任务。 |
| M17 下料与取盘 | 检测完成后先下料定位 | 普通盘末：检测完成→写下料XYZ(0003/0005/000B)并命令4→核验本次到位和实际XYZ后清命令→适用同盘分拣→整盘条件收敛/必要保存→解锁反馈→页面取盘确认→Final。到下料位不等于允许取盘；不再采用写检测Z、命令4只动XY规则。 | SRC-02 §3.1.6；下料/解锁/取盘/Final分别保存。 |
| M18 示教 | 授权维护且自动运行停止 | 进入示教→人工移动→选择点位→读取XYZ→确认→PC保存版本化坐标→重复或退出→重新检查就绪。 | 本地保存成功及维护退出；SRC-02 §2.5/5.1。 |
| M19 故障复位与恢复 | 设备故障、断联或未知物理状态 | 停止依赖派发并保留旧故障→上位机和下位机均复位→实际初始状态成立→上位机重新下发启动→公共准备/3D/F及配方绑定→完整检测/适用处置/保存/盘末流程。 | USR-20260926-D替代旧单指令重发；新运行关联旧故障，不复用旧完成标记、绑定或结果，不自动无限重启；历史记录保留。 |

所有生产路线由M01—M19中适用的路径组成。已确认空槽记缺件/跳过，不发对应取料、翻面和拍照命令；识别无结果记未知，不能当空槽。无下一面则直接汇总；无E扫码要求则不插入M09；无NG/Pending则M14无实际动作；已在特殊件出口处置的对象不再执行盘末分拣。这些分支均保留原因与记录。

## 11.5 普通件整盘批采及混合面调度

普通流程以“当前阶段→当前相机组→组内相机→本阶段有效目标”为调度顺序。一个阶段内同时有AB与CD目标时，按冻结计划规定的组顺序执行；不得对未配置该组的对象补拍，或因为物料名称相同而串组。对每个目标读取其固定X/Y及本面有效Z，到位后完成采集、算法调用与记录，再按第7.9节完成必要复位后移到下一个目标。

例如S2一个组含4面大底座和若干1面成员：第一阶段检测各成员当前必检面；完成后只翻转仍需下一面的实体成员，再按M08解析当前面合法目标；后续阶段只检测这些成员。每个组重复同一组成模板，但以各组真实成员位置执行。普通半成品在盘内整体换面时，成员/部位共享装配体姿态，不能对内部成员逐个翻面。

同面A/B或C/D融合以TrayRun_ID、Unit_ID、Part_ID/部位ID、Face_ID及采集轮次关联。有限等待结束后保存有效结果或Pending及原始错误，继续具备安全运动条件的后续目标。运动未到位、面号错误、目标坐标缺失、Z复位未成功或身份/物理位置不确定时，不得进入依赖动作。

## 11.6 翻面、逐面目标与E扫码的具体顺序

料盘不翻面；PC提交当前零件版本化翻面位置和目标面，PLC抓手完成内部机械闭环。不再要求新增两组专用取放坐标字段或动作序号寄存器。数值配置与生产标定仍须提供；不新增3D XY求解。 按§3.1.5逐实体写翻面XYZ至0003/0005/000B→命令3→核验本次到位及实际XYZ→清命令→提交目标面→核验Flip_Status=2及实际面匹配→Flip_OK=1→确认状态0→Flip_OK=0，才记录完成。连续不同实体同目标面也须各自完整闭环。 只翻仍需后续面的成员；已完成成员不重复，整体实体不按部位重复。

翻面后不重新采集3D，不以第二次3D作为下一面准入条件。保留同盘/对象/F及初始测量历史，验证当前实际面与该面有效XYZ及其合法测量/配置依据后检测；不能直接复用上一面点位。 检测面/执行阶段、measurementId及测量来源、coordinateConfigVersion和deviceConnectionEpoch分别保存，不因翻面或重连伪造新测量。

E对象按源场景表K19/Q19及型号适用配置，暂以下发坐标所在位置为扫码面；采用本次用户确认的F式运动、扫码Z及3/4复位清零。E采集/算法/码或问题保存后完成本轮复位再继续；缺码保留内部身份并记录问题，不伪造码。外部码关联Group_ID或Assembly_ID不替代其他成员检测，F唯一绑定门禁不变。

## 11.7 特殊件及半成品旋转工位闭环

是否走旋转工位由配方的机械路线决定，独立于S1/S2/S3场景；不能把“半成品”一律等同于“特殊类型1”。本期资料仅给出类型1完整分支，SRC-07提及的其他特殊类型没有动作定义，列为11.13待补充。

每个实体按照M10→M11→M12或M13完成后才释放旋转工位。上位机按计划发送旋转动作，角度、方向和内部机械过程交由下位机；当前虚拟下位机实际接收请求并返回模拟结果，收到对应完成结果后继续当前面AB/CD采集。生产机械细节现场确认，不要求上位机先提供角度，不把模拟结果写成真机实测。

对于S3，取料、放到旋转工位、旋转、回原位或异常区均搬运完整半成品；其检测目标可以分别属于多个成员或部位，最终按Assembly_ID汇总。对于S2若一个成员需特殊检测，成员结果仍属于原Group_ID；如果组处置必须等其他成员结果，则按已定义的工艺回放/等待位置安排后续，不能仅凭该成员OK就认定整组完成，缺少具体处置安排时列为待补充。

特殊件缺陷算法失败或无有效结论时形成Pending，按已配置且可安全执行的待定放料路径释放工位；旋转、抓取或实际位置未知属于机械阻断，不用算法Pending掩盖。OK回原位、NG去NG区、Pending去待定区三条出口均须有实际放料完成反馈。

## 11.8 面、成员、组和半成品结果与物理分拣

结果层级为“相机/检测项→物理面→成员/检测部位→单件、组或半成品→料盘统计”。全部必检证据有效且合格才允许OK；存在确认NG不能合并为OK；缺图、缺面、算法失败、超时或无结果保留Pending/异常。NG与Pending并存时有NG即汇总NG，保留具体NG面与未判定面；无NG但有未判定项仍为Pending，不能默认OK。

S2的组判定单位与成员搬运单位分别定义；S3的质量部位与整体搬运单位分别定义。S2仅处置问题成员，NG送本盘指定NG区，OK成员留原位；保留组及成员结果、问题面、源目标和实际反馈。纯Pending沿已有待判定路径，组NG不等于整组剔除。

每个分拣动作包含真实源槽位/成员位置、物理目标区域和点位、实体身份、结果、配方版本及动作关联ID。Sorting_Part_Index使用协议约定的物理槽位索引，不能使用软件步骤序号替代；组内成员如何映射到物理索引见OPEN-06/14。NG与Pending必须选择不同的配置目标，不能只写一个无目标含义的“分拣”命令。

按§3.1.6先写源XYZ(0003/0005/000B)再Sorting_Cmd=1；状态2仅为取料成功。先清命令，再提交真实源槽位Sorting_Part_Index及本盘目标XYZ，然后命令2放料；禁止把Sequence当槽位号。 Sorting_Exec_Status=3表示放料完成；清Sorting_Cmd、置Sorting_OK=1，确认状态0后清Sorting_OK=0，才提交本次分拣完成及目标占用。状态2不得作为整项完成，未知在途不释放、不自动重发。 状态4失败、状态5满盘均锁停相关动作。

## 11.9 上下料、示教、停止和恢复

普通盘末：检测完成→写下料XYZ(0003/0005/000B)并命令4→核验本次到位和实际XYZ后清命令→适用同盘分拣→整盘条件收敛/必要保存→解锁反馈→页面取盘确认→Final。到下料位不等于允许取盘；不再采用写检测Z、命令4只动XY规则。 必检结果、适用处置、无未处理在途和必要保存是解锁门禁；下料定位先于普通同盘分拣。

示教采用第7.5节点位ID和信号，工程师在维护模式下实际移动并确认坐标，上位机保存Point_ID、Point_Type、Recipe_ID、XYZ、版本、时间及操作员。退出示教后重新进行生产就绪检查，不自动继续被打断的抓取或分拣。

生产中人工区域占用及安全互锁、运动/翻转/旋转失败或PLC断联，阻止依赖动作并保留最后可靠事实。人工换面按既有占用/确认清零条件继续；故障则上位机和下位机均复位并恢复初始状态；初始状态成立后，由上位机重新下发启动命令，从完整流程起点重新执行公共准备、配方绑定及后续流程。不得从故障步骤续跑或仅重发故障指令，不自动无限重启；新运行不得复用旧完成标记、扫码绑定或检测结果。复位仅清理当前执行状态，旧故障、日志、图片和结果保持；新一轮启动与旧故障运行可追溯关联。Retry_Cmd不授权未知物理状态下自动续跑、跳过或释放夹爪；初始状态及现场硬件边界见OPEN-10/11/12/24。

## 11.10 所有图示与时序步骤的覆盖关系

以下索引覆盖“高德_文档/上下位机对接”目录全部11组同名PNG/SVG。PNG与SVG为同一图的两种格式，不重复计算为22条工艺路线。原图保持只读，点击原图可查看完整细节；图中的旧字段或旧职责按11.13的差异说明解释。

| 来源 | 图示及原文件 | 本章对应内容 |
| --- | --- | --- |
| SRC-05 | 整体流程图 PNG；SVG | 公共准备、F绑定、普通批采、多面、盘末分拣、下料；M01—09、M14、M17。 |
| SRC-06 | 总时序图 PNG；SVG | 全部角色、轴组及普通/特殊两条路线，步骤1—137映射见下表。 |
| SRC-07 | 上下位机职责边界图 PNG；SVG | 上位机编排/配方/触发/结果，PLC机构/安全/反馈；其他特殊类型待补充。 |
| SRC-08 | 相机与轴组关系图 PNG；SVG | 3D/F/E/ABCD及XY、公用检测Z、E独立Z、取放料Z、夹紧/翻转/旋转机构。 |
| SRC-09 | 采集动作逻辑图 PNG；SVG | 3D、F、E、普通AB/CD及特殊旋转采集全部入口；M02—05、M09、M11。 |
| SRC-10 | 单零件检测闭环图 PNG；SVG | 缺件、当前面批采、翻面、扫码、下一面及结果分支；M04—09。 |
| SRC-11 | 分拣动作单独闭环图 PNG；SVG | OK留原位/配置OK通道，NG/Pending各自源/目标点及完成反馈；M14—16。 |
| SRC-12 | 安全与实体按钮处理流程图 PNG；SVG | 安全检查、人工启动、夹紧失败、运行故障；M01、M07、M19。 |
| SRC-13 | 特殊零件类型判断图 PNG；SVG | 配方选择普通或已定义特殊类型，完成后继续下一实体。 |
| SRC-14 | 特殊零件单个闭环流程 PNG；SVG | 类型1取料、旋转、AB/CD、OK/NG/Pending三个放料出口；M10—13。 |
| SRC-15 | 特殊零件单个检测闭环图 PNG；SVG | 原位追踪、逐相机运动、结果分流、实际放料确认；M10—13、M16。 |

| 总时序图步骤 | 业务/运动内容 | 本章覆盖及采用规则 |
| --- | --- | --- |
| 1—11 | 上料、工单、启动、安全检查、实体按钮、夹紧及故障处置 | 11.2、M01/M19；现场实体按钮与现行Host启动映射差异见11.13。 |
| 12—17 | 3D位移动、采集、3D输出 | M02；按本期固定XY及3D仅识别Z调整旧图输出。 |
| 18—29 | F位移动、料盘码、配方有效/无效分支 | 11.2、M03；唯一绑定后进入产品计划。 |
| 30—46 | 普通件AB运动、两次Z到位、采集与融合 | M04、11.5；应用到当前面整盘批采。 |
| 47—61 | 普通件CD运动、两次Z到位、采集与融合 | M05、11.5；仅处理配方指定CD目标。 |
| 62—66 | 整体翻面取放料、完成、进入下一面 | M06—08、11.6；增加实际面号核验、Flip_OK确认清零及逐面目标核验（不重采3D）。 |
| 67—75 | E独立Z扫码、身份绑定、当前件结果记录 | M09、11.6/11.8；码失败与缺陷失败分开记录。 |
| 76—82 | 特殊件源点搬运、旋转工位、旋转反馈 | M10/M11、11.7。 |
| 83—96 | 特殊件AB逐相机运动/采集/融合 | M11、11.7。 |
| 97—113 | 特殊件CD逐相机运动/采集/融合及判定 | M11、11.7/11.8。 |
| 114—121 | OK回原位、NG/Pending目标选择、整体放料 | M12/M13；S3整体实体、S2关联组处置。 |
| 122 | 工件不存在时记录缺件/跳过 | 11.4；未知不当空槽，不生成假采集。 |
| 123—130 | 整盘汇总、普通件NG/Pending分拣与状态更新 | M14—16、11.8；排除已完成特殊处置。 |
| 131—137 | 下料位、松盘、人工取盘确认及输出 | M17、11.9；完成事实分别保存。 |

## 11.11 计划数据、日志与主流程实现边界

本盘至少关联：工单/批次、场景、型号、料盘身份与TrayRun_ID、Recipe_ID/版本/计划摘要、Slot_ID、Group_ID或Assembly_ID、成员/部位ID、Face_ID、特征类型、CameraPair、Point_ID/点位版本、XYZ及Z来源/测量轮次、目标面/角度、光源/采集/算法参数、原槽位和目标区域/位置。计划中的检测对象、判定对象与搬运对象必须明确对应。

命令受理、配方绑定、阶段切换、运动下发/反馈、坐标核验、翻面/旋转、采集、算法、结果汇总、分拣、解锁、阻断、超时和失败均记录分级、分类、可关联且可持久查阅的结构化日志。适用记录包含任务/盘/单位/成员/面、步骤与动作ID、采集/调用ID、设备连接代次、命令值、目标/实际值、状态、原因和处置结果；异常保留原始上下文。高频心跳及轮询重复信息受控，不用刷屏代替关键事件。 E缺码、命令默认面、故障整轮重启及待现场确认项也须按run、配方版本、组/成员、面、步骤记录原因与处置，并通过已有结果/日志查询定位；保留历史证据，修复不改写原运行。

配方能生成某一步骤不等于该步骤已实现。公共准备、逐点运动、PLC完成反馈、实际采集、独立算法调用、结果保存和分拣不能用写死成功代替。虚拟PLC、虚拟相机和算法进程使用同一业务计划及正式端口，并明确记录模拟来源；真实硬件/算法未接入不能标记生产完成。AB/CD及多面联调素材应区分相机、面和成员，避免所有目标复用同一种输入却宣称路由已验证。

本期采用有限的普通批采与特殊旋转流程及其配方参数，优先跑通已定义主流程。前端通过后端API/通知展示状态，不直控PLC、相机或算法、不直写业务数据库；本章不增加客户原型之外的页面。实现涉及共享接口时，先在对应Spec Kit功能中更新spec、contracts、plan、tasks，再编写代码。

## 11.12 整盘预算与必要流程核对

总时间根据当前配方实际成员数、面数、双相机采集数、移动、翻面定位/机械闭环/ACK、旋转、E扫码、算法、分拣取料/放料/ACK、持久化及有限重试核算（本路线翻后重扫耗时为0）；不能把单槽样本预算直接当作整盘预算，也不能通过删减必检面、假完成或缩短约定模拟延迟凑出通过结果。现有单面节拍目标与虚拟联调人为延迟分开记录，具体生产超时值沿用OPEN-18。

必要核对覆盖：单面AB、单面CD、两面混合相机组、四面及换面刷新、同盘多组且成员面数不同、半成品整体旋转/回放、OK/NG/Pending各处置路径、E扫码插入和已确认空槽跳过。完整料盘验证循环与身份关联，有限代表性失败验证未到位不拍照、面号错误不推进、Z复位失败不派发、算法失败有Pending证据、组/半成品处置不串件。属于开发必要验证，不恢复本版已移除的交付、盲测、签署或验收服务范围。

## 11.13 资料差异与尚需补充的主流程参数

本次用户确认的场景、F码配方绑定和按面选择相机组写入本章；PLC地址、方向、数据类型及已定义状态以指定SRC-02最新版为准，实际原文同步于第7章。既有固定XY、3D仅识别Z、固定对焦及MES/模型/样本仅预留的决定继续有效。原图/协议与上述决定不一致的内容按下表解释；未给出的信号不从预留区自行分配。

| 差异编号 | 资料差异/缺失 | 本次记录与后续输入 | 关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 坐标与3D职责 | 分区协议§2.2/§3.1.2/§3.1.3仍写3D计算XY；既有固定XY、3D仅Z决定有效。 | 本轮不扩展XY/姿态求解；翻后不重采3D，逐面合法目标来自配置及明确测量映射。生产Z基准/逐面标定未确认只限制相应动作。 | OPEN-26/27、ID-005、POS-001/002。 |
| D02 F配方门禁 | 旧SRS允许料盘扫码失败沿用当前任务配置；本次明确通过F料盘码绑定配方。 | 按11.2更新为唯一F绑定后才能执行产品路线；缺陷算法Pending规则不替代配方门禁。具体码格式/登记数据待补充。 | OPEN-09、ID-001、RCP-001。 |
| D03 3D/F运动轴 | 旧总时序图写3D/F仅XY；最新版接入采用XYZ核验及Z清零。 | 公共3D/F按固定XYZ接入；检测Z、扫码Z及实际Z反馈对具体物理轴的映射须明确，单一状态不代替全部Z轴。 | OPEN-08/26、CTL-010。 |
| D04 扫码状态3/4 | §3.1.7原文为检测与F扫码；E扩用来自本次用户确认。 | E采用同F式运动/扫码Z/3/4复位清零；E缺码记录继续，F唯一绑定门禁不变。 | OPEN-29、ID-001、CTL-010。 |
| D05 整体/分步取放 | 新§3.1.5明确抓手内部翻面；§3.1.6明确同盘取料/放料及ACK，替代旧图不同顺序。 | 普通翻面用当前零件XYZ和目标面；分拣状态2仅取料、状态3+ACK闭环完成，真实槽号在取料后提交。特殊旋转进出站另确认。 | OPEN-06/24、FLP-002/003、SRT-004/005。 |
| D06 旋转及特殊类型 | 原协议未给特殊旋转完整信号；本次明确角度和机械过程属于下位机。 | Host发动作等结果，VirtualPlc收请求返回模拟结果；003先定义Test接入，生产地址/现场机械映射延期，不猜寄存器。 | OPEN-07。 |
| D07 启动及夹紧顺序 | 原安全图/协议含现场实体/双手启动；SRC-16描述Host人工确认产生PC_Start_Cmd及现行夹紧顺序。 | 人工授权、安全和夹紧反馈必须存在；记录现行接入顺序，真实按钮与PC_Start_Cmd的映射、夹紧触发方由现场合同补齐，模拟启动不冒充真实按钮。 | OPEN-10、M01。 |
| D08 PLC缓存与配方 | 协议总体说PLC不保存布局/配方，但Zone_Config_Ack及示教段落提及内部坐标表；翻面注释提及配方ID。 | PC保存点位及业务计划，Recipe_ID仅显示；运行期是否临时缓存坐标、ACK确认范围待明确，不能让PLC通过Recipe_ID自行选择流程。 | OPEN-05、RCP-008。 |
| D09 型号逐面与成组处置 | 成员/面数已有来源，生产逐面配置现场确认；组策略本次已明确。 | S2仅处置问题成员，NG送本盘NG区且关联组/成员；每面相机/初始摆放/生产坐标高度/容量延期，Test流程继续。 | OPEN-30、OPEN-14/26。 |
| D10 E码与结果优先级 | 二维码位置来自源表K19/Q19；NG/Pending优先级本次已明确。 | E当前以下发坐标为扫码面，缺码记录继续；有NG即汇总NG，分别保留NG与未判定面。 | OPEN-03/16。 |
| D11 报警/恢复原文冲突 | 原协议或旧需求的当前指令重试/续跑与本次用户确认不同；旧U05单指令重发已废止。 | 上位机和下位机均复位并恢复初始状态；初始状态成立后，由上位机重新下发启动命令，从完整流程起点重新执行公共准备、配方绑定及后续流程。不得从故障步骤续跑或仅重发故障指令，不自动无限重启；新运行不得复用旧完成标记、扫码绑定或检测结果。复位仅清理当前执行状态，旧故障、日志、图片和结果保持；新一轮启动与旧故障运行可追溯关联。 | USR-20260926-D；OPEN-10/11/12/24及M19，设计阶段核对初始状态，不修改来源消除差异。 |
| D12 范围与时间 | 协议有MES补传、验收要点和个别超时数值，既有本期范围仅预留MES并移除交付验收。 | 同步信号及必要控制逻辑，不恢复MES业务或交付验收；整盘与动作预算按实际计划核算。 | EXT-MES-001、OPEN-18。 |

OPEN-29的E用户确认复用规则、OPEN-30的组策略、NG优先、人工默认面和旋转下位机职责已明确；USR-20260926-D替代旧U05，故障双端复位后整轮新启动。生产参数和区域个数延期，合法版本化Test配置的OK主流程继续；Test接入及新恢复设计由plan阶段同步，不编造生产地址。

## 11.14 原图引用

下列为原PNG的等比例显示，未重绘或修改原文件。长时序图与流程图请结合11.10步骤索引及原SVG放大阅读；Word版同时嵌入原PNG并保留原文件链接。

### 图11-1 整体流程图（SRC-05）

### 图11-2 总时序图（SRC-06）

### 图11-3 上下位机职责边界图（SRC-07）

### 图11-4 相机与轴组关系图（SRC-08）

### 图11-5 采集动作逻辑图（SRC-09）

### 图11-6 单零件检测闭环图（SRC-10）

### 图11-7 分拣动作单独闭环图（SRC-11）

### 图11-8 安全与实体按钮处理流程图（SRC-12）

### 图11-9 特殊零件类型判断图（SRC-13）

### 图11-10 特殊零件单个闭环流程（SRC-14）

### 图11-11 特殊零件单个检测闭环图（SRC-15）

# 附录A 资料引用

USR-20260920为原9项开发范围调整；USR-20260924为本次三场景、按面AB/CD、F码配方绑定及全部运动/最新版PLC信号补充要求。适用优先级与差异见11.13。原文件名中的“验收”等仅是来源名称，不恢复本期已移除的交付验收范围。

| 来源 | 文件名 | 当前用途 |
| --- | --- | --- |
| SRC-01 | 软件算法系统技术规格书及验收标准V1.0 | 仅引用仍在本期范围的功能/参数，原交付和验收部分已排除。 |
| SRC-02 | PLC与上位机通信接口协议_最新版_上下位机信号分区版.docx | 本次指定接口来源；第7章同步地址、方向、类型、枚举和检测清零，差异见11.13。 |
| SRC-03 | 检测场景及零件整理(20260313).xlsx | 型号/场景/成员/面数基线；第3章及11.1，逐面相机组具体值见OPEN-30。 |
| SRC-04 | 制冷机零件缺陷检测设备V0.5 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-05 | 整体流程图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-06 | 总时序图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-07 | 上下位机职责边界图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-08 | 相机与轴组关系图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-09 | 采集动作逻辑图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-10 | 单零件检测闭环图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-11 | 分拣动作单独闭环图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-12 | 安全与实体按钮处理流程图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-13 | 特殊零件类型判断图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-14 | 特殊零件单个闭环流程 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-15 | 特殊零件单个检测闭环图 | 参考原接口、场景或流程；与本轮说明冲突的条款按V1.1调整。 |
| SRC-16 | 最新版PLC_VirtualPlc_第一工位配方接入说明.md | 现行公共准备、固定XYZ、F后配方及清零接入顺序；不是未定义现场信号的补充授权，差异见D03/D04/D07。 |

SRC-05至SRC-15全部原图的PNG/SVG相对链接、流程映射及图像见11.10/11.14。原始文件保持只读。Word/Markdown及Excel按本次直接受影响需求ID同步；历史开发状态不改为新版通过。V1.0仍为历史参考。

# 附录B 图示尺寸参考

原Excel中的尺寸标注仍作为几何参考保留，不是绝对运动点位，也不能据此自动生成X/Y坐标。单位、方向或含义不足的文字列待补充；具体生产固定坐标需单独提供。

| 单元格 | 机型 | 对象 | 原图文字 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | A | 大底座压缩侧 | 45 |
| D4 | A | 大底座电机侧 | 52 |
| E4 | A | 大底座杜瓦侧 | 42 |
| F4 | A | 大底座阀钉侧 | 孔深13 孔径7 |
| G4 | A | 压缩端盖 | 外径30 |
| G4 | A | 压缩端盖 | 厚度5 |
| H4 | A | 转子外罩/电机外壳 | 外径40 |
| H4 | A | 转子外罩/电机外壳 | 43 |
| I4 | A | 杜瓦 | 此处外径最大40 |
| I4 | A | 杜瓦 | 检测面法兰外径26 |
| I4 | A | 杜瓦 | 88 |
| J4 | A | 冷指保护筒 | 法兰外径26 |
| J4 | A | 冷指保护筒 | 53 |
| C5 | B/C/D/E | 大底座压缩侧 | 52-58 |
| D5 | B/C/D/E | 大底座电机侧 | 45-50 |
| E5 | B/C/D/E | 大底座杜瓦侧 | 30-42 |
| F5 | B/C/D/E | 大底座阀钉侧 | 孔深13 孔径7 |
| G5 | B/C/D/E | 压缩端盖 | 长26-42；宽26-35 |
| G5 | B/C/D/E | 压缩端盖 | 厚度6-8 |
| H5 | B/C/D/E | 转子外罩/电机外壳 | 外径26-48 |
| H5 | B/C/D/E | 转子外罩/电机外壳 | 40-55 |
| I5 | B/C/D/E | 杜瓦 | 检测面；长30-40 宽30-40 |
| I4 | A | 杜瓦 | 检测面法兰外径26 |
| I5 | B/C/D/E | 杜瓦 | 此处外径最大50 |
| I5 | B/C/D/E | 杜瓦 | 90-100 |
| J5 | B/C/D/E | 冷指保护筒 | 检测面；长30-40 宽30-40 |
| J5 | B/C/D/E | 冷指保护筒 | 65-70 |
| K4 | A | 阀钉 | 外径6-8 |
| K5 | B/C/D/E | 阀钉 | 长度7-10 |
| F6 | F/G/H/I | 大底座阀钉侧 | 55-85 |
| F6 | F/G/H/I | 大底座阀钉侧 | 中部外径35-55 |
| G6 | F/G/H/I | 压缩端盖 | 厚度10-25 |
| G6 | F/G/H/I | 压缩端盖 | 外径30-40 |
| J6 | F/G/H/I | 冷指保护筒 | 外径30-40 |
| J6 | F/G/H/I | 冷指保护筒 | 40-65 |
| I6 | F/G/H/I | 杜瓦 | 外径30-50 |
| I6 | F/G/H/I | 杜瓦 | 70-100 |
| D11 | A | 半成品阀钉侧 | 阀钉孔在底侧 |
| C11 | A | 半成品杜瓦侧 | 83 |
| D11 | A | 半成品阀钉侧 | 阀钉孔在底侧 |
| C11 | A | 半成品杜瓦侧 | 45 |
| D12 | B/C/D/E | 半成品阀钉侧 | 100-120 |
| C12 | B/C/D/E | 半成品杜瓦侧 | 70-80 |
| C12 | B/C/D/E | 半成品杜瓦侧 | 50-60 |
| D13 | F/G/H/I | 半成品阀钉侧 | 55-125 |
| C13 | F/G/H/I | 半成品杜瓦侧 | 外径25-45 |
| D12 | B/C/D/E | 半成品阀钉侧 | 伸出长度不超过65 |
| D11 | A | 半成品阀钉侧 | 阀钉孔在底侧 |
| D11 | A | 半成品阀钉侧 | 阀钉孔在底侧 |

本次六项问题与验收口径（USR-20260926-E）

本次依据USR-20260926-E（六项问题及四面范围确认）。协议原件为E:/dzk/gaode-1/高德_文档/PLC与上位机通信接口协议_最新版_上下位机信号分区版.docx；正文为上下位机信号分区版，修订日期2026年9月25日，SHA-256=405ac9ee2ae2d765951d9f523dc7195cc77f6cd1f38dbc0ad144a0013586c519。Office内置修订号2、修改时间2026-09-24T04:06:16Z仅为文件元数据，不代替正文修订日期；用户已确认该实际文件，不因口述名称差异重复确认。协议原件只读。

问题1—5为用户本地已观察、根因待运行核验的问题；不能凭源码存在逻辑直接关闭，也不能未经复现认定全部为通信缺漏。本次仅记录需求与验收，不声明复现、修复或运行通过。问题6为已确认范围变更，不是尚待复现的通信故障。

上位机与VirtualPlc均属于主项目，位置分别为E:/dzk/gaode-1/backend与E:/dzk/gaode-1/VirtualPlc；两端均须满足既有协议及以下验收要求，本次不修改任一端代码。

各动作按现有协议下发完整目标XYZ，读取本次实际XYZ并校验，使用该动作规定的Z轴；目标、实际坐标及关键握手须按运行、对象、面、步骤和动作关联查询。变化日志未显示相同值，不等于未实际读写；应以两端实际请求、接收及反馈证据区分目标或通信缺漏、实际反馈缺漏与日志显示省略。VirtualPlc必须实际接收指令并产生模拟反馈，Host不得伪造反馈。

问题1：扫码定位看不到完整XYZ下发。对应现行需求：CTL-006、CTL-010、DAT-008；003 FR04/FR15/FR19；008 FR-002/006/014。状态：用户已观察，根因待运行核验。

问题2：单面检测下发和返回缺Y。对应现行需求：CTL-006、ACQ-003、DAT-008；003 FR04/FR15；008 FR-002/014。状态：用户已观察，根因待运行核验。

问题3：第二拍照位下发只见X，返回缺Y。对应现行需求：CTL-006、ACQ-003、DAT-008；003 FR04/FR15；008 FR-002/003/014。状态：用户已观察，根因待运行核验。

问题4：下料下发缺Y，返回只见X。对应现行需求：SRT-009、CTL-006、DAT-008；003 FR15/FR16；008 FR-002/011/014。状态：用户已观察，根因待运行核验。

问题5：未观察到明确取料成功反馈后再进入放料。对应现行需求：SRT-004；003 FR19及同盘Sorting规范；008 FR-010。状态：用户已观察，根因待运行核验。

问题6：固定四面范围按最新确认收窄。对应现行需求：RCP-003、ACQ-003、第11.3节；003 FR06及成功条件；008 FR-004/015/018、SC-001。固定四面流程仅保留三个AB＋一个CD或三个CD＋一个AB；全同组和二比二组合退出当前业务配方及必做验证范围。一面、两面规则保持；少数组所在面及执行位置由配方决定，不限定最后一面，不新增全排列实跑要求。成组成员和整体检测部位中的四面对象也须检查适用性；成组、整体、E扫码、旋转和人工换面等独立场景保留。

验收：对问题1—4逐动作核对完整目标、实际XYZ及轴归属，包含值相同和变化的情况；对问题5证明取料成功反馈在放料数据/命令之前，缺失或未知时不放料。检测、扫码、下料、翻面和清零复用第7章现行协议条款，不编造反馈或新信号。

USR-20260926-D故障完整新轮不变；RST-01/RST-02已关闭结论保留。旧Q编号、历史通过和失败证据不改写，范围退出不等于历史运行失效。