制冷机零件缺陷智能检测设备

PLC与上位机通信接口协议

上位机软件 × PLC 通信接口设计

修订日期：2026年9月21日

一、通信协议与基础交互机制

1.1 通信方式选型

双方确认采用 Modbus TCP 协议进行通信。PLC 作为从站，上位机作为主站进行读写操作。

选型依据：上位机需同时控制多台相机（GigE），采用以太网通信最为稳定且便于调试。Modbus TCP 作为工业标准协议，实现简单、调试工具丰富、兼容性强，适合本项目多设备协同场景。

1.2 通信周期要求

| 通信对象 | 扫描/轮询周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PLC 扫描周期 | ≤ 10ms | 保证运动控制与安全互锁的实时性 |
| 上位机轮询周期 | ≤ 50ms | 兼顾通信负载与响应速度 |

1.3 心跳机制

上位机持续监控 PLC 心跳，通过周期性脉冲翻转确认通信链路正常。

心跳超时判定：连续 3秒 未收到心跳，视为通信中断。

PLC 侧动作：立即触发软停机（Soft_Stop），切断伺服使能，停止所有运动轴。PLC侧具备物理安全锁死功能，确保断联时的设备安全。物理硬急停（E-Stop）仅由安全光栅、门锁、急停按钮等硬接线回路触发，不依赖上位机软件。

上位机侧动作：锁定操作界面并弹出报警提示，禁止下发新指令，等待人工复位。

1.4 状态定义标准

约定通信点位状态为：

0 = 无状态/无效

1 = 有状态/有效

1.5 初始化与复位逻辑

初始化流程：开机时上位机发送初始化完成指令（PC_System_Ready），PLC反馈就绪状态（PLC_Ready_State），双方确认后方可执行后续动作。

复位机制：上位机触发复位时，需将状态位清零并重新下发指令，PLC执行复位动作后反馈就绪状态。

双重安全校验：为防止PLC程序异常导致误报就绪，上位机在下发命令前需双重校验PLC的XYZ轴是否处于安全位置（通过 Machine_Current_Pos_X/Y/Z 判断）。

1.6 互锁原则（架构核心）

遵循“下位机无状态执行，上位机全流程编排”的分工原则：

下位机（PLC）：完全无状态。只负责接收上位机下发的“绝对坐标指令”和“动作触发指令”，按指令精确执行，执行完毕后反馈“执行结果”。物理急停、光栅门禁直接接入PLC硬件中断，硬件安全回路独立可靠。PLC不存储、不解析、不依赖任何配方内容。

上位机（PC）：负责所有业务逻辑、流程编排、任务进度、零件身份、检测面管理、配方管理、算法判定以及所有运动目标的坐标计算。相机触发、扫码触发、图像采集、光源控制均由上位机通过 GigE/RS232 接口直接完成。

• 所有运动指令需经PLC安全互锁检查后才能执行，PLC不会自行判断“下一步该做什么”。

1.7 数据类型与长度说明

Modbus TCP 寄存器为 16 位（2 字节）。本项目数据类型定义如下：

| 数据类型 | 占用寄存器数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Bool | 1/16（Coil） | 开关量，0或1 |
| Int16 | 1 | 16位整数 |
| Float32 | 2 | 32位浮点数（单精度），高字在前或低字在前需双方确认字节序 |
| String | N | 字符串（如需要） |

特别约定：所有坐标、高度等物理量均为 Float32（2 个寄存器）。上位机与PLC在联调前必须完成字节序（大端/小端）校准测试。

二、接口数据字典（地址规划）

根据设备动作流程，将PLC数据区划分为以下区块（以 Modbus TCP Holding Register 为例）：

2.1 握手与系统状态区 (Coils / 0x)

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | PLC_Heartbeat_Req | PLC->PC | Bool | PLC心跳脉冲（翻转） |
| 0x0002 | PC_Heartbeat_Resp | PC->PLC | Bool | PC响应心跳 |
| 0x0003 | PC_System_Ready | PC->PLC | Bool | 上位机初始化完成，允许动作 |
| 0x0004 | PLC_System_Fault | PLC->PC | Bool | PLC硬件故障（急停、光栅、过载） |
| 0x0005 | PLC_Mode_Auto | PLC->PC | Bool | PLC处于自动模式（非手动/维护） |
| 0x0006 | Soft_Stop_Cmd | PC->PLC | Bool | 软停机指令（上位机崩溃/失控时下发，PLC自动回位） |
| 0x0007 | System_Reset_Cmd | PC->PLC | Bool | 上位机触发系统复位（1=触发复位）重新回位开始 |
| 0x0008 | PLC_Ready_State | PLC->PC | Bool | PLC就绪状态：1=已就绪，可接收上位机指令；0=未就绪 |
| 0x0009 | PC_Start_Cmd | PC->PLC | Bool | 上位机复位后重新判断任务状态，确认安全后重新下发启动命令 |

2.2 运动与定位指令区 (Registers / 4x)

注：相机人工固定调焦，上位机全权计算并下发绝对坐标。所有坐标均为 Float32（2 寄存器）。上位机通过 Machine_Current_Pos_X/Y/Z 在程序内部校验实时坐标，无需PLC额外返回坐标匹配信号。新增检测/清零握手信号使用 4x0052~4x0053。

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0001 | XY_Move_Cmd | PC->PLC | Int16 | 1=去上料位, 2=去检测位, 3=去翻转/扫码位, 4=去下料位, 5=去扫码位 |
| 4x0002 | XY_Pos_Confirmed | PLC->PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
| 4x0003 | Camera_Target_X | PC->PLC | Float32 | X轴绝对坐标（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0005 | Camera_Target_Y | PC->PLC | Float32 | Y轴绝对坐标（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0007 | Camera_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 检测Z轴目标高度（由上位机3D视觉算法计算后下发） |
| 4x0009 | Scan_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 扫码机轴目标高度（由上位机配方下发）；F料盘扫码的Scan_Target_Z来自上位机公共配置，F轴反馈归属见3.1.7补充。 |
| 4x000B | Grab_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 抓取轴目标高度（由上位机配方下发） |
| 4x000D | Machine_Current_Pos_X | PLC->PC | Float32 | PLC实时反馈当前X物理坐标，供上位机校验 |
| 4x000F | Machine_Current_Pos_Y | PLC->PC | Float32 | PLC实时反馈当前Y物理坐标，供上位机校验 |
| 4x0011 | Machine_Current_Pos_Z | PLC->PC | Float32 | PLC实时反馈当前Z物理坐标，供上位机校验 |
| 4x0013 | Z_Axis_Move_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲, 1=运动中, 2=已到达目标高度, 3=运动超时/失败 |
| 4x0052 | Inspection_Status | PC->PLC | Int16 | 0=等待下位机工位到位；1=检测中（上位机复位XY_Move_Cmd）；2=检测完成（PLC收到后执行Z轴复位）；3=扫码中，4=扫码完成；（包含料盘码和单个零件二维码）；F料盘扫码采用3/4及扫码Z复位握手，清命令、清零与失败放行规则见3.1.7补充。 |
| 4x0053 | Z_Reset_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲/未复位；1=复位中；2=复位成功；3=复位失败/超时；PLC收到下一条XY_Move_Cmd后自动复位为0 |

注：抓取后Z轴上升的安全高度由PLC侧统一设定，上位机不参与具体参数配置。

2.3 翻转与人工介入区 (Registers / 4x & Coils / 0x)

注：翻转动作由PLC内置闭环操作，上位机通过配方ID或面编号控制翻转动作，PLC侧固定顺时针或逆时针顺序。

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0015 | Flip_Target_Face | PC->PLC | Int16 | 目标面编号（1=第1面, 2=第2面, 3=第3面, 4=第4面等） |
| 4x0016 | Flip_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=翻面完成, 3=翻面失败 |
| 4x0017 | Flip_Current_Face | PLC->PC | Int16 | PLC反馈当前实际朝向的面编号（1~N），供上位机逻辑判断 |
| 0x0010 | Manual_Zone_Occupied | PLC->PC | Bool | 1=翻转工位有人工介入（安全门打开），上位机必须禁止下发运动指令 |
| 0x0011 | Manual_Flip_Complete | PC->PLC | Bool | 人工完成翻转后，上位机下发确认信号，解除安全锁 |

2.4 动态分拣与料盘控制区 (Registers / 4x)

注：PLC不保存料盘布局，由上位机识别料盘后动态下发参数，PLC仅执行机械动作。

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0020 | Sorting_Part_Index | PC->PLC | Int16 | 当前要分拣的零件槽位号（唯一ID） |
| 4x0021 | Sorting_Cmd | PC->PLC | Int16 | 1=执行分拣（配合Part_Index），2=满盘报警 |
| 4x0022 | Sorting_Exec_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=分拣成功, 3=抓取空/失败（锁停）, 4=满盘 |
| 4x0023 | Pallet_Lock_Cmd | PC->PLC | Int16 | 0=解锁, 1=锁紧（上料后、下料前） |
| 4x0024 | Pallet_Lock_Status | PLC->PC | Int16 | 0=未锁, 1=已锁紧, 2=锁紧失败（报警） |
| 4x0025 | NG_Zone_Count | PC->PLC | Int16 | 当前料盘NG区的有效物理槽位总数（动态下发） |
| 4x0026 | Pending_Zone_Count | PC->PLC | Int16 | 当前料盘待判定区的有效物理槽位总数（动态下发） |
| 4x0027 | Zone_Config_Ready | PC->PLC | Bool | 区域配置下发完成信号（1=完成，PLC才开始运行） |
| 4x0028 | Zone_Config_Ack | PLC->PC | Bool | PLC确认接收并更新内部坐标表（0=未收到，1=已更新） |
| 4x0029 | Retry_Cmd | PC->PLC | Int16 | 异常重试：1=重试当前动作, 2=跳过/到下一步, 3=复位分拣队列 |

2.5 示教与坐标存储区 (Registers / 4x & Coils / 0x)

注：用于工程师手动示教抓取点、NG放料点、待定放料点等坐标，并由上位机保存。

2.5.1 示教接口寄存器

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0020 | Teach_Mode_Cmd | PC->PLC | Bool | 1=进入示教模式，PLC停止自动运行 |
| 4x0030 | Teach_Pos_Select | PC->PLC | Int16 | 选择要示教的点位ID（详见2.5.2节） |
| 4x0031 | Teach_Pos_X | PLC->PC | Float32 | 示教点X坐标 |
| 4x0033 | Teach_Pos_Y | PLC->PC | Float32 | 示教点Y坐标 |
| 4x0035 | Teach_Pos_Z | PLC->PC | Float32 | 示教点Z坐标 |
| 0x0021 | Teach_Confirm | PC->PLC | Bool | 1=确认保存当前示教点 |

2.5.2 示教点位ID定义

| 点位类别 | ID范围 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抓取区 | 1 ~ 15 | 15 | 对应料盘上15个零件槽位 |
| NG区 | 101 ~ 105 | 5 | 对应料盘NG区5个槽位（按配方上限） |
| 待定区 | 201 ~ 205 | 5 | 对应料盘待定区5个槽位 |
| OK区 | 301 ~ 315 | 15 | 对应料盘OK区原位（可选） |

ID 编号规则：

抓取区：1~15，直接对应零件槽位号。

NG 区：101~105，百位“1”表示NG，后两位表示槽位顺序。

待定区：201~205，百位“2”表示待定，后两位表示槽位顺序。

OK 区：301~315，百位“3”表示OK，后两位表示槽位顺序。

上位机通过ID号即可判断点位类型（抓取/NG/待定/OK），无需额外查表。PLC收到ID后，直接根据ID查内部坐标表，执行示教或运行。

2.5.3 示教交互流程

示教阶段（工程师操作）：

① 上位机下发 Teach_Mode_Cmd = 1（进入示教模式），PLC停止自动运行。

② 工程师手动移动机械手到目标位置。

③ 上位机下发 Teach_Pos_Select = 5（选择示教第5号抓取点）。

④ PLC读取当前编码器坐标，上传 Teach_Pos_X/Y/Z 给上位机。

⑤ 上位机显示坐标，工程师确认无误后，下发 Teach_Confirm = 1。

⑥ 上位机将坐标存储到本地坐标库（关联ID=5）。

⑦ 重复②~⑥，完成所有点位示教。

⑧ 上位机下发 Teach_Mode_Cmd = 0（退出示教模式），PLC恢复自动运行。

运行阶段（生产时）：

① 上位机从坐标库读取ID=5的坐标。

② 上位机通过 Camera_Target_X/Y/Z 下发坐标给PLC。

③ PLC运动到位，反馈到位信号。

④ 上位机下发分拣指令，PLC执行。

2.5.4 示教坐标库存储格式（上位机本地）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Point_ID | 点位ID（1~15, 101~105, 201~205, 301~315） |
| Point_Type | 点位类型（1=抓取, 2=NG, 3=待定, 4=OK） |
| Pos_X | X坐标（Float32） |
| Pos_Y | Y坐标（Float32） |
| Pos_Z | Z坐标（Float32） |
| Recipe_ID | 关联的配方ID |
| Create_Time | 示教时间 |
| Operator | 操作员 |

2.6 配方标识区 (Registers / 4x)

注：PLC不存储、不解析配方。上位机下发配方ID仅用于PLC在HMI上显示当前配方名称。

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0040 | Recipe_ID | PC->PLC | Int16 | 当前配方标识（仅用于HMI显示，PLC不参与逻辑判断） |

2.7 报警位定义区 (Registers / 4x)

注：将16位报警寄存器拆分为独立的位定义（0/1或8421码），便于上位机实时读取并展示具体故障类型。

2.7.1 报警码寄存器（4x0050）

| 位 | 名称 | 说明 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 光栅遮挡 | 安全光栅被触发 | 3（严重，立即停机） |
| Bit1 | 急停按下 | 物理急停按钮被按下 | 3（严重，立即停机） |
| Bit2 | 安全门打开 | 设备安全门被打开 | 3（严重，立即停机） |
| Bit3 | 伺服过载 | 伺服电机过载/过流 | 3（严重，立即停机） |
| Bit4 | 翻转工位人工介入 | 翻转工位安全门打开，人工介入 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit5 | 气压不足 | 气源压力低于设定阈值 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit6 | 通信异常 | 上位机与PLC通信中断 | 3（严重，立即停机） |
| Bit7 | PLC内部故障 | PLC程序异常/看门狗超时 | 3（严重，立即停机） |
| Bit8 | 料盘未锁紧 | 料盘锁紧失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit9 | 对焦失败 | Z轴运动超时/失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit10 | 抓取失败 | 分拣抓取空/失败 | 2（一般故障，暂停等待） |
| Bit11 | 满盘报警 | NG区或待定区已满 | 1（警告，提示人工处理） |
| Bit12 | MES断线 | MES系统通信中断 | 1（警告，不影响生产） |
| Bit13~Bit15 | 预留 | 预留扩展 | — |

2.7.2 报警等级寄存器（4x0051）

| 等级值 | 名称 | 说明 | 上位机处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告 | 不影响生产，仅提示 | 界面弹窗提示，记录日志，不停机 |
| 2 | 一般故障 | 需暂停等待人工处理 | 暂停流程，弹窗报警，等待人工确认后恢复 |
| 3 | 严重故障 | 必须立即停机 | 立即切断伺服，锁定界面，等待人工复位 |

2.8 预留地址区

注：Coil 0x0100~0x01FF 保持预留；寄存器 4x0052~4x0053 已分配给检测与清零握手信号，剩余 4x0054~4x01FF 继续预留，以防现场调试时出现未预见的地址冲突。

| 区域 | 地址范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Coils预留 | 0x0100 ~ 0x01FF | 预留256个Coil地址 |
| Registers预留 | 4x0054 ~ 4x01FF | 新增交互信号占用4x0052~4x0053，其余Register地址预留 |

三、核心时序与状态机设计（防错关键）

设计目标：满足“漏检率0%”和“判定与分拣事务一致”的要求。PLC与上位机严格遵循“握手-执行-反馈”闭环，任何一步未确认均不得进入下一步。

3.1 应用场景：大底座单面检测（1/4面）与翻转流程

3.1.1 上料与锁紧及动态区域配置

① 人工放盘，双手启动。

② PLC执行锁紧动作 → 反馈 Pallet_Lock_Status = 1（或2=锁紧失败，需报警）。

③ 上位机通过视觉算法识别料盘编码，确认料盘型号后，将当前料盘允许的NG区数量（4x0025）和待定区数量（4x0026）下发给PLC，并置位 Zone_Config_Ready（4x0027）。

④ PLC接收完毕，反馈 Zone_Config_Ack（4x0028=1），上位机收到后下发 XY_Move_Cmd = 1（去上料位）。

3.1.2 来料检测与配方确认

① PLC到位后，上位机通过 GigE 接口直接触发 2D 大视野相机与 3D 激光相机进行采集。

② 上位机采集3D点云，计算每个零件的绝对X/Y/Z坐标，并自动匹配当前料盘配方。

③ 上位机通过视觉算法识别料盘编码，若识别失败，上位机直接锁停系统，禁止检测。

3.1.3 位移至检测工位（绝对坐标定位）

① 上位机根据3D点云和当前料盘坐标系，计算出当前零件当前检测面的绝对 X/Y/Z 坐标。

② 上位机将绝对坐标下发至PLC（4x0003/4x0005/4x0007）。

③ PLC驱动XY/Z轴运动至该绝对坐标；确认到位后反馈 XY_Pos_Confirmed = 1，Z_Axis_Move_Status = 2，并持续上传 Machine_Current_Pos_X/Y/Z。上位机在程序内部将实时坐标与下发坐标进行误差校验，校验失败时禁止开始检测。

④ 上位机收到 XY_Pos_Confirmed = 1 和 Z_Axis_Move_Status = 2，且内部确认实时坐标与目标坐标匹配后，将 Inspection_Status 置为1，再调用相机、光源和算法开始检测。

3.1.4 检测循环

① 上位机向PLC发送“当前零件位置索引”。

② 上位机计算下一个零件的绝对坐标并下发PLC。

③ PLC驱动XY轴到指定绝对坐标 → 反馈 XY_Pos_Confirmed = 1；上位机读取 Machine_Current_Pos_X/Y/Z 并在内部完成坐标一致性判断。

④ 上位机确认到位且内部坐标校验通过后，将 Inspection_Status 置为1，触发相机/光源拍照并运行算法；本件检测完成后将 Inspection_Status 置为2。

⑤ 循环执行，直到15个零件的第一面全部检测完成。

3.1.5 翻面与换型（整盘重新定位）

关键防错：上位机通过配方ID或面编号控制翻转动作，PLC反馈当前实际朝向的面编号，上位机校验防止翻错面。

① 上位机下发 XY_Move_Cmd = 3（去翻转工位）。

② PLC到位后，上位机下发 Flip_Target_Face = 2（指定翻到第2面）。

③ PLC内部独立完成翻转，反馈 Flip_Status = 2（翻面完成），Flip_Current_Face = 2（当前实际朝向第2面）。

④ 上位机校验当前面编号无误后，将当前料盘视为“全新一盘”。

⑤ 上位机直接触发 3D 激光相机，重新扫描当前整盘点云，重新计算所有零件的新绝对坐标，并保存在本地内存。

⑥ 若此时PLC反馈 Manual_Zone_Occupied = 1（安全门打开/人工介入），上位机必须禁止下发任何运动指令，待人工确认后下发 Manual_Flip_Complete = 1。

⑦ 上位机根据重新计算的坐标（4x0003/4x0005/4x0007）下发至PLC，进入下一轮检测循环。

⑧ 严禁沿用翻转前的坐标数据。若3D重新扫描失败，上位机必须锁停报警。

3.1.6 分拣与下料（上位机主导坐标下发）

① 四面检测完毕，上位机输出最终判定结果。

② 上位机根据坐标库，计算出待分拣零件的“取料点坐标”和“放料点坐标”（NG区或待定区）。

③ 上位机先将“取料点坐标”下发至PLC（4x0003/4x0005/4x000B），PLC运动到位并反馈 XY_Pos_Confirmed = 1。

④ 上位机下发 Sorting_Part_Index（零件槽位号）和 Sorting_Cmd（分拣指令），PLC执行取料。

⑤ PLC取料完成后，上位机将“放料点坐标”下发至PLC，PLC移动至放料点并反馈到位，执行放料。

⑥ PLC必须反馈 Sorting_Exec_Status = 2（分拣成功），上位机才能记录完成。

⑦ 若PLC发现当前区域已满，则反馈 Sorting_Exec_Status = 4（满盘报警），系统锁停。

⑧ 若反馈3（抓取失败），系统锁停，等待人工处理。

⑨ 全部完成后，上位机下发 Pallet_Lock_Cmd = 0，允许人工取盘。

3.1.7 检测完成与清零交互逻辑（新增）

① 上位机下发 XY_Move_Cmd（例如=1去上料位）以及 Camera_Target_X/Y/Z 绝对坐标，并保持 Inspection_Status = 0（等待下位机工位到位）。

② PLC收到运动指令后执行定位；到位时（PLC内部判断到位坐标与上位机发送一致时）反馈 XY_Pos_Confirmed = 1、Z_Axis_Move_Status = 2，并实时上传 Machine_Current_Pos_X/Y/Z。上位机读取实时坐标并在程序内部与目标坐标比较，匹配后才允许进入检测。

③ 仅当 XY_Pos_Confirmed = 1、Z_Axis_Move_Status = 2 且上位机内部坐标校验通过时，上位机才将 Inspection_Status 置为1，随后调用相机、光源和算法执行检测。

④ Inspection_Status = 1 期间，上位机可将 XY_Move_Cmd 复位为0；本次 Camera_Target_X/Y/Z 保留为历史值，下一次运动指令下发时自动覆盖。

⑤ 当前零件检测、判定和结果记录完成后，上位机将 Inspection_Status 置为2（检测完成），不得在收到复位成功前下发下一条运动指令。

⑥ PLC收到 Inspection_Status = 2 后执行Z轴复位，依次反馈 Z_Reset_Status = 1（复位中）→ 2（复位成功）；若复位失败或超时，反馈3并报警锁停。

⑦ 上位机仅在收到 Z_Reset_Status = 2 后，将 Inspection_Status 清零为0；随后下发下一组 XY_Move_Cmd 及新的 X/Y/Z 绝对坐标，PLC接收新指令时先将 Z_Reset_Status和Z_Axis_Move_Status 自动复位为0，再进入下一轮运动。

⑧ 任一到位、坐标匹配或Z轴复位信号异常时，禁止触发相机和算法，保持当前流程并等待报警处理或人工复位。

⑩ 每个零件/工位检测完成后，必须按本节清零流程执行Z轴复位；仅当 Z_Reset_Status = 2（复位成功）后，才允许将 Inspection_Status 清零为0并继续下一条运动或分拣指令。PLC收到下一条 XY_Move_Cmd 时，须将 Z_Reset_Status 复位为0，重新开始本轮状态反馈。

F料盘扫码补充（2026-09-24，上位机定义）：以下规则仅明确F料盘扫码，检测1/2流程保持原定义；E工件扫码的轴及业务放行规则另行明确。

F① 定位：上位机保持Inspection_Status=0，先写公共配置中的Camera_Target_X、Camera_Target_Y和Scan_Target_Z，再写XY_Move_Cmd=5。F不使用尚未绑定的产品配方求坐标。PLC受理本轮指令时清XY_Pos_Confirmed、Z_Axis_Move_Status、Z_Reset_Status为0，再驱动XY及扫码Z轴。

F② 反馈归属：从本轮F命令受理起，直到下一条有效运动命令受理前（包含XY_Move_Cmd已清为0及复位期间），Machine_Current_Pos_Z、Z_Axis_Move_Status、Z_Reset_Status均对应本次扫码Z轴；X/Y反馈仍为实际XY。PLC将XY到位、扫码Z到位分别反馈1、2；上位机核对本轮实际X/Y/Z与目标及批准容差。扫码Z的安全复位位置由设备配置提供，不在本协议指定生产数值。

F③ 开始扫码：本轮XY_Pos_Confirmed=1、Z_Axis_Move_Status=2、实际坐标匹配且既有安全条件成立后，上位机先写Inspection_Status=3，再将XY_Move_Cmd清为0，然后触发F相机/扫码器、光源及解码。PLC在本轮内保持到位反馈，不因命令清零重新启动运动；上位机不得写PLC反馈位。

F④ 扫码结束与复位：确认采集已结束、本次解码已取得结果或有限失败结论且必要记录保存后，上位机写Inspection_Status=4。4仅表示本次扫码操作结束，不表示识别成功。PLC对本轮4只受理一次，执行扫码Z轴复位，并反馈Z_Reset_Status=1→2；失败或超时反馈3并报警锁停。不得改写Inspection_Status=2来替代F扫码完成。

F⑤ 清零与放行：上位机收到可靠关联本轮的Z_Reset_Status=2后，才将Inspection_Status清为0；仅当本次F码唯一有效、配方绑定一致且必要保存成功，才允许产品路线。无代码、多代码、解码失败或配方不匹配即使复位成功也不得进入产品路线。下一有效运动命令受理时由PLC清旧反馈并按新命令更新反馈轴归属，旧复位成功不得抵作下一轮反馈。

F⑥ 异常与验证：到位不符禁止扫码；采集结束未知、保存未确认、安全条件失效或动作反馈未知时保持受限，不提前写4、清0或自动重发运动。通信/复位失败沿用现有报警及人工核对规则。验证至少核对正常0→3→4→0及扫码Z复位、解码失败不进入产品路线、复位失败不清零放行；保留本轮命令、坐标、反馈与保存证据。

四、异常处理与安全策略

4.1 异常重试与人工介入

异常重试逻辑：针对抓取失败或超时，系统优先尝试重试当前动作。若重试失败，则跳过当前零件，由上位机记录异常。

人工确认机制：对于抓取一半或物理卡滞等严重异常，必须由人工介入确认。PLC需提供“单步复位”功能，将夹爪松开并回退至安全位置。

Retry_Cmd 指令定义：

1=重试当前动作

2=跳过/放弃当前零件

3=复位分拣队列

4.2 报警与急停处理

报警位拆分：将16位报警寄存器拆分为独立的位定义（0/1或8421码），便于上位机实时读取并展示具体故障类型（详见2.7节）。

急停联动：PLC侧负责物理安全隔离，上位机仅接收故障码进行播报，不直接控制急停硬件。

4.3 故障复位与恢复（无状态PLC核心逻辑）

① PLC侧：由于PLC是无状态的，断电或复位后不保存任何任务进度，仅由编码器保持当前物理位置。

② 上位机侧：上电或复位后，不直接进入“就绪”。必须首先向PLC询问“当前物理位置”（Machine_Current_Pos_X/Y/Z）。

③ 复位流程：上位机下发 System_Reset_Cmd（0x0007）→ PLC执行物理复位（断开伺服、松开夹爪、机构回零）→ PLC反馈 PLC_Ready_State = 1（0x0008）。

④ 重建现场：上位机根据PLC反馈的物理位置，结合本地保存的任务数据库，判断任务中断在哪个步骤。

⑤ 人工确认：若上位机无法自动判断现场状态，必须弹窗提示操作员：“检测任务未完成，请人工确认当前零件位置并选择‘重新检测’或‘报废处理’”。严禁自动恢复。

⑥ 重新启动：操作员确认后，上位机下发 PC_Start_Cmd（0x0009），系统恢复正常运行。

4.4 MES离线缓存与补传

若MES断线，PLC指示灯变黄，上位机继续运行并缓存数据，但系统不停止生产。网络恢复后，上位机自动补传缓存数据，保证数据完整性。

五、辅助功能与标准化

5.1 示教功能

示教点位定义：示教功能包含抓取区（1-15号）、NG区（1-5号）及待定放料点的具体ID号及XYZ坐标（详见2.5节）。

数据类型统一：示教点位ID及配方标识均采用 Int16 类型，确保双方数据映射一致。

逻辑说明：示教时，PLC把坐标上传给上位机保存到本地坐标库。运行时，上位机从坐标库读取坐标下发给PLC执行。PLC只负责上传示教值和执行运行时坐标，不负责存储和解析。

5.2 初始化按钮归属

决定将“回原点/初始化”按钮功能放在下位机（PLC触摸屏）侧执行，以简化接口并确保物理状态闭环。上位机仅通过 PLC_Ready_State 读取就绪状态，不直接控制初始化动作。

六、验收时针对PLC接口的测试要点

验收阶段，务必按照以下方式测试PLC接口，确保接口逻辑的可靠性与防错能力： 新增检测/清零交互须按3.1.7节逐项验证。

| 序号 | 测试项目 | 测试方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指令与反馈闭环测试 | 上位机下发 Move_Cmd，PLC不执行（模拟驱动器故障）。 | 上位机必须在 2秒内 触发超时报警，并禁止继续执行后续拍照动作。 |
| 2 | 断线重连测试 | 拔掉PLC网线，模拟通信中断；稍后插回网线。 | 上位机需在 3秒内 锁定界面并报警。插回网线后，必须人工点击“复位”才能恢复正常。 |
| 3 | 重复信号抑制测试 | 手动触发安全光栅两次，模拟连续触发。 | PLC确保“开门停机”信号只触发一次急停，且上位机日志中只记录一条“安全门打开”事件。 |
| 4 | 全流程事务一致性测试 | 在检测刚完成、分拣还没执行时断电。 | 重启后，严禁出现“分拣已自动完成”的情况，必须等待人工确认。 |
| 5 | 分拣防错测试 | 模拟分拣指令与物理槽位不符（槽位5判定NG，但PLC抓取槽位6）。 | 系统应报警并锁停，且上位机日志记录“分拣位置冲突”。 |
| 6 | 扫码失败锁定测试 | 模拟二维码污损导致识别失败。 | 上位机必须检测扫码失败，系统锁停，严禁跳过扫码（扫码由上位机直接控制）。 |
| 7 | 动态区域配置测试 | 模拟更换料盘，NG区数量从3个变为5个。 | 上位机必须下发新的 NG_Zone_Count，PLC确认收到并更新坐标表后才允许运行。 |
| 8 | 翻面偏移坐标测试 | 模拟大底座翻面后，检测区域中心偏离原槽位中心。 | 上位机必须下发新的 Camera_Target_X/Y/Z，PLC运动至新坐标后拍照。 |
| 9 | 人工翻转介入测试 | 模拟翻转工位安全门打开（人工介入）。 | PLC必须反馈 Manual_Zone_Occupied=1，上位机禁止下发任何运动指令。 |
| 10 | 翻转面编号校验测试 | 模拟PLC反馈当前朝向面编号为2，但配方要求为3。 | 上位机必须锁停报警，提示“翻面错误”，严禁继续检测。 |
| 11 | 独立相机触发测试 | 上位机在PLC尚未反馈到位信号时，尝试触发相机。 | 上位机必须禁止拍摄，验证PLC到位信号是拍摄的必要前置条件。 |
| 12 | 无状态恢复测试 | 在任意流程中断电重启，检查PLC是否保持无状态。 | PLC不保存任务进度，上位机根据PLC物理位置和本地任务数据库重新编排指令，且必须由人工确认。 |
| 13 | 翻面重扫测试 | 模拟翻面完成后，上位机不重新扫描3D点云，直接沿用旧坐标。 | 系统必须强制拦截，并要求上位机重新扫描3D，否则严禁进入检测流程。 |
| 14 | Z轴坐标缺失测试 | 模拟上位机未下发Z轴高度坐标，直接触发动作。 | PLC必须报错锁停，上位机必须校验Z轴坐标非空后才能执行下一步。 |
| 15 | 示教坐标存储测试 | 模拟示教模式，手动移动机械手到指定点，确认保存。 | 上位机必须成功读取PLC上传的示教坐标并存储到本地坐标库，运行时能正确下发。 |
| 16 | 故障复位重建测试 | 模拟运行中PLC故障，执行一键复位后重新启动。 | 上位机必须重新判断任务状态，经人工确认后才能下发 PC_Start_Cmd，严禁自动继续。 |
| 17 | 数据类型与字节序测试 | 上位机下发已知浮点数（如123.456），PLC读取并反馈。 | PLC读到的数值必须与上位机下发的完全一致，验证 Float32（2寄存器）及字节序正确。 |
| 18 | 报警位拆分测试 | 模拟光栅遮挡、急停按下、伺服过载等故障。 | 上位机必须能正确读取报警码的对应位，并展示具体故障类型。 |
| 19 | 到位与上位机坐标校验测试 | 下发 XY_Move_Cmd 与 X/Y/Z 绝对坐标，PLC到位后反馈 XY_Pos_Confirmed、Z_Axis_Move_Status 和实时坐标。 | 上位机在内部完成实时坐标与目标坐标比较；匹配后才能置 Inspection_Status=1，不匹配时禁止检测。 |
| 20 | 检测完成与Z轴清零握手测试 | 上位机依次下发 Inspection_Status=1、2，观察PLC复位Z轴并反馈状态。 | PLC反馈 Z_Reset_Status=1→2；上位机收到2后将 Inspection_Status 清零为0并下发下一运动指令；PLC收到下一指令后将 Z_Reset_Status 清零为0，再开始新一轮运动；失败/超时反馈3并锁停。 |