制冷机零件缺陷智能检测设备

PLC与上位机通信接口协议

上位机软件 × PLC 通信接口设计 · 上下位机信号分区版

修订日期：2026年10月1日

一、通信协议与基础交互机制

1.1 通信方式选型

双方确认采用 Modbus TCP 协议进行通信。PLC 作为从站，上位机作为主站进行读写操作。

选型依据：上位机需同时控制多台相机（GigE），采用以太网通信最为稳定且便于调试。Modbus TCP 作为工业标准协议，实现简单、调试工具丰富、兼容性强，适合本项目多设备协同场景。

1.3 心跳机制

上位机持续监控 PLC 心跳，通过周期性脉冲翻转确认通信链路正常。

心跳超时判定：连续 3秒 未收到心跳，视为通信中断。

PLC 侧动作：立即触发软停机（Soft_Stop），切断伺服使能，停止所有运动轴。PLC侧具备物理安全锁死功能，确保断联时的设备安全。物理硬急停（E-Stop）仅由安全光栅、门锁、急停按钮等硬接线回路触发，不依赖上位机软件。

上位机侧动作：锁定操作界面并弹出报警提示，禁止下发新指令，等待人工复位。

1.4 状态定义标准

约定通信点位状态为：

0 = 无状态/无效

1 = 有状态/有效

1.5 初始化与复位逻辑

初始化流程：开机时上位机发送初始化完成指令（PC_System_Ready），PLC反馈就绪状态（PLC_Ready_State），双方确认后方可执行后续动作。

复位机制：上位机触发复位时，需将状态位清零并重新下发指令，PLC执行复位动作后反馈就绪状态。

双重安全校验：为防止PLC程序异常导致误报就绪，上位机在下发命令前需双重校验PLC的XYZ轴是否处于安全位置（通过 Machine_Current_Pos_X/Y/Z 判断）。

1.6 互锁原则（架构核心）

遵循“下位机无状态执行，上位机全流程编排”的分工原则：

下位机（PLC）：完全无状态。只负责接收上位机下发的“绝对坐标指令”和“动作触发指令”，按指令精确执行，执行完毕后反馈“执行结果”。物理急停、光栅门禁直接接入PLC硬件中断，硬件安全回路独立可靠。PLC不存储、不解析、不依赖任何配方内容。

上位机（PC）：负责所有业务逻辑、流程编排、任务进度、零件身份、检测面管理、配方管理、算法判定以及所有运动目标的坐标计算。相机触发、扫码触发、图像采集、光源控制均由上位机通过 GigE/RS232 接口直接完成。

• 所有运动指令需经PLC安全互锁检查后才能执行，PLC不会自行判断“下一步该做什么”。

二、接口数据字典（地址规划）

根据设备动作流程，将PLC数据区划分为以下区块（以 Modbus TCP Holding Register 为例）：

2.1 握手与系统状态区 (Coils / 0x)

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0002 | PC_Heartbeat_Resp | PC->PLC | Bool | PC响应心跳 |
| 0x0003 | PC_System_Ready | PC->PLC | Bool | 上位机初始化完成，允许动作 |
| 0x0006 | Soft_Stop_Cmd | PC->PLC | Bool | 软停机指令（上位机崩溃/失控时下发，PLC自动回位） |
| 0x0007 | System_Reset_Cmd | PC->PLC | Bool | 上位机触发系统复位（1=触发复位）重新回位开始 |
| 0x0009 | PC_Start_Cmd | PC->PLC | Bool | 上位机复位后重新判断任务状态，确认安全后重新下发启动命令 |

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | PLC_Heartbeat_Req | PLC->PC | Bool | PLC心跳脉冲（翻转） |
| 0x0004 | PLC_System_Fault | PLC->PC | Bool | PLC硬件故障（急停、光栅、过载） |
| 0x0005 | PLC_Mode_Auto | PLC->PC | Bool | PLC处于自动模式（非手动/维护） |
| 0x0008 | PLC_Ready_State | PLC->PC | Bool | PLC就绪状态：1=已就绪，可接收上位机指令；0=未就绪 |

2.2 运动与定位指令区 (Registers / 4x)

3D姿态检测：

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0003 | Camera_Target_X | PC->PLC | Float32 | X轴绝对坐标 |
| 4x0005 | Camera_Target_Y | PC->PLC | Float32 | Y轴绝对坐标 |
| 4x0007 | Camera_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 检测Z轴绝对坐标 |
| 4x0009 | Scan_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 扫码Z轴绝对坐标（由上位机配方下发） |
| 4x000B | Grab_Target_Z | PC->PLC | Float32 | 抓取（分拣）Z轴绝对坐标（由上位机配方下发） |
|  | X_Move_Start |  | Bool | 0=空闲，1=开始运动 |
|  | Y_Move_Start |  | Bool | 0=空闲，1=开始运动 |
|  | Z_Camera_Move_Start |  | Bool | 0=空闲，1=开始运动（检测） |
|  | Z_Scan_Move_Start |  | Bool | 0=空闲，1=开始运动（扫码） |
|  | Z_Grab_Move_Start |  | Bool | 0=空闲，1=开始运动（分拣） |

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0002 | X_Pos_Confirmed | PLC->PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
|  | Y_Pos_Confirmed |  |  | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
| 4x000D | Machine_Current_Pos_X | PLC->PC | Float32 | PLC实时反馈当前X物理坐标，供上位机校验 |
| 4x000F | Machine_Current_Pos_Y | PLC->PC | Real | PLC实时反馈当前Y物理坐标，供上位机校验 |
|  | Machine_Current_Pos_Z | PLC->PC | Real | PLC实时反馈检测Z物理坐标，供上位机校验 |
|  | Scan_Current_Pos_Z | PLC->PC |  | PLC实时反馈扫码Z物理坐标，供上位机校验 |
|  | Flip_Grap_Current_Pos_Z | PLC->PC |  | PLC实时反馈翻面Z物理坐标，供上位机校验 |
| 4x0013 | Z_Camera_Pos_Confirmed | PLC->PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
|  | Z_Scan_Pos_Confirmed | PLC->PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
|  | Z_Grap_Pos_Confirmed | PLC->PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |

2.3 翻转区 (Registers / 4x & Coils / 0x)

注：上位机发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标及X_Move_Start，Y_Move_Start=1和翻转面编号Flip_Target_Face以及零件型号Model_Number，然后下位机移动到抓手下方，到位后返回到位信号X_Pos_Confirmed=1，Y_Pos_Confirmed=1（到位），随后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0。然后上位机发送执行翻面Flip_Sorting=1（执行翻面，注意：夹爪默认处于打开状态），下位机根据零件型号和翻转面编号匹配内部翻转配方执行翻转动作。翻转完成plc置Flip_Status=2，上位机发送下料坐标Camera_Target_X，Camera_Target_Y及X_Move_Start，Y_Move_Start=1，然后然后下位机移动到抓手下方，随后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1到位后，随后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0以及发送Flip_Sorting=2（执行放料），然后下位机置Flip_Unload_Status=1（放料中），完成之后置位Flip_Unload_Status=2（放料完成z轴回到安全位置），然后上位机置Flip_Sorting=0。随后循环

所有零件全部翻转下一面后，上位机发Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标和X_Move_Start，Y_Move_Start=1，然后下位机移动到3D相机下方，到位后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1（到位），随后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0，并且上位机内部做好3D姿态检测流程，执行完3D姿态检测没有问题之后再转到翻面后的检测流程。

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flip_Target_Face | PC->PLC | Int16 | 目标面编号（1=第1面, 2=第2面, 3=第3面, 4=第4面等） |
|  | Model_Number |  | Float32 | 单个零件型号（a、b、c、d、e） 组装零件型号（A、B、C、D、E） |
|  | Flip_Sorting |  | Int16 | 0=空闲，1=执行翻面，2=执行放料 |

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0016 | Flip_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=翻面完成, 3=翻面失败(伺服故障、超时判断=翻面失败）上位机下发翻面坐标，翻完一个发送翻面完成给上位机，等待上位机下发放料坐标 |
|  | Flip_Unload_Status |  | Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=放料完成, 3=翻面失败 |

2.4 动态分拣与料盘控制区 (Registers / 4x)

注释：上位机发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标及X_Move_Start，Y_Move_Start=1，然后下位机移动到抓手下方，随后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1到位后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0。然后上位机发送Grab_Target_Z坐标以及Z_Grab_Move_Start=1，Z轴运动至抓取位，随后plc置Z_Grap_Pos_Confirmed=1（到位）。上位机随后复位Z_Grab_Move_Start=0，然后发送Sorting_Cmd=1（执行取料），plc驱动夹爪夹持零件，夹持到位返回取料完成，plc置位Sorting_Exec_Status=1（取料完成）。上位机发送Grab_Target_Z坐标以及Z_Grab_Move_Start=1，Z轴运动至安全位，随后plc置Z_Grap_Pos_Confirmed=1（到位）。上位机随后复位Z_Grab_Move_Start=0。上位机发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标及X_Move_Start，Y_Move_Start=1，然后plc驱动xy轴将相应空穴位运动至抓手下方，到位后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1，随后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0。然后上位机发送Grab_Target_Z坐标以及Z_Grab_Move_Start=1，Z轴运动至放料位，随后plc置Z_Grap_Pos_Confirmed=1（到位）。上位机随后复位Z_Grab_Move_Start=0，然后发送Sorting_Cmd=2（执行放料），plc驱动夹爪松开零件，松开到位返回放料完成，plc置位Sorting_Exec_Status=2（放料完成）。上位机发送Grab_Target_Z坐标以及Z_Grab_Move_Start=1，Z轴运动至安全位，随后plc置Z_Grap_Pos_Confirmed=1（到位），上位机随后复位Z_Grab_Move_Start=0。

所有待分拣的零件分拣完成之后执行下料，上位机发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标以及X_Move_Start，Y_Move_Start=1，下位机移动xy到下料位置时，置位X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1，随后上位机先复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0，然后前端界面弹出一个运行人工下料，整个料盘检测完成，等待人工取走料盘，下一轮人工上料确认后点击启动进行下一轮检测。

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0021 | Sorting_Cmd | PC->PLC | Int16 | 0=空闲；1=执行取料；2=执行放料； |

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0022 | Sorting_Exec_Status | PLC->PC | Int16 | 0=空闲；1=取料成功；2=分拣成功（放料完成）；3=抓取空/失败（锁停）； |

2.5报警位定义区 (Registers / 4x)（留公共地址）

注释：将16位报警寄存器拆分为独立的位定义（0/1或8421码），便于上位机实时读取并展示具体故障类型。

2.5.1 报警码寄存器（PC_Alarm_Code）

| 位 | 名称 | 说明 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 光栅遮挡 | 安全光栅被触发 | 3（严重，立即停机）以上位机信号为1光栅启用，下料位0屏蔽光栅 |
| Bit1 | 急停按下 | 物理急停按钮被按下 | 3（严重，立即停机） |
| Bit2 | 安全门打开 | 设备安全门被打开 | 3（严重，立即停机）以上位机信号为1光栅启用，下料位0屏蔽光栅 |
| Bit3 | 伺服过载 | 伺服电机过载/过流 | 3（严重，立即停机） |
| Bit4 | 通信异常 | 上位机与PLC通信中断 | 3（严重，立即停机） |
| Bit5 | PLC内部故障 | PLC程序异常/看门狗超时 | 3（严重，立即停机） |
| Bit6 | 心跳报警 | 通讯掉线报警 |  |
| Bit7 | 上位机报警 | 上位机异常写入plc | 3（严重，立即停机） |

2.5.2 报警等级寄存器（4x0051）

| 等级值 | 名称 | 说明 | 上位机处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告 | 不影响生产，仅提示 | 界面弹窗提示，记录日志，不停机 |
| 2 | 一般故障 | 需暂停等待人工处理 | 暂停流程，弹窗报警，等待人工确认后恢复 |
| 3 | 严重故障 | 必须立即停机 | 立即切断伺服，锁定界面，等待人工复位 |

三、核心时序与状态机设计（防错关键）

3.1 3D检测姿态、A/B（检测孔缺陷）、C/D（检测环状缺陷）、F扫码、E相机逻辑（pc只下发坐标，plc反馈到位后pc内部调用相应的流程）

3D相机的作用：

第一步：统一3D相机扫描获取料盘OK区域中的有料零件的姿态是否正常（无料的区域不参与后续流程），并且定位料盘码的x，y的绝对坐标，下一步的料盘码F相机扫码需要用到。

第二步：翻面的操作，料盘中当前所有待检测零件都翻面完成后只需要重新去3D相机拍照，检查翻面后姿态是否正常，不正常的记录下来并不参与后续操作流程，正常的继续后面的检查流程。

固定操作1（x，y）：pc发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y和X_Move_Start，Y_Move_Start=1，随后plc移动料盘到位后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1（到位），pc复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0。

F扫码：

固定操作2（检测Camera_z）：pc下发Camera_Target_Z和Z_Camera_Move_Start=1，plc移动检测相机Z轴到位后置Z_Camera_Pos_Confirmed=1，随后pc复位Z_Camera_Move_Start=0。

固定操作3（E相机单个零件二维码）：pc发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y和X_Move_Start，Y_Move_Start=1，随后plc移动料盘到相应相机下后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1（到位），pc复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0并且pc下发Scan_Target_Z和Z_Scan_Move_Start=1，plc移动检测相机Z轴到位后置Z_Scan_Pos_Confirmed=1，随后pc复位Z_Scan_Move_Start=0。

①人工上料确定之后，点击启动。

②3D检测：plc和pc握手和内置状态安全后，执行固定操作1，完成后pc内部调用3D相机、光源以及算法，3D姿态没有问题之后转入F相机扫料盘码。

③F相机扫料盘码：执行固定操作1，完成后pc内部调用f相机、光源以及算法，扫码完成并配方绑定成功后进入配方检测流程。

④检测流程：场景一：单品检测：

一、只需要检测一面（A/B，C/D）：假设用A/B相机，执行固定操作1，完成后执行固定操作2，都完成后pc内部调用相关相机、光源和算法，完成后B相机拍照跟A相机流程一样。所有零件先A相机扫完然后B相机再扫，都完成后执行分拣下料，详细见本文档2.4。

二、两面检测（A/B，A/B、A/B，C/D、C/D，A/B、C/D，C/D）：假设用A/B，C/D（先A/B后C/D）。执行一，所有的单零件拍完后，执行翻面，翻面操作见本文档2.3翻转区注释。所有零件翻面完成后，重新执行一遍3D检测，确认翻面无影响后，执行操作一，注意相机已变更。

三、四面检测（只有3CD+AB）注意：四面检测为大底座（有零件二维码）扫码面用E相机扫码绑定零件信息。A/B和C/D相机的检测流程跟上面一样。到E相机扫码的时候，翻面操作（见本文档2.3）完成之后，执行固定操作3，完成后pc内部调用相应相机、光源和算法。全部完成后（包括四个面的检测+E相机的扫码）执行分拣下料，详细见本文档2.4。

⑤检测流程：场景二：成组检：

由固定的相同型号的零件组合完成的，需要根据配方对应的零件检测按照场景一来完成相对应的检测，翻面操作见本文档的2.3注释，分拣下料见本文档2.4注释。

⑥检测流程：场景三：半成品检。所有的检测流程跟上面都是一致的，只需要根据绑定好的配方去做相应的流程以及信号交互等等。

四、异常处理与安全策略

4.1报警与急停处理

报警位拆分：将16位报警寄存器拆分为独立的位定义（0/1或8421码），便于上位机实时读取并展示具体故障类型（详见2.5节）。

急停联动：PLC侧负责物理安全隔离，上位机仅接收故障码进行播报，不直接控制急停硬件。

4.2 故障复位与恢复（无状态PLC核心逻辑）

待补充。

4.3 MES离线缓存与补传

若MES断线，PLC指示灯变黄，上位机继续运行并缓存数据，但系统不停止生产。网络恢复后，上位机自动补传缓存数据，保证数据完整性。