制冷机零件缺陷智能检测设备

PLC与上位机通信接口协议

上位机软件 × PLC 通信接口设计 · 上下位机信号分区版

修订日期：2026年10月1日

一、通信协议与基础交互机制

1.1 通信方式选型

双方确认采用 Modbus TCP 协议进行通信。PLC 作为从站，上位机作为主站进行读写操作。

选型依据：上位机需同时控制多台相机（GigE），采用以太网通信最为稳定且便于调试。Modbus TCP 作为工业标准协议，实现简单、调试工具丰富、兼容性强，适合本项目多设备协同场景。

1.3 心跳机制

上位机持续监控 PLC 心跳，通过周期性脉冲翻转确认通信链路正常。

心跳超时判定：连续 3秒 未收到心跳，视为通信中断。

PLC 侧动作：立即触发软停机（Soft_Stop），切断伺服使能，停止所有运动轴。PLC侧具备物理安全锁死功能，确保断联时的设备安全。物理硬急停（E-Stop）仅由安全光栅、门锁、急停按钮等硬接线回路触发，不依赖上位机软件。

上位机侧动作：锁定操作界面并弹出报警提示，禁止下发新指令，等待人工复位。

1.4 状态定义标准

约定通信点位状态为：

0 = 无状态/无效

1 = 有状态/有效

1.5 初始化与复位逻辑

初始化流程：开机时上位机发送初始化完成指令（PC_System_Ready），PLC反馈就绪状态（PLC_Ready_State），双方确认后方可执行后续动作。

复位机制：上位机触发复位时，需将状态位清零并重新下发指令，PLC执行复位动作后反馈就绪状态。

双重安全校验：为防止PLC程序异常导致误报就绪，上位机在下发命令前需双重校验PLC的XYZ轴是否处于安全位置（通过 Machine_Current_Pos_X/Y/Z 判断）。

1.6 互锁原则（架构核心）

遵循“下位机无状态执行，上位机全流程编排”的分工原则：

下位机（PLC）：不负责业务流程编排，但保存动作执行状态，以及分拣和旋转零件取放料闭环使用的抓手编号。只负责接收上位机下发的“绝对坐标指令”和“动作触发指令”，按指令精确执行，执行完毕后反馈“执行结果”。物理急停、光栅门禁直接接入PLC硬件中断，硬件安全回路独立可靠。PLC不存储、不解析、不依赖任何配方内容。

上位机（PC）：负责所有业务逻辑、流程编排、任务进度、零件身份、检测面管理、配方管理、算法判定以及所有运动目标的坐标计算。相机触发、扫码触发、图像采集、光源控制均由上位机通过 GigE/RS232 接口直接完成。

• 所有运动指令需经PLC安全互锁检查后才能执行，PLC不会自行判断“下一步该做什么”。

1.7 抓手选择规则（仅用于分拣和旋转零件取放料）

Grab_ID 及 Grab_Active_ID 仅用于分拣和旋转零件取放料，编号只区分抓手1、抓手2，不绑定用途。PLC 保留当前有效的抓手选择及反馈。闭环开始时，PC 按配方确定所需编号：与当前有效选择相同则直接沿用，不重复发送或等待新的选择确认；编号不同时，PC 发送新的 Grab_ID，PLC 更新选用抓手并更新 Grab_Active_ID，PC 确认反馈与新编号一致后执行。闭环中不再发送或校验抓手 ID。翻面及翻面后的放料不发送 Grab_ID，也不等待或校验 Grab_Active_ID。

本节所指闭环包括分拣或旋转零件的取料、转运、放料及回安全位。配方分别配置“旋转上料抓手编号”和“分拣抓手编号”，两者可相同，也可不同，均通过同一个 Grab_ID 接口选择。旋转工位上料与检测后的分拣是两个闭环，分别读取对应配置并按上述规则选择或沿用抓手。正常结束时不清零 ID，不清除有效选择；下一闭环需要不同编号时才更换抓手并更新反馈。初始化、PLC重启或选择失效后须重新建立有效选择，不能沿用历史反馈。清零 ID 不代表松开抓手。

二、接口数据字典（地址规划）

根据设备动作流程，将PLC数据区划分为以下区块（以 Modbus TCP Holding Register 为例）：

2.1 握手与系统状态区 (Coils / 0x)

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0002 | PC_Heartbeat_Resp | PC→PLC | Bool | PC响应心跳 |
| 0x0003 | PC_System_Ready | PC→PLC | Bool | 上位机初始化完成，允许动作 |
| 0x0006 | Soft_Stop_Cmd | PC→PLC | Bool | 软停机指令（上位机崩溃/失控时下发，PLC自动回位） |
| 0x0007 | System_Reset_Cmd | PC→PLC | Bool | 上位机触发系统复位（1=触发复位）重新回位开始 |
| 0x0009 | PC_Start_Cmd | PC→PLC | Bool | 上位机复位后重新判断任务状态，确认安全后重新下发启动命令 |

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | PLC_Heartbeat_Req | PLC→PC | Bool | PLC心跳脉冲（翻转） |
| 0x0004 | PLC_System_Fault | PLC→PC | Bool | PLC硬件故障（急停、光栅、过载） |
| 0x0005 | PLC_Mode_Auto | PLC→PC | Bool | PLC处于自动模式（非手动/维护） |
| 0x0008 | PLC_Ready_State | PLC→PC | Bool | PLC就绪状态：1=已就绪，可接收上位机指令；0=未就绪 |

2.2 运动与定位指令区 (Registers / 4x)

3D姿态检测：

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rotate_Start | PC→PLC | Bool | 0=空闲，1=开始运动 |
|  | X_Move_Start | PC→PLC | Bool | 0=空闲，1=开始运动 |
|  | Y_Move_Start | PC→PLC | Bool | 0=空闲，1=开始运动 |
|  | Z_Camera_Move_Start | PC→PLC | Bool | 0=空闲，1=开始运动（检测） |
|  | Z_Scan_Move_Start | PC→PLC | Bool | 0=空闲，1=开始运动（扫码） |
|  | Z_Grab_Move_Start | PC→PLC | Bool | 0=空闲，1=开始运动（分拣） |
| 4x0003 | Camera_Target_X | PC→PLC | Float32 | X轴绝对坐标（由上位机下发） |
| 4x0005 | Camera_Target_Y | PC→PLC | Float32 | Y轴绝对坐标（由上位机下发） |
| 4x0007 | Camera_Target_Z | PC→PLC | Float32 | 检测Z轴绝对坐标（由上位机下发） |
| 4x0009 | Scan_Target_Z | PC→PLC | Float32 | 扫码Z轴绝对坐标（由上位机配方下发） |
| 4x000B | Grab_Target_Z | PC→PLC | Float32 | 抓取（分拣）Z轴绝对坐标（由上位机配方下发） |
|  | Rotate_Target_R | PC→PLC | Float32 | R轴绝对目标角度（由上位机下发） |

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0002 | X_Pos_Confirmed | PLC→PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
|  | Y_Pos_Confirmed | PLC→PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
|  | R_Pos_Confirmed | PLC→PC | Int16 | 0=运动中，1=到位，2=超时未到位 |
| 4x0013 | Z_Camera_Pos_Confirmed | PLC→PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
|  | Z_Scan_Pos_Confirmed | PLC→PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
|  | Z_Grap_Pos_Confirmed | PLC→PC | Int16 | 0=运动中, 1=到位, 2=超时未到位 |
| 4x000D | Machine_Current_Pos_X | PLC→PC | Float32 | PLC实时反馈当前X物理坐标，供上位机校验 |
|  | Machine_Current_Pos_R | PLC→PC | Float32 | R轴实际角度，供上位机核对旋转目标 |
| 4x000F | Machine_Current_Pos_Y | PLC→PC | Real | PLC实时反馈当前Y物理坐标，供上位机校验 |
|  | Machine_Current_Pos_Z | PLC→PC | Real | PLC实时反馈检测Z物理坐标，供上位机校验 |
|  | Scan_Current_Pos_Z | PLC→PC | Real | PLC实时反馈扫码Z物理坐标，供上位机校验 |
|  | Flip_Grap_Current_Pos_Z | PLC→PC | Real | PLC实时反馈翻面Z物理坐标，供上位机校验 |

2.3 翻转区 (Registers / 4x & Coils / 0x)

注：翻面流程（包括翻面后的放料）不发送 Grab_ID，不等待或校验 Grab_Active_ID。按以下坐标、翻面及放料指令和对应完成状态执行。上位机发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标及X_Move_Start，Y_Move_Start=1和翻转面编号Flip_Target_Face以及零件型号Model_Number，然后下位机移动到抓手下方，到位后返回到位信号X_Pos_Confirmed=1，Y_Pos_Confirmed=1（到位），随后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0。然后上位机发送执行翻面Flip_Sorting=1（执行翻面，注意：夹爪默认处于打开状态），下位机根据零件型号和翻转面编号匹配内部翻转配方执行翻转动作。翻转完成plc置Flip_Status=2，上位机发送下料坐标Camera_Target_X，Camera_Target_Y及X_Move_Start，Y_Move_Start=1，然后然后下位机移动到抓手下方，随后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1到位后，随后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0以及发送Flip_Sorting=2（执行放料），然后下位机置Flip_Unload_Status=1（放料中），完成之后置位Flip_Unload_Status=2（放料完成z轴回到安全位置），然后上位机置Flip_Sorting=0。本次闭环结束，随后循环

所有零件全部翻转下一面后，上位机发Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标和X_Move_Start，Y_Move_Start=1，然后下位机移动到3D相机下方，到位后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1（到位），随后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0，并且上位机内部做好3D姿态检测流程，执行完3D姿态检测没有问题之后再转到翻面后的检测流程。

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flip_Target_Face | PC→PLC | Int16 | 目标面编号（1=第1面, 2=第2面, 3=第3面, 4=第4面等） |
|  | Flip_Sorting | PC→PLC | Int16 | 0=空闲，1=执行翻面，2=执行放料 |
|  | Model_Number | PC→PLC | Float32 | 单个零件型号（a、b、c、d、e） 组装零件型号（A、B、C、D、E） |

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0016 | Flip_Status | PLC→PC | Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=翻面完成, 3=翻面失败(伺服故障、超时判断=翻面失败）上位机下发翻面坐标，翻完一个发送翻面完成给上位机，等待上位机下发放料坐标 |
|  | Flip_Unload_Status | PLC→PC | Int16 | 0=空闲, 1=执行中, 2=放料完成, 3=翻面失败 |

2.4 动态分拣与料盘控制区 (Registers / 4x)

调用规则：本节为公共分拣流程，按检测结果 OK、NG、Pending 和配方的对应放料位置安排取放料。普通流程在整盘所有参与检测的零件全部检测完成后统一分拣；旋转零件属于单品检，每个零件完成两组检测和判定后立即调用一次公共分拣，从旋转工位取出并放到相应位置，完成后才处理下一个零件。普通OK件若按公共规则留在原槽，可不搬动；旋转OK件已经离开料盘，必须从旋转工位搬到明确配置的OK目标位置，不默认原槽。全部零件检测和分拣完成后，再执行整盘下料。

注释：本次分拣闭环开始时，PC 读取配方的“分拣抓手编号”。编号与当前有效选择相同则沿用；不同时发送新的 Grab_ID，PLC 更新选用抓手及 Grab_Active_ID，PC 确认反馈一致后开始。首次选择或选择失效后，也须重新选择并等待反馈。中途不再校验或发送抓手 ID，按各步骤的完成反馈继续执行。上位机发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标及X_Move_Start，Y_Move_Start=1，然后下位机移动到抓手下方，随后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1到位后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0。然后上位机发送Grab_Target_Z坐标以及Z_Grab_Move_Start=1，Z轴运动至抓取位，随后plc置Z_Grap_Pos_Confirmed=1（到位）。上位机随后复位Z_Grab_Move_Start=0，然后发送Sorting_Cmd=1（执行取料），plc驱动夹爪夹持零件，夹持到位返回取料完成，plc置位Sorting_Exec_Status=1（取料完成）。上位机发送Grab_Target_Z坐标以及Z_Grab_Move_Start=1，Z轴运动至安全位，随后plc置Z_Grap_Pos_Confirmed=1（到位）。上位机随后复位Z_Grab_Move_Start=0。上位机发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标及X_Move_Start，Y_Move_Start=1，然后plc驱动xy轴将相应空穴位运动至抓手下方，到位后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1，随后上位机复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0。然后上位机发送Grab_Target_Z坐标以及Z_Grab_Move_Start=1，Z轴运动至放料位，随后plc置Z_Grap_Pos_Confirmed=1（到位）。上位机随后复位Z_Grab_Move_Start=0，然后发送Sorting_Cmd=2（执行放料），plc驱动夹爪松开零件，松开到位返回放料完成，plc置位Sorting_Exec_Status=2（放料完成）。上位机发送Grab_Target_Z坐标以及Z_Grab_Move_Start=1，Z轴运动至安全位，随后plc置Z_Grap_Pos_Confirmed=1（到位），上位机随后复位Z_Grab_Move_Start=0。放料完成且抓手回安全位后，本次闭环结束。

所有待分拣的零件分拣完成之后执行下料，上位机发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y坐标以及X_Move_Start，Y_Move_Start=1，下位机移动xy到下料位置时，置位X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1，随后上位机先复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0，然后前端界面弹出一个运行人工下料，整个料盘检测完成，等待人工取走料盘，下一轮人工上料确认后点击启动进行下一轮检测。

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0021 | Sorting_Cmd | PC→PLC | Int16 | 公共取放料指令，普通分拣、旋转工位上料及旋转零件分拣共用。0=空闲；1=执行取料；2=执行放料。 |
|  | Grab_ID | PC→PLC | Int16 | 0=无有效选择；1=抓手1；2=抓手2，编号不绑定用途。仅用于分拣和旋转零件取放料，所需编号分别读取配方的上料、分拣抓手配置。正常保留旧ID；与当前有效选择相同则沿用，不同才发送新ID，待反馈更新一致后执行。首次选择或失效后重新确认。闭环中不重复发送，翻面不使用。 |

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x0022 | Sorting_Exec_Status | PLC→PC | Int16 | 公共取放料反馈，普通分拣、旋转工位上料及旋转零件分拣共用。0=空闲；1=取料成功；2=分拣成功（放料完成）；3=抓取空/失败（锁停）。 |
|  | Grab_Active_ID | PLC→PC | Int16 | 0=无有效选择；1=已选定抓手1；2=已选定抓手2，编号不绑定用途。PLC反馈实际选用抓手，正常保持旧值；接收不同 Grab_ID 并完成抓手选择后更新。PC仅在更换或重新建立选择时确认反馈，同编号且当前选择有效时直接沿用，闭环中不校验。翻面不使用。 |

2.5报警位定义区 (Registers / 4x)（留公共地址）

注释：将16位报警寄存器拆分为独立的位定义（0/1或8421码），便于上位机实时读取并展示具体故障类型。

2.5.1 报警码寄存器（PC_Alarm_Code）

| 位 | 名称 | 说明 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 光栅遮挡 | 安全光栅被触发；0=未触发，1=触发。 以上位机信号为1光栅启用，下料位0屏蔽光栅 | 3（严重，立即停机） |
| Bit1 | 急停按下 | 物理急停按钮被按下；0=未触发，1=触发。 | 3（严重，立即停机） |
| Bit2 | 安全门打开 | 设备安全门被打开；0=未触发，1=触发。 以上位机信号为1光栅启用，下料位0屏蔽光栅 | 3（严重，立即停机） |
| Bit3 | 伺服过载 | 伺服电机过载/过流；0=未触发，1=触发。 | 3（严重，立即停机） |
| Bit4 | 通信异常 | 上位机与PLC通信中断；0=未触发，1=触发。 | 3（严重，立即停机） |
| Bit5 | PLC内部故障 | PLC程序异常/看门狗超时；0=未触发，1=触发。 | 3（严重，立即停机） |
| Bit6 | 心跳报警 | 通讯掉线报警；0=未触发，1=触发。 |  |
| Bit7 | 上位机报警 | 上位机异常写入plc；0=未触发，1=触发。 | 3（严重，立即停机） |

2.5.2 报警等级寄存器（4x0051）

| 等级值 | 名称 | 说明 | 上位机处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警告 | 不影响生产，仅提示 | 界面弹窗提示，记录日志，不停机 |
| 2 | 一般故障 | 需暂停等待人工处理 | 暂停流程，弹窗报警，等待人工确认后恢复 |
| 3 | 严重故障 | 必须立即停机 | 立即切断伺服，锁定界面，等待人工复位 |

2.6 补充设备与控制接口（与通讯交互信号表同步）

以下为通讯交互信号表原有的设备反馈及控制接口。数据类型 Real 表示32位浮点数，与 Float32 相同；未确定的地址留空。

下位机反馈信号（PLC → PC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X_Positive_Limit | PLC→PC | Bool | X轴正限位反馈；0=未触发；1=触发。 |
|  | X_Negative_Limit | PLC→PC | Bool | X轴负限位反馈；0=未触发；1=触发。 |
|  | X_Home | PLC→PC | Bool | X轴原点开关反馈；0=无效；1=有效。 |
|  | Y_Positive_Limit | PLC→PC | Bool | Y轴正限位反馈；0=未触发；1=触发。 |
|  | Y_Negative_Limit | PLC→PC | Bool | Y轴负限位反馈；0=未触发；1=触发。 |
|  | Y_Home | PLC→PC | Bool | Y轴原点开关反馈；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Camera_Positive_Limit | PLC→PC | Bool | 检测Z轴正限位反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Camera_Negative_Limit | PLC→PC | Bool | 检测Z轴负限位反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Camera_Home | PLC→PC | Bool | 检测Z轴原点反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Scan_Positive_Limit | PLC→PC | Bool | 扫码Z轴正限位反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Scan_Negative_Limit | PLC→PC | Bool | 扫码Z轴负限位反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Scan_Home | PLC→PC | Bool | 扫码Z轴原点反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Grab_Positive_Limit | PLC→PC | Bool | 翻转分拣Z轴正限位反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Grab_Negative_Limit | PLC→PC | Bool | 翻转分拣Z轴负限位反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Z_Grab_Home | PLC→PC | Bool | 翻转分拣Z轴原点反馈；下位机上传；0=无效；1=有效。 |
|  | Start_Button | PLC→PC | Bool | 启动按钮状态；0=未按下；1=按下。 |
|  | Stop_Button | PLC→PC | Bool | 停止按钮状态；0=未按下；1=按下。 |
|  | Reset_Button | PLC→PC | Bool | 复位按钮状态；0=未按下；1=按下。 |
|  | EStop_Active | PLC→PC | Bool | 物理急停状态；0=未触发；1=急停触发。 |
|  | Stack_Light_Red | PLC→PC | Bool | 三色灯红灯状态；0=关闭；1=点亮。 |
|  | Stack_Light_Green | PLC→PC | Bool | 三色灯绿灯状态；0=关闭；1=点亮。 |
|  | Stack_Light_Yellow | PLC→PC | Bool | 三色灯黄灯状态；0=关闭；1=点亮。 |
|  | Buzzer_State | PLC→PC | Bool | 蜂鸣器状态；0=关闭；1=鸣响。 |
|  | Start_Indicator | PLC→PC | Bool | 启动指示灯状态；0=关闭；1=点亮。 |
|  | Stop_Indicator | PLC→PC | Bool | 停止指示灯状态；0=关闭；1=点亮。 |
|  | Reset_Indicator | PLC→PC | Bool | 复位指示灯状态；0=关闭；1=点亮。 |
|  | X_Axis_Alarm | PLC→PC | Bool | X轴报警；0=无报警；1=报警。 |
|  | Y_Axis_Alarm | PLC→PC | Bool | Y轴报警；0=无报警；1=报警。 |
|  | Z_Camera_Axis_Alarm | PLC→PC | Bool | 检测Z轴报警；0=无报警；1=报警。 |
|  | Z_Scan_Axis_Alarm | PLC→PC | Bool | 扫码（零件二维码）Z轴报警；0=无报警；1=报警。 |
|  | Z_Flip_Axis_Alarm | PLC→PC | Bool | 翻面Z轴报警；0=无报警；1=报警。 |
|  | Rotate_Axis_Alarm | PLC→PC | Bool | 旋转轴报警；0=无报警；1=报警。 |
|  | Flip_Axis_Alarm | PLC→PC | Bool | 翻转轴报警；0=无报警；1=报警。 |
|  | PC_Communication_Alarm | PLC→PC | Bool | 上位机与下位机通信报警；0=无报警；1=报警。 |
|  | Alarm_Code | PLC→PC | Int16 | 报警码；按位表示光栅、急停、安全门、伺服过载、通信、下位机内部故障、心跳及上位机报警，位定义见“报警位定义”页。 |
|  | Alarm_Level | PLC→PC | Int16 | 报警等级；1=警告；2=一般故障；3=严重故障。 |
|  | X_Actual_Speed | PLC→PC | Real | X轴实际速度。 |
|  | Y_Actual_Speed | PLC→PC | Real | Y轴实际速度。 |

上位机下发信号（PC → PLC）

| 地址 | 名称 | 方向 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buzzer_Mute | PC→PLC | Bool | 蜂鸣器消音控制。 |
|  | Retry_Cmd | PC→PLC | Int16 | 异常处理指令；1=重试当前动作；2=跳过或放弃当前零件；3=复位分拣队列。 |
|  | PC_Alarm_Code | PC→PLC | Int16 | 上位机报警码；沿用原表16位整数报警接口。 |
|  | Global_Target_Speed | PC→PLC | Real | 整体目标速度，由上位机下发并赋予各轴。 |

三、核心时序与状态机设计（防错关键）

3.1 3D检测姿态、A/B（检测孔缺陷）、C/D（检测环状缺陷）、F扫码、E相机逻辑（pc只下发坐标，plc反馈到位后pc内部调用相应的流程）

3D相机的作用：

第一步：统一3D相机扫描获取料盘OK区域中的有料零件的姿态是否正常（无料的区域不参与后续流程），并且定位料盘码的x，y的绝对坐标，下一步的料盘码F相机扫码需要用到。

第二步：翻面的操作，料盘中当前所有待检测零件都翻面完成后只需要重新去3D相机拍照，检查翻面后姿态是否正常，不正常的记录下来并不参与后续操作流程，正常的继续后面的检查流程。

固定操作1（x，y）：pc发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y和X_Move_Start，Y_Move_Start=1，随后plc移动料盘到位后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1（到位），pc复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0。

F扫码：

固定操作2（检测Camera_z）：pc下发Camera_Target_Z和Z_Camera_Move_Start=1，plc移动检测相机Z轴到位后置Z_Camera_Pos_Confirmed=1，随后pc复位Z_Camera_Move_Start=0。

固定操作3（E相机单个零件二维码）：pc发送Camera_Target_X，Camera_Target_Y和X_Move_Start，Y_Move_Start=1，随后plc移动料盘到相应相机下后置X_Pos_Confirmed，Y_Pos_Confirmed=1（到位），pc复位X_Move_Start，Y_Move_Start=0并且pc下发Scan_Target_Z和Z_Scan_Move_Start=1，plc移动检测相机Z轴到位后置Z_Scan_Pos_Confirmed=1，随后pc复位Z_Scan_Move_Start=0。

①人工上料确定之后，点击启动。

②3D检测：plc和pc握手和内置状态安全后，执行固定操作1，完成后pc内部调用3D相机、光源以及算法，3D姿态没有问题之后转入F相机扫料盘码。

③F相机扫料盘码：执行固定操作1，完成后pc内部调用f相机、光源以及算法，扫码完成并配方绑定成功后进入配方检测流程。

④检测流程：场景一：单品检测：

一、只需要检测一面（A/B，C/D）：假设用A/B相机，执行固定操作1，完成后执行固定操作2，都完成后pc内部调用相关相机、光源和算法，完成后B相机拍照跟A相机流程一样。所有零件先A相机扫完然后B相机再扫，都完成后执行分拣下料，详细见本文档2.4。

二、两面检测（A/B，A/B、A/B，C/D、C/D，A/B、C/D，C/D）：假设用A/B，C/D（先A/B后C/D）。执行一，所有的单零件拍完后，执行翻面，翻面操作见本文档2.3翻转区注释。所有零件翻面完成后，重新执行一遍3D检测，确认翻面无影响后，执行操作一，注意相机已变更。

三、四面检测（只有3CD+AB）注意：四面检测为大底座（有零件二维码）扫码面用E相机扫码绑定零件信息。A/B和C/D相机的检测流程跟上面一样。到E相机扫码的时候，翻面操作（见本文档2.3）完成之后，执行固定操作3，完成后pc内部调用相应相机、光源和算法。全部完成后（包括四个面的检测+E相机的扫码）执行分拣下料，详细见本文档2.4。

⑤检测流程：场景二：成组检：

由固定的相同型号的零件组合完成的，需要根据配方对应的零件检测按照场景一来完成相对应的检测，翻面操作见本文档的2.3注释，分拣下料见本文档2.4注释。

⑥检测流程：场景三：半成品检。所有的检测流程跟上面都是一致的，只需要根据绑定好的配方去做相应的流程以及信号交互等等。

旋转特殊零件检测流程（单品检，逐件检测后分拣）：

旋转零件属于单品检。圆柱形零件先完成公共流程：人工上料 → 3D 姿态检测 → F 相机扫描料盘码 → 读取并绑定配方。随后每次取一个零件，完成两组检测后立即分拣；该零件分拣完成、抓手回到安全位后，才处理下一个零件。

逐件循环：从料盘取一个零件 → 放入旋转工位 → 旋转到第一组检测角度 → 移动到第一组相机下拍照 → 旋转到第二组检测角度 → 移动到第二组相机下拍照 → 调用2.4公共分拣流程 → 处理下一个零件。整盘全部零件检测、分拣完成后，再调用2.4公共下料流程。

与普通流程的区别：旋转零件单品检为“一个零件检测完立即分拣”；其他检测流程为“整盘所有参与检测的零件全部检测完成后，再统一分拣”。分拣动作和整盘下料均复用2.4，区别在调用时机和取料位置。

两组相机及顺序由配方决定，可以是 AB→AB、CD→CD、AB→CD、CD→AB。每组两台相机都拍摄完成后，才进入下一组。

说明：Rotate_Target_R 按原协议表示绝对目标角度。例如从30°再转90°，第二次发送120°，不是90°。下文所有到位、完成反馈均指本次动作的反馈，不能使用上一次遗留状态。

一、选择抓手，开始上料闭环

PC 读取配方的“旋转上料抓手编号”。若与当前有效选择相同，则沿用现有抓手；若不同，则发送新的 Grab_ID，PLC 更新选用抓手并更新 Grab_Active_ID，PC 确认反馈与新编号一致后开始取料。首次选择或选择失效后，须重新选择并等待反馈。上料编号与后续分拣编号分别来自配方，不默认相同。

从料盘取料到旋转工位放料、抓手回安全位，属于同一个闭环。中途不再发送或校验抓手 ID，只等待各动作完成反馈。

二、从料盘夹取零件

1. 移动到取料位置

PC 发送 Camera_Target_X＝取料位置X坐标、Camera_Target_Y＝取料位置Y坐标，并置 X_Move_Start=1、Y_Move_Start=1。

PLC 执行水平移动，运动中相应的 X_Pos_Confirmed=0、Y_Pos_Confirmed=0；到位后置 X_Pos_Confirmed=1、Y_Pos_Confirmed=1。

PC 确认到位并核对实际坐标后，复位 X_Move_Start=0、Y_Move_Start=0。

2. 抓手下降到取料高度

PC 发送 Grab_Target_Z＝取料高度，并置 Z_Grab_Move_Start=1。

PLC 移动抓取Z轴，运动中 Z_Grap_Pos_Confirmed=0，到位后置 Z_Grap_Pos_Confirmed=1。PC 确认后，复位 Z_Grab_Move_Start=0。

3. 夹取零件

PC 发送 Sorting_Cmd=1，执行取料。PLC 使用本闭环选定的抓手夹取零件，成功后置 Sorting_Exec_Status=1。

PC 确认本次取料成功后，将 Sorting_Cmd=0。抓手继续保持持料状态。

4. 提升到安全高度

PC 发送 Grab_Target_Z＝转运安全高度，并置 Z_Grab_Move_Start=1。

PLC 提升抓手，运动中 Z_Grap_Pos_Confirmed=0，到位后置 Z_Grap_Pos_Confirmed=1。PC 确认后，复位 Z_Grab_Move_Start=0。

三、将零件放到旋转工位

1. 移动到旋转工位放料位置

PC 发送 Camera_Target_X＝旋转工位放料位置X坐标、Camera_Target_Y＝旋转工位放料位置Y坐标，并置 X_Move_Start=1、Y_Move_Start=1。

PLC 执行水平移动，运动中相应到位状态为0，到位后置 X_Pos_Confirmed=1、Y_Pos_Confirmed=1。PC 确认到位并核对实际坐标后，复位 X_Move_Start=0、Y_Move_Start=0。

2. 下降到放料高度

PC 发送 Grab_Target_Z＝旋转工位放料高度，并置 Z_Grab_Move_Start=1。

PLC 移动抓取Z轴，运动中 Z_Grap_Pos_Confirmed=0，到位后置 Z_Grap_Pos_Confirmed=1。PC 确认后，复位 Z_Grab_Move_Start=0。

3. 放下零件

PC 发送 Sorting_Cmd=2，执行放料。PLC 使用本闭环选定的抓手松开零件，放料完成后置 Sorting_Exec_Status=2。PC 确认后，将 Sorting_Cmd=0。

4. 抓手回安全位

PC 发送 Grab_Target_Z＝抓手安全高度，并置 Z_Grab_Move_Start=1。

PLC 提升抓手，运动中 Z_Grap_Pos_Confirmed=0，到位后置 Z_Grap_Pos_Confirmed=1。PC 确认后，复位 Z_Grab_Move_Start=0。

至此，上料闭环结束，开始旋转检测流程。

四、旋转到第一组检测角度

PC 从配方读取第一组相机及对应的检测角度，先发送 Rotate_Target_R＝第一组检测的绝对目标角度。目标值写入完成后，置 Rotate_Start=1。

PLC 执行旋转：运动中 R_Pos_Confirmed=0；到位后 R_Pos_Confirmed=1；Machine_Current_Pos_R 返回实际角度。

PC 确认本次旋转到位，并核对实际角度符合目标后，复位 Rotate_Start=0。

五、移动到第一组相机下，完成第一组拍摄

以第一组使用 AB 相机为例。

1. 移动到A相机拍照位置

PC 根据配方和当前旋转角度确定拍照坐标，发送 Camera_Target_X＝A相机拍照位置X坐标、Camera_Target_Y＝A相机拍照位置Y坐标，并置 X_Move_Start=1、Y_Move_Start=1。

PLC 移动旋转工位，运动中相应到位状态为0，到位后置 X_Pos_Confirmed=1、Y_Pos_Confirmed=1。PC 确认到位并核对实际坐标后，复位 X_Move_Start=0、Y_Move_Start=0。

2. 调整检测相机高度

PC 发送 Camera_Target_Z＝配方规定的A相机检测高度，并置 Z_Camera_Move_Start=1。

PLC 移动检测Z轴，运动中 Z_Camera_Pos_Confirmed=0，到位后置 Z_Camera_Pos_Confirmed=1。PC 确认后，复位 Z_Camera_Move_Start=0。

3. A相机拍照

PC 内部调用对应光源、A相机及检测算法，完成图像采集并记录结果。

相机触发和采集完成由 PC 内部处理，不另外向 PLC 发送拍照完成信号。采集完成前，PC 不下发下一步移动指令。

4. B相机拍照

A相机采集完成后，PC 按照相同交互方式执行：

① 发送B相机拍照位置的 Camera_Target_X、Camera_Target_Y，置 X_Move_Start=1、Y_Move_Start=1。

② 等待本次 X_Pos_Confirmed=1、Y_Pos_Confirmed=1，确认后复位 X_Move_Start=0、Y_Move_Start=0。

③ 发送 Camera_Target_Z＝B相机检测高度，置 Z_Camera_Move_Start=1。

④ 等待本次 Z_Camera_Pos_Confirmed=1，确认后复位 Z_Camera_Move_Start=0。

⑤ PC 调用B相机、光源及算法，完成采集并记录结果。

A、B两台相机均完成采集，才算第一组拍摄完成。组内保持同一个R轴检测角度。若第一组使用 CD 相机，则对应执行C、D相机的上述流程。

六、旋转到第二组检测角度

第一组两台相机均完成采集后，PC 从配方读取第二组检测的绝对目标角度。

在满足设备旋转所需的安全位置及互锁条件后，PC 发送 Rotate_Target_R＝第二组检测的绝对目标角度。目标值写入完成后，置 Rotate_Start=1。

PLC 执行旋转：运动中 R_Pos_Confirmed=0；到位后 R_Pos_Confirmed=1；Machine_Current_Pos_R 返回实际角度。

PC 确认本次到位并核对实际角度后，复位 Rotate_Start=0。这里先完成第二次旋转，再移动到第二组相机的拍照位置。

七、移动到第二组相机下，完成第二组拍摄

PC 根据配方选定第二组相机，按第五部分相同的信号交互，依次完成该组两台相机的拍摄：

① 下发第一台相机的 Camera_Target_X、Camera_Target_Y，置 X_Move_Start=1、Y_Move_Start=1。

② 等待本次 X_Pos_Confirmed=1、Y_Pos_Confirmed=1，确认后复位 X_Move_Start=0、Y_Move_Start=0。

③ 下发 Camera_Target_Z＝检测高度，置 Z_Camera_Move_Start=1。

④ 等待本次 Z_Camera_Pos_Confirmed=1，确认后复位 Z_Camera_Move_Start=0。

⑤ PC 调用第一台相机、光源和算法，完成采集。

⑥ 按相同方式完成第二台相机采集。

第二组可以仍是 AB 或 CD，也可以与第一组不同；即使使用同一组相机，也按第二组配方中的角度、坐标和拍摄参数执行。

两组采集及所需算法处理均完成后，PC 汇总当前零件的检测结果，判定为 OK、NG 或 Pending，并按公共分拣规则和配方确定对应放料位置，立即进入当前零件的分拣流程。

八、逐件分拣及整盘下料（复用2.4）

当前零件两组检测和 OK、NG、Pending 判定完成后，立即调用2.4公共分拣流程。PC 读取配方的“分拣抓手编号”，与当前有效选择相同时沿用；不同时发送新的 Grab_ID，待 PLC 更新选用抓手并反馈 Grab_Active_ID 与新编号一致后执行。首次选择或选择失效后须重新建立选择。中途不再发送或校验抓手 ID。取料、转运、放料、回安全位及其信号变化均复用2.4，命令使用 Sorting_Cmd，完成反馈使用 Sorting_Exec_Status。

本次分拣从旋转工位取料，按 OK、NG、Pending 分类放到配方及公共分拣规则明确的对应位置。旋转OK件也必须搬出旋转工位，不能套用普通OK件原槽不搬动的处理；只有明确将原槽配置为OK目标时，才返回原槽。取料坐标应与旋转工位当前角度匹配；设备要求固定取料角度时，先按前述R轴交互转到配方规定的取料角度，再执行公共取料动作。

当前零件放料完成且抓手回安全位后，才开始下一个零件的“上料—两组检测—分拣”循环，不等待整盘检测完成后再分拣，也不在每个零件分拣后执行整盘下料。

整盘所有零件完成检测和分拣后，调用2.4最后一段的公共下料流程：料盘移至下料位，到位后提示人工取盘。其他检测流程仍按“整盘全部检测完成—统一分拣—整盘下料”执行。

异常处理

任一步出现到位超时、取放料失败或相机采集失败，PC 不进入下一步，按原协议报错处理。其中，运动到位状态为2表示超时，Sorting_Exec_Status=3 表示抓取空或失败。

接口引用：旋转目标、启动、实际角度和到位反馈统一见2.2；抓手选择、取放料命令及反馈统一见2.4。

四、异常处理与安全策略

4.1报警与急停处理

报警位拆分：将16位报警寄存器拆分为独立的位定义（0/1或8421码），便于上位机实时读取并展示具体故障类型（详见2.5节）。

急停联动：PLC侧负责物理安全隔离，上位机仅接收故障码进行播报，不直接控制急停硬件。

4.2 故障复位与恢复

分拣或旋转零件取放料需要更换抓手或重新建立选择时，若确认超时或反馈编号不一致，则报错且不开始后续动作。正常闭环结束保留旧 ID 和有效选择，不因进入下一闭环自动清零。初始化或系统复位时，PC 将 Grab_ID 置0，PLC 将 Grab_Active_ID 置0；PLC 重启或选择失效时，Grab_Active_ID 置0。故障或断线恢复后，先确认设备位置和持料情况；原选择无效或无法确认时，重新选择并等待反馈，即使所需编号与历史值相同，也不能用历史反馈代替本次恢复确认。恢复翻面流程按翻面指令及完成反馈执行，不增加抓手 ID 确认。清零 ID 不触发松手。

4.3 MES离线缓存与补传

若MES断线，PLC指示灯变黄，上位机继续运行并缓存数据，但系统不停止生产。网络恢复后，上位机自动补传缓存数据，保证数据完整性。