# 上位机公共准备、3D穴位检查
及下料业务需求

确认日期：2026年10月5日

# 1. 适用范围

本文规定全局位置配置、人工上料启动、3D穴位检查、异常处理、配方绑定、分拣及下料流程。

一个穴位对应一个零件。料盘码称为F码，零件码称为E码。

# 2. 全局位置配置

系统应提供全局配置，保存通过示教获得的两个公共位置。

| 配置项 | 用途 |
| --- | --- |
| 人工上／下料位 | 人工放入和取出料盘的位置；上料、下料共用一份坐标 |
| 3D检测位 | 料盘进行3D扫描的位置 |

上述位置由整台设备共用，不在每份零件配方中重复配置。移动到下料位，即移动到人工上料位。

# 3. 人工上料与启动

人工完成上料后，点击启动按钮，系统按以下顺序执行：

1. 检查PLC通信、自动模式、故障及人工区域占用状态。

2. 上位机发送就绪信号。

3. 等待PLC反馈 PLC_Ready_State = 1。

4. 下发3D检测位坐标及运动指令。

5. 接收PLC到位反馈和实际坐标，确认到位。

6. 开始3D扫描及点云算法处理。

已确认：PLC_Ready_State = 1 表示料盘已经夹紧、允许移动。启动条件未满足时，不下发后续运动指令。

# 4. 3D穴位检查

## 4.1 检查范围

3D检查用于判断各待检穴位是否有零件、零件姿态是否正常，不提供或修正零件抓取坐标。

穴位行列、区域和编号沿用配方配置界面的规则，保留实际格子位置和空位。

## 4.2 结果处理规则

| 检查结果 | 检测处理 | 分拣处理 |
| --- | --- | --- |
| 有零件、姿态正常 | 按配方正常检测 | 根据检测结果分拣 |
| 无零件 | 跳过该穴位的检测 | 不抓取、不分拣 |
| 有零件、姿态异常 | 跳过该零件的检测 | 最后分拣到Pending区 |

# 5. 异常提示与人工选择

## 5.1 弹窗内容

部分待检穴位出现缺件或姿态异常时，系统应显示异常提示弹窗，列出：

• 异常穴位的行号、列号。

• 异常类型及原因。

• “人工介入”和“继续”两个操作按钮。

• 10秒倒计时。

## 5.2 选择人工介入

选择“人工介入”后，停止倒计时，提前结束当前料盘任务，执行以下流程：

跳过后续扫码、检测和分拣 → 复用公共下料流程 → 返回人工上／下料位 → 人工取盘并确认 → 本盘结束。

## 5.3 选择继续或超时

选择“继续”后，系统保留异常穴位记录，继续执行料盘扫码及配方绑定。

10秒内未作选择，系统默认继续。

# 6. 料盘扫码与配方绑定

继续执行时，流程如下：

扫描料盘F码 → 读取对应配方 → 将3D检查结果关联到配方穴位及坐标 → 执行本盘检测。

绑定后的执行规则：

1. 正常穴位按配方执行检测和分拣。

2. 空穴跳过对应零件的全部检测及取放动作。

3. 姿态异常零件留在料盘上随盘移动，跳过对应检测，最后分拣到Pending区。

异常记录仅作用于当前料盘任务，不修改配方内容，不永久禁用对应穴位。

# 7. 姿态异常零件分拣

姿态异常零件复用公共分拣流程：

1. 使用配方中的取件坐标抓取零件。

2. 使用配方中的Pending放料坐标放置零件。

3. 接收PLC动作完成反馈，确认分拣完成。

3D检查结果不调整上述坐标。

该零件的业务记录应为：

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 检测状态 | 未检测 |
| 结果归类 | Pending |
| 原因 | 3D姿态异常 |

该零件不得记录为检测OK。

# 8. 整盘为空处理

当所有待检穴位均无零件时，系统应提示“料盘为空”，直接执行：

跳过后续扫码、检测和分拣 → 复用公共下料流程 → 返回人工上／下料位 → 人工取盘并确认 → 本盘结束。

# 9. 正常完成与下料

正常完成检测和分拣后，执行：

返回人工上／下料位 → 人工取盘并确认 → 本盘结束。

人工取盘确认后，设备已处于人工上料位，不需要再次移动。人工可在原位置放入下一盘料，并启动下一次检测。

# 10. 公共下料流程复用

以下三种业务情形均使用公共下料流程：

| 进入情形 | 下料前处理 |
| --- | --- |
| 人工选择介入 | 提前结束，跳过后续扫码、检测和分拣 |
| 整盘为空 | 跳过后续扫码、检测和分拣 |
| 正常任务完成 | 完成检测和分拣后进入下料 |

公共下料流程统一为：

移动到人工上／下料位 → 确认到位 → 等待人工取盘 → 接收人工取盘确认 → 结束当前料盘任务。

任务记录应保留对应的结束原因；提前结束不得记录为全部零件检测完成。